Załącznik 1A do	SIWZ

GK.6641.5.2019

Projekt

modernizacji ewidencji gruntów i budynków

dla obrębu ewidencyjnego:

- Nakło 			Id:240409_2.0010

w jednostce ewidencyjnej

Lelów 		Id:240409_2

Częstochowa, dnia 19 czerwca 2019 r.

- Podstawa prawna wykonania i celu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Modernizacja przeprowadzona będzie w trybie i na zasadach określonych w:

- Art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r., poz. 725, z późn. zm.), zwanej dalej Pgik.

- Paragrafy 55 do 57 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393), zwanego dalej rozporządzeniem egib.

- Inne, powiązane z w/w, które będą wykazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- Ogólne informacje o jednostce ewidencyjnej:

- Jednostka ewidencyjna Lelów składa się z siedemnastu obrębów ewidencyjnych:

- Biała Wielka	 		Id:240409_2.0001

- Celiny				Id:240409_2.0002

- Drochlin			Id:240409_2.0003

- Gródek			Id:240409_2.0004

- Konstantynów		Id:240409_2.0005

- Lelów				Id:240409_2.0006

- Lgota Błotna			Id:240409_2.0007

- Lgota Gawronna		Id:240409_2.0008

- Mełchów			Id:240409_2.0009

- Nakło				Id:240409_2.0010

- Paulinów			Id:240409_2.0011

- Podlesie			Id:240409_2.0012

- Skrajniwa			Id:240409_2.0013

- Staromieście			Id:240409_2.0014

- Ślęzany			Id:240409_2.0015

- Turzyn			Id:240409_2.0016

- Zbyczyce			Id:240409_2.0017

- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona została w roku 2007, ale wyłącznie w zakresie budynków, lokali oraz użytków w terenach zabudowanych (P.2404.2007.721). Pierwotna ewidencja gruntów zakładana była w latach 1964-1965 na podstawie bezpośrednich pomiarów, mapa ewidencyjna prowadzona była w skali 1:5000 i obejmowała 7 arkuszy map (P.2404.1965.147). Operat zawiera m.in. szkice sieci poligonowej, wykazy współrzędnych i opisy topograficzne osnowy wykorzystanej do pomiaru, w operacie brak szkiców z pomiaru granic działek. Zarys pomiarowy obejmuje tylko część arkusza nr 1. W zasobie znajduje się operat z pomiaru Lasów Państwowych (obszary wyłączone z obecnych prac scaleniowych), zawiera on m.in. szkice ustalenia granic zewnętrznych kompleksów leśnych oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych (P.2404.1982.268). W latach 2016-2018 Starostwo Powiatowe w Zawierciu opracowało pełną modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Szyszki-Łąkietka w gminie Szczekociny(graniczącego z obrębem Nakło).

- Niniejszy projekt modernizacji odnosi się do obrębu Nakło, dla którego w latach 2019-2022 będzie przeprowadzone scalenie gruntów. Niniejsza modernizacja ma za zadanie przygotować obiekt do scalenia w zakresie uzgodnionym z wykonawcą tych prac oraz uzupełnić bazę ewidencji gruntów i budynków o informacje nie będące przedmiotem tych prac. Z obszaru scalenia wyłączone zostały 73 działki o łącznej powierzchni 1080 ha, w przeważającej części stanowiące własność Lasów Państwowych. Dla tego obszaru niniejsza modernizacja zostanie przeprowadzona w pełnym zakresie, włącznie z określeniem współrzędnych punktów granicznych w drodze przeliczeń materiałów archiwalnych, pomiarów bezpośrednich lub ustalenia przebiegu granic.

- Dla pozostałych obrębów modernizacja zostanie przeprowadzona w pełnym zakresie, o którym mowa w § 55 rozporządzenia egib, w terminie późniejszym, uzależnionym od możliwości finansowych oraz potrzeb.

- W tabeli nr 1 zawarte są ogólne informacje charakteryzujące obręb ewidencyjny objęty niniejszym projektem.

- W tabelach nr 2 do nr 4 zawarte są ogólne informacje dotyczące sposobu prowadzenia EGiB oraz mapy zasadniczej.

## Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji

| Lp. | Obręb ewidencyjny |  | Informacje o obrębie ewidencyjnym |  |  |  |  |  | Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha] |  |  |  |  |  | Grunty zmeliorowane do ponownej klasyfikacji [ha] | Szacowana l dz. do aktualizacji w zakresie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | nazwa | Pow. obrębu w ha | L dz. | LJR | Szacunkowa liczba budynków |  |  | użytki rolne: |  | tereny zurbanizowane i zabudowane |  | Wp oraz Ws | inne użytki gruntowe (Ls, dr, N, Tr) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ogółem | ujawnionych w EGiB dane opisowe i geometryczne | ujawnionych w EGiB bez danych geometrycznych | ogółem | w tym Br | ogółem | w tym Tk |  |  |  | użytków gruntowych | gleboznawczej klasyfikacji |
| ‘1 | ‘2 | ‘3 | ‘4 | ‘5 | ‘6 | ‘7 | ‘8 | ‘9 | ‘10 | ‘11 | ‘12 | ‘13 | ’14 | ‘15 | ‘16 | ‘17 | ‘18 |
| 1 | 240409_2.0010 | Nakło | 2394 | 3649 | 809 | 885 | 699 | 0 | 1159 | 28 | 37 | 26 | 20 | 1183 | 0 | 900 | 0 |

Tabela nr 2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB

| ## Lp. | ## Obręb |  | Materiały źródłowe wykorzystane do założenia / odnowienia EGiB | ## Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem | ## Szacunkowy odsetek [%] pkt granicznych, ## określonych z błędem średnim: [m] |  |  |  |  |  | ## Mapa ewidencyjna ## . |  |  | ## Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Id | ## nazwa |  |  | ## ≤ 0,10 | ## 0,11 -0,30 | ## 0,31-0,60 | ## 0,61- 1,50 | ## 1,51-3,0 | ## ≥ 3,0 | ## postać mapy | ## skala | ## Układ współrzędnych |  |
| 1 | 240409_2.0010 | Nakło | ## Nowy pomiar do założenia egib 1964-1965r. - brak szkiców. ## Pomiar Lasów Państwowych w 1982r. | 8808 | 6 | 7 | 0 | 0 | 87 | 0 | ## Mapa obiektowa | ## 1:500 | 2000 | Polig. techn. IV klasy |

Tabela nr 3 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB

| Lp. | Jednostka ewidencyjna |  | ## Postać mapy | ## Układ współrzędnych | ## skala | ## Liczba arkuszy | ## Liczba operatów techn. ## -10% | ## L. bud na MZ | Dodatkowe informacje o MZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | nazwa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 240409_2.0010 | Nakło | wektorowa | 2000 | 1:500 | - | 220 | 885 | mapa zasadnicza o kompletnej treści |

Tabela nr 4 - Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ

| Nazwa systemu/oprogramowania | Przeznaczenie systemu/oprogramowania | System/oprogramowanie dostosowany do obowiązującego modelu danych |  | System umożliwia eksport danych w formatach: | System umożliwia import danych w formatach: | System umożliwia import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian: |  | Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |  |  | tak | nie |  |
| EWOPIS | EGiB część opisowa | x |  | SWDE, GML, TXT | SWDE, GML, TXT |  | X |  |
| EWMAPA | EGiB część graf., BDOT 500, GESUT, MZ | x |  | SWDE, GML, DXF, TXT | SWDE, GML, DXF, TXT |  | X |  |

- Przewidywane prace do wykonania w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

- Modernizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego projektu dotyczyć będzie:

- gruntów, w tym:

- granic obrębów ewidencyjnych,

- działek ewidencyjnych (tylko obszar wyłączony ze scalenia)

- użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

- praw do nieruchomości gruntowych;

- budynków;

- obiektów trwale związanych z budynkami;

- podmiotów ujawnionych w ewidencji.

- Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu:

- modyfikacja cyfrowych zbiorów: punktów granicznych, obrębów ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych, w rozumieniu § 9 rozporządzenia w sprawie EGiB, wraz z atrybutem Geometria w odniesieniu do granic działek będących jednocześnie granicą obrębu oraz działek leżących w obszarze wyłączonym z prac scaleniowych;

- modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;

- obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe;

- uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:

- numer elektronicznej KW,

- numer rejestru zabytków,

- Id rejonu statystycznego,

- informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody,

- informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);

- ustalenie osób lub innych podmiotów, które władają gruntami na zasadach samoistnego posiadania, dla których nie można ustalić właścicieli z uwagi na brak księgi wieczystej czy innego dokumentu określającego prawo własności; dotyczy to wszystkich przypadków dawnych gruntów państwowych o nieuregulowanym stanie prawnym, a także gruntów prywatnych w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne, wpisane w ewidencji jako władający czy samoistni posiadacze, nie żyją;

- Działania modernizacyjne dotyczące budynków. Budynki ujawnione zostały w ewidencji w 2007 r., dlatego niniejsze działania mają na celu:

- weryfikację i uzupełnienie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków – geometrycznych i opisowych;

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami;

- weryfikację i uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi lub zmienionymi atrybutami:

- numer elektronicznej KW, w odniesieniu do budynków znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste,

- szczegółowa funkcja budynku,

- inna funkcja budynku,

- klasa budynku wg PKOB,

- numer rejestru zabytków,

- koniecObiekt, w przypadku budynków ujawnionych w EGiB a nie istniejących w świecie rzeczywistym;

- Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu uzupełnienie brakujących danych w zakresie danych z rejestru:

- PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych, które można jednoznacznie zidentyfikować,

b)	REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

- Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic obrębów ewidencyjnych, objętych niniejszym projektem, będą materiały PZGiK, po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w szczególności:

- Operat z założenia ewidencji gruntów (nowy pomiar wykonany w 1964/1965 r.)

- Operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, uwłaszczeń i zasiedzeń, wznowień znaków granicznych i wyznaczeń punktów granicznych oraz ustaleń granic.

- Uzupełniającym źródłem danych dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, będą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych, wykonanych w procesie modernizacji EGiB w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych, dla których brak jest odpowiednich materiałów PZGiK lub materiały te nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych w sposób wiarygodny lub z wymaganą dokładnością. Dotyczy to działek usytuowanych na granicy obrębu oraz wyłączonych z prac scaleniowych.

- Źródła i metody pozyskania danych dotyczących: konturów użytków gruntowych, numeru elektronicznej KW, numeru rejestru zabytków, Id rejonu statystycznego, konturów budynków, głównych funkcji budynków oraz innych funkcji budynków, informacji, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody, a także podmiotów ewidencyjnych, określi SIWZ.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oparta będzie na wzorcu opracowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, przekazanym do stosowania przy piśmie KN-EGB.073.5.2015.1 z dnia 06.10.2015 r.

- Kolejność wykonywania prac

Faza I

            - Analiza materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kątem:

- przydatności osnowy, która była podstawą aktualizacji ewidencji gruntów oraz operatów technicznych do określenia współrzędnych punktów granicznych granicy obrębu i działek wyłączonych z prac scaleniowych lub do wskazania obszarów, dla których w ramach niniejszej modernizacji, należy dokonać ustalenia granic w celu wyeliminowania istotnych rozbieżności oraz pozyskania danych do numerycznego opisu granic - § 61 rozporządzenia egib,

- rozbieżności dotyczących budynków.

            - Pozyskanie informacji z innych jednostek, wydziałów, urzędów, sądów w celu uzupełnienia atrybutów dotyczących budynków i działek.

            - Sporządzenie wykazu nieruchomości państwowych/samorządowych, dla których nie ma założonej księgi wieczystej czy innego tytułu własności oraz ustalenia dla tych nieruchomości podmiotu faktycznie władającego na zasadach samoistnego posiadania.

            - Zebranie wniosków od osób fizycznych władających nieruchomościami na zasadach samoistnego posiadania. O takiej możliwości władający zostaną poinformowani w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 24 a ust. 2 ustawy Pgik.

            - Wywiad terenowy, w tym:

- inwentaryzacja osnów geodezyjnych i pomiarowych wykorzystanych do aktualizacji obiektów ewidencji gruntów (granic i budynków)

- porównanie mapy ewidencji gruntów i budynków z terenem w zakresie budynków i użytków gruntowych.

Faza II

- Pomiar obiektów trwale związanych z budynkami oraz zmienionych lub nowych budynków.

- Założenie arkuszy budynkowych dla budynków, o których mowa w punkcie 2, na podstawie informacji możliwych do pozyskania z terenu.

- Ustalenie granic dla wyselekcjonowanych w I etapie działek, będących jednocześnie częścią granicy obrębu lub wyłączonych z prac scaleniowych, w tym, w każdym przypadku gdy stwierdzono kolizje budynków z granicami działek – § 26 ust. 5 rozporządzenia w sprawie egib. Uzupełnienie wykazu osób władających nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym.

- Pomiar zmienionych użytków gruntowych.

- Opracowanie projektu opisowo-kartograficznego modernizacji EGiB.

- Wyłożenie projektu do wglądu osób zainteresowanych. Prowadzenie protokołu z zapoznania oraz ze zgłoszonych uwag.

- Przyjęcie lub odrzucenie uwag.

- Zasilenie bazy EGiB o nowe lub zmienione dane.

- Postanowienia końcowe

- Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przetarg nieograniczony.

- Przewidywany termin:

- Rozpoczęcie prac objętych projektem – październik 2019 rok

- Zakończenie prac objętych projektem – grudzień 2020 r.

- Przewidywany koszt przedsięwzięcia 220 000 zł

- Źródła finansowania – środki własne powiatu oraz dotacja z budżetu Państwa (dział 710 rozdz. 71012).

Opracował:

Rafał Makowiejczuk

Geodeta Powiatowy

Częstochowa, dnia 19.06.2019 r.

Uzgodniono dnia………………………2019 r.

………………………………………….

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Województwa Śląskiego

- Mapa przeglądowa

2404 - powiat częstochowski

240409_2 - gmina Lelów

240409_2.0010 - NAKŁO

LEGENDA

Działki objęte scaleniem

Działki wyłączone z prac scaleniowych

240409_2.0010 – NAKŁO – obszary wyłączone z procesu scalenia