# EGZEMPLARZ nr ....

## Zakład: Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

DOKUMENTACJA

pracy badawczo - usługowej

## Zleceniodawca: 	Starostwo Powiatowe w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa

Tytuł dokumentacji: # PLAN GOSPODARKI ODPADAMI # DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

#### Nr umowy: 15/2003 z dnia 22.04.2003r.

#### Nr komputerowy pracy w GIG: 482 17943-352

pieczątka i podpis									   pieczątka i podpis

kierownika pracy									   kierownika zakładu

Zespół Autorski: Stopień – imię i nazwisko dr inż. Jacek Grabowski dr inż. Barbara Białecka mgr. inż. Paweł Olszewski mgr. inż. Grzegorz Majka mgr. inż. Krzysztof Gogola mgr. inż. Agata Juraszczyk mgr. inż. Marcin Caruk mgr. inż. Marcin Grądziel mgr. inż. Andrzej Bajerski Joanna Pucka Zbigniew Szafran Lesław Kińczyk Leonard Siury Henryk Wieczorek

Abstrakt: (max 560 znaków) Niniejszy plan gospodarki odpadami dla powiatu częstochowskiego powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14÷16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Opracowany plan gospodarki odpadami (PGO) uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.

W odniesieniu do niniejszej dokumentacji Główny Instytut Górnictwa zastrzega sobie autorskie prawa majątkowe w zakresie wynalazczości i wdrożeń.

##### Stopień ochrony dokumentacji:*)

| Ogólnodostępna | do wykorzystania w zakładach GIG | Do wykorzystania za Zgodą kier.zakładu | do wykorzystania za zgodą N.Dyr. lub Z-cy N.Dyr. | Do wykorzystania za zgodą zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*) niepotrzebne skreślić

##### Dokumentację otrzymali:

- Zleceniodawca, egz. Nr........

- Archiwum Zakładu N-B............, egz. Nr...........

##### Wypełnia Archiwum Zakładu N-B:

Ilość:

| str/kart | zał. | Tab. | Rys. | fot. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Egzemplarz dokumentacji jest przechowywany w archiwum Zakładu

Spis treści

Spis tabel	3

1. Wprowadzenie	5

1.1. Podstawa opracowania	5

1.2. Cel i zakres pracy	5

1.3. Wykorzystane materiały	5

2. Diagnoza stanu środowiska w powiecie częstochowskim	8

2.1. Położenie i granice.	8

2.2. Stosunki wodne.	9

2.2.1. Stan czystości wód powierzchniowych	9

2.2.2. Wody podziemne w utworach kredy	11

2.2.3. Wody podziemne w utworach jury górnej	12

2.2.4. Wody podziemne w utworach jury środkowej	12

2.3. Gleby	13

2.4. Geomorfologia i surowce mineralne	13

2.5. Klimat	14

2.6. Stan czystości powietrza atmosferycznego	14

2.7. Środowisko przyrodnicze	15

2.8. Turystyka i rekreacja.	16

2.9. Sytuacja społeczna	16

2.10. Infrastruktura techniczna	18

2.11. Struktura użytkowania gruntów	21

3. Aktualny stan gospodarki odpadami	23

3.1. Odpady komunalne	23

3.1.1. Charakterystyka rodzajów, ilości i źródeł odpadów komunalnych	23

3.1.2. Aktualna gospodarka odpadami komunalnymi	27

3.1.3. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów komunalnych	28

3.1.4. Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	29

3.1.5.Odpady opakowaniowe	29

3.1.6. Osady ściekowe	30

3.2. Odpady z sektora gospodarczego	32

3.2.1. Odpady z przemysłu rolno – spożywczego	33

3.2.2. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego	34

3.3. Odpady niebezpieczne	36

3.3.1.Odpady zawierające azbest	36

3.3.2.Pestycydy	37

3.3.3. Wraki samochodowe	37

3.3.4.Odpady zawierające PCB	37

3.3.5.Odpady medyczne	38

3.3.6. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i odzysku odpadów niebezpiecznych	39

3.3.7. Wykaz instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów niebezpiecznych	39

3.4. Wykaz zinwentaryzowanych terenów poprzemysłowych znajdujących się na terenie powiatu	40

3.5. Podsumowanie analizy stanu gospodarki odpadami	40

4. Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami	42

4.1.Prognoza odpadów komunalnych	42

4.1.1. Prognoza ilości i jakości odpadów opakowaniowych	44

4.2. Prognoza ilości i jakości odpadów powstających w sektorze gospodarczym	58

4.3.Prognoza ilości i jakości odpadów niebezpiecznych	59

4.3.1. Odpady zawierające PCB	59

4.3.2.Odpady zawierające azbest	59

4.3.3.Akumulatory i baterie	59

4.3.4.Odpady medyczne i weterynaryjne	60

4.3.5.Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	60

4.3.6.Zużyty sprzęt AGD	60

4.3.7.Pestycydy	60

4.3.8.Wyeksploatowane pojazdy i zużyte opony	60

5. Cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami	62

5.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym	63

5.2. Odpady opakowaniowe	67

5.3. Odpady z sektora gospodarczego	67

5.4. Odpady niebezpieczne	68

6. Projektowany system gospodarki odpadami	70

7. Działania zmierzające do realizacji wyznaczonych celów w gospodarce odpadami	79

7.1. Zadania w ramach priorytetu  „Likwidacja  składowisk odpadów”	79

7.2. Zadania w ramach priorytetu „Rozwój systemu gospodarki odpadami”	79

7.3. Zadanie w ramach priorytetu  „Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi”	80

7.4. Zadanie w ramach priorytetu  „Edukacja ekologiczna”	80

8. Zadania, rodzaj realizacji przedsięwzięć oraz źródła środków finansowych	81

9. Analiza oddziaływania planu na środowisko	85

10. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów	87

11. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów	90

12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	94

# Spis tabel

Tabela 1. Stan zanieczyszczenia Pilicy wraz z dopływami	10

Tabela 2. Stan zanieczyszczenia Warty wraz z dopływami	11

Tabela 3. Charakterystyka poszczególnych elementów klimatu.	14

Tabela 4. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w niektórych powiatach województwa śląskiego na rok 2001.	14

Tabela 5. Przyroda w powiecie częstochowskim	15

Tabela 6. Dane demograficzne – powiat częstochowski w latach 1994 – 2000	16

Tabela 7. Dane demograficzne za 1998 rok – powiat częstochowski a powiaty sąsiadujące i województwo śląskie.	17

Tabela 8. Dane demograficzne na 2000 rok – gminy powiatu częstochowskiego	17

Tabela 9. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 100 km2 – powiat częstochowski w latach1994 – 1999	18

Tabela 10. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2001 roku – gminy powiatu Częstochowskiego	19

Tabela 11. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 100 km2 w 1998 roku – gminy powiatu częstochowskiego.	19

Tabela 12 Gęstość sieci drogowej (długość dróg na 100 km2) w 1998 roku – gminy powiatu częstochowskiego.	20

Tabela 13. Użytkowanie gruntów – powiat częstochowski w latach 1994-1998.	21

Tabela 14. Użytkowanie gruntów w 1998 roku – gminy powiatu częstochowskiego	22

Tabela 15. Bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego w roku 2002 [Mg]	25

Tabela 16. Bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie częstochowskim w 2002r. [Mg]	26

Tabela 17. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach powiatu częstochowskiego	27

Tabela 18. Dane charakteryzujące czynne składowiska odpadów komunalnych	29

Tabela 19. Dane szacunkowe dotyczące masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych w latach 2000–2007 [kg/M/rok]*	30

Tabela 19a. Bilans osadów ściekowych wraz ze sposobem postepowania w powiecie częstochowskim (informacje starostwa i gmin)	31

Tabela 20. Bilans odpadów z sektora gospodarczego w 2001 r. wraz ze strukturą gospodarki odpadami w powiecie częstochowskim (dane US w Katowicach)	32

Tabela 21. Odpady z przemysłu rolno – spożywczego w powiecie częstochowskim	33

Tabela 22. Wykaz („otwarty”) podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych	39

Tabela 23. Instalacje do odzysku odpadów niebezpiecznych w powiecie częstochowskim	39

Tabela 24. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich dla roku 2001[kg/M/r]	45

Tabela 25. Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2015 w województwie śląskim [%]	46

Tabela 26. Bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2003 [Mg]	47

Tabela 27. Bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2004 [Mg]	48

Tabela 28. Bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2005 [Mg]	49

Tabela 29. Bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2010 [tys. Mg]	50

Tabela 30. Bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2015 [tys. Mg]	51

Tabela 31. Ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie częstochowskim – prognoza na rok 2003 [Mg]	52

Tabela 32. Ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie częstochowskim – prognoza na rok 2004 [Mg]	52

Tabela 33. Ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie częstochowskim – prognoza na rok 2005 [Mg]	53

Tabela 34. Ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie częstochowskim – prognoza na rok 2010 [Mg]	53

Tabela 35. Ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie częstochowskim– prognoza na rok 2015 [Mg/rok]	54

Tabela 36. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w powiecie częstochowskim [Mg/rok]	54

Tabela 37. Bilans odpadów ulegających biodegradacji w roku 1995 wraz z prognozą na lata 2004, 2005, 2010, 2013, 2015 [Mg]	55

Tabela 38. Prognoza powstawania zużytych samochodów w powiecie częstochowskim w latach 2003 – 2015 [szt.]	57

Tabela 39. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych, niebezpiecznych [Mg/rok]	66

Tabela 40. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi w powiecie częstochowskim [Mg/rok]	67

Tabela 41. Planowana organizacja i rozwój selektywnej zbiórki odpadów w gminach powiatu częstochowskiego	71

Tabela 42.  Zadania, rodzaj realizacji przedsięwzięć oraz źródła środków finansowych	81

Tabela 43. Proponowany zestaw wskaźników monitoringu PGO – sektor komunalny	91

Tabela 44. Proponowany zestaw wskaźników monitoringu PGO – sektor gospodarczy	92

# 1. Wprowadzenie

## 1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy Plan gospodarki odpadami został wykonany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym w Częstochowie a Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach (nr umowy 15/2003; symbol w GIG: 482 17943-352).

## 1.2. Cel i zakres pracy

Plan gospodarki odpadami w powiecie częstochowskim został opracowany zgodnie z polityką ekologiczna państwa oraz wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach, w Rozporządzeniu MŚ w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami oraz z odpowiednimi istniejącymi i projektowanymi dokumentami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Plan stanowi integralną część programu ochrony środowiska dla powiatu.

## 1.3. Wykorzystane materiały

W toku przygotowywania Planu gospodarki odpadami dla powiatu częstochowskiego wykorzystano następujące materiały:

- „O potrzebie ochrony rezerwatowej Jeziora Blachownia koło Częstochowy”, J. Hereźniak, L. Samosiej.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Blachownia”, „Raport nr 2 – synteza uwarunkowań rozwoju zagospodarowania przestrzennego”, Zakład Badań Ekonomicznych i Społecznych GIG, Katowice – Blachownia 1998/1999 rok.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów”; „Diagnoza stanu ,Raport I”; Wojewódzkie Biuro Planowania przestrzennego w Częstochowie lipiec 1999 rok.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów”; wrzesień 1998 rok.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów – nowa edycja”, lipiec 2003 rok.

- „Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza, Gmin: Kamienica Polska, Starcza”; „IV .Środowisko i jego zagrożenia”, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie”, Częstochowa, grudzień 1992 rok.

- „Strategia rozwoju gminy Kamienica Polska na lata 2001 – 2015”, Kamienica Polska 2001 rok.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska”.

- Informacja o jakości przestrzeni produkcyjnej w rolnictwie – gmina Koniecpol.

- Waloryzacja przyrodnicza – gmina Koniecpol.

- Wykaz obiektów cennych przyrodniczo – gmina Koniecpol.

- Stan istniejący dróg lokalnych, gminnych, powiatowych – gmina Koniecpol.

- Uchwała Nr 40/III/2002 Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszyna”, „Uwarunkowania rozwoju”, Kruszyna 2002 rok.

- „Gminny Program Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki ściekowej, ochrony zasobów wód podziemnych i powierzchniowych”, Załącznik do uchwały nr 284/XXVIII/2002 Rady Gminy Lelów z dnia 27.06.20002 roku.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów województwa śląskiego”, „Ustalenia wynikowe”, marzec – kwiecień 2000 rok.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów – ocena stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego”, grudzień 1999 rok.

- „Program ochrony środowiska w gminie Mstów”, kwiecień 2002 rok.

- „Program skutków wpływu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze w gminie Mstów”, Biuro Projektowe - architekt Tadeusz Ciszewski, sierpień 2000.

- „Studium uwarunkowań i kierunkowa zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów”, grudzień 2001 rok.

- Ankieta informacyjna do konkursu „Nasza Gmina w Europie”; marzec 2003 rok.

- Informacje dotyczące działania wysypisk śmieci – luty 2000 rok.

- „Gminny program ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej, ochrony zasobów wód podziemnych i powierzchniowych”, grudzień 2001 rok.

- „Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn – tekst planu”, Wojewódzkie Biuro Projektów w Częstochowie, Częstochowa, kwiecień 1990 rok.

- „Gminny program ochrony środowiska dla gminy Poczesna”, Poczesna, kwiecień 2003 rok

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna”, „Tekst studium”, październik 2001 rok.

- Inwentaryzacja złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska gminy Przyrów”, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. 1995 rok.

- „Strategia rozwoju gminy Przyrów”, listopad 2000 rok.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów”, „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, czerwiec 2002 rok.

- „Prognoza skutków wpływu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze w gminie Rędziny”, Biuro Projektowo – Usługowe Tadeusz Ciszewski, listopad, 2000 rok.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny”, wrzesień 2002 rok.

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starcza”, „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, Pracownia Projektowa Urbanistyczno – Architektoniczna Anna Hermańska z Częstochowy, październik 1999 rok.

- „Koncepcja Kompleksowej Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminach Północnej Części Województwa Śląskiego”. PHARE PL.9507.04.01.01. Pilot Project no 2/99

- „Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego”. Praca zbiorowa, Katowice 2003.

- „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego” Praca zbiorowa. Częstochowa 2001.

- „Stan środowiska w województwie śląskim w latach 1999-2000” Materiały Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Stan na lata 1999-2000r.

- Inne materiały udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie i Urzędy Gminne oraz materiały ze stron internetowych.

- Obowiązujące przepisy prawne

# 2. Diagnoza stanu środowiska w powiecie częstochowskim

## 2.1. Położenie i granice.

Powiat ziemski częstochowski położony jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Od północy graniczy z województwem łódzkim (powiat pajęczański i powiat radomszczański), od wschodu z województwem świętokrzyskim (powiat włoszczowski), od południowego-wschodu z powiatem zawierciańskim, od południa z powiatem myszkowskim, od południowego-zachodu z powiatem lublinieckim, a od zachodu z powiatem kłobuckim, oraz miastem Częstochowa.

Powiat częstochowski zajmuje powierzchnię 1519 km2 i jest największym powiatem w województwie śląskim. Obszar powiatu stanowi 12,4% obszaru całego województwa śląskiego. Powiat zamieszkuje 134,5 tys. mieszkańców, co stanowi około 2,8% ludności województwa śląskiego. Powiat częstochowski jest stosunkowo słabo zaludniony, gdyż gęstość zaludnienia wynosi tylko 88 osób/km2, przy średniej dla województwa 397 osób/km2. Jest to najniższy wskaźnik wśród wszystkich powiatów województwa śląskiego. Ludność miejska powiatu stanowi zaledwie 12,5% ogółu ludności.

Centrum administracyjne powiatu znajduje się w mieście Częstochowa, które stanowi odrębną jednostkę samorządową, tzw. powiat grodzki nie wchodzi w skład powiatu częstochowskiego. Powiat częstochowski obejmuje 16 gmin, w tym 2 gminy miejsko-wiejskie (Blachownia i Koniecpol) oraz 14 gmin wiejskich (Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny i Starcza).

Powiat częstochowski jest dogodnie położony pod względem komunikacyjnym. Przez teren powiatu przebiegają drogi krajowe: nr 1 Gdańsk – Cieszyn (projektowana autostrada A1), nr 46 Kłodzko – Opole – Lubliniec – Częstochowa – Szczekociny, Nr 91 Częstochowa - Piotrków Trybunalski. Odległości drogowe z Częstochowy do ważniejszych ośrodków administracyjnych i miejskich Polski wynoszą: do Warszawy – 220 km, do Katowic – 75 km, do Krakowa – 150 km, do Łodzi – 125 km, do Opola - 95 km, do Wrocławia - 180 km, do Kielc – 135 km. Najbliższe drogowe przejścia graniczne znajdują się w odległości: 150 km – Cieszyn i 160 km – Chałupki.

Ponadto teren powiatu przecinają linie kolejowe: Warszawa – Koluszki – Częstochowa – Katowice, Kielce – Koniecpol – Częstochowa – Fosowskie, Częstochowa – Chorzew Siemkowice, Koniecpol – Kozłów oraz fragment Centralnej Magistrali Kolejowej. Powiat częstochowski jest położony stosunkowo niedaleko od międzynarodowych portów lotniczych w Katowicach-Pyrzowicach i Krakowie-Balicach.

Pod względem fizyczno-geograficznym powiat częstochowski należy do prowincji Wyżyny Polskie. Południowo-zachodnia część powiatu należy do prowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska, a w jej ramach do makroregionów Wyżyna Woźnicko-Wieluńska i Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, zaś północno-wschodnia część należy do podprowincji Wyżyna Małopolska,a w jej ramach do makroregionu Wyżyna Przedborska.

Powiat częstochowski leży na dziale wodnym między dorzeczem Wisły i Odry. Do dorzecza Wisły należy Pilica z dopływem Białka, a do dorzecza Odry należy Warta z dopływami ( np. Wiercica). Lesistość powiatu wynosi 28,4% i jest  niższa niż przeciętnie w całym województwie śląskim (32%). Lesistość jest zróżnicowana przestrzennie. Najwyższym wskaźnikiem lesistości charakteryzuje się miasto i gmina Blachownia, a ponadto wysoką lesistością odznaczają się gminy Janów, Olsztyn, Kamienica Polska i Kruszyna. Natomiast najniższy wskaźnik lesistości charakteryzuje gminy Rędziny, Mykanów, Starcza, Mstów, Poczesna i Kłomnice.

## 2.2. Stosunki wodne.

Pod względem hydrograficznym województwo śląskie ma specyficzne położenie. Przez jego obszar przechodzi dział wodny I rzędu pomiędzy dorzeczami Wisły i Odry. Największą rzeką powiatu jest Warta. Jej źródła zlokalizowane są u podnóża kuesty jurajskiej na północ od Ogrodzieńca. Liswarta, lewy dopływ Warty, przepływa przez Wyżynę Woźnicko-Wieluńską. Jej źródła położone są na stoku Progu Woźnickiego, skąd płynie ona na północ i odwadnia powiat kłobucki. Wiercica jest niewielkim ciekiem (29,8 km). Początek bierze ze źródeł w Złotym Potoku (gmina Janów), przepływa przez Przyrów i Kłomnice. Około 2 km poza granicą powiatu częstochowskiego uchodzi do Warty, której jest prawym dopływem. Wschodnia, niewielka część analizowanego terenu położona jest w dorzeczu Wisły i odwadniana przez jeden z jej lewych dopływów – Pilicę. Rzeka ta bierze swój początek na stokach Wyżyny Częstochowskiej w okolicy Ogrodzieńca, na południe od miejscowości o tej samej nazwie. Od wschodu przepływa przez obszar gmin Lelów i Koniecpol.

### 2.2.1. Stan czystości wód powierzchniowych

W powiecie częstochowskim kontroli stanu wód powierzchniowych podlegają: rzeka Warta i rzeka Pilica.

Pilica, lewobrzeżny dopływ Wisły posiada całkowitą długość równą 319 km. Główne źródła zanieczyszczeń to miasta Szczekociny (poza powiatem) i Koniecpol (na terenie powiatu częstochowskiego). Zlewnia Pilicy badana była w 1 przekroju monitoringu krajowego oraz w sześciu przekrojach monitoringu regionalnego. Przekroje zlokalizowane są na Pilicy i jej dopływach: Krztyni, Żebrówce i Białce.

Długość badanego przez WIOŚ odcinka rzeki Pilicy wraz z dopływami wynosi 138,4 km. Na kontrolowanej długości biegu rzeka prowadziła wody nadmiernie zanieczyszczone. Na odcinku od źródeł do miejscowości Radoszczewnica była nadmiernie zanieczyszczona bakteriami Coli typu kałowego. Dalej jakość wód uległa poprawie i poza granice województwa śląskiego wypłynęły wody III klasy czystości. Pod względem fizyko-chemicznym najbardziej zanieczyszczone wody płynęły od źródła do punktu zlokalizowanego poniżej Szczekocin. Stężenie związków biogennych i zawiesin przekraczało tam dopuszczalne normy czystości. Dalej stężenia biogenów obniżyły się i nie przekroczyły warunków klasy III natomiast ilość zawiesin zmalała do poziomu klasy III. Stężenie metali ciężkich na całej badanej długości rzeki spełniało wymagania I klasy czystości. Porównując otrzymane w 2000 roku wyniki z wartościami z roku 1999, widzimy pogorszenie jakości wód Pilicy - wzrosło stężenie biogenów i zanieczyszczeń bakteriologicznych. Porównując wyniki jakości wód Pilicy w roku 2000 i 2001 można zauważyć poprawę pod względem bakteriologicznym z wartości pozaklasowych do III klasy czystości w odcinku źródłowym oraz między Koniecpolem a Radoszewnicą. Stężenie związków mineralnych i metali ciężkich nie uległo zmianie, zmalała natomiast ilość zawiesiny w odcinku źródłowym z wielkości pozaklasowej do III klasy czystości.

W 2000 roku badano 3 dopływy Pilicy: Krztynię, Żebrówkę i Białkę. Wśród nich najdłuższą i najbardziej zanieczyszczoną była Krztynia. Związki biogenne oraz stan sanitarny dyskwalifikowały jakość jej wód. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosło stężenie związków biogennych z poziomu norm klasy II do wartości ponadnormatywnych oraz miano Coli z wartości klasy III do wielkości przekraczających tę normę. W roku 2001 ww. dopływy Pilicy spełniały warunki stawiane wodom III klasy czystości.

Tabela 1. Stan zanieczyszczenia Pilicy wraz z dopływami

| Klasyfikacja Wg zanieczyszczeń | Rok | Długość rzek w [km] |  |  |  | Długość rzek w [%] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | Non | I | II | III | Non |
| Fizyko-chemicznych | 1999 | - | 75,9 | 62,5 | - | - | 55,04 | 44,96 | - |
|  | 2000 | - | 21,2 | 52,6 | 64,6 | - | 15,32 | 38,00 | 46,68 |
|  | 2001 | - | - | 100,3 | 38,1 | - | - | 72,50 | 27,50 |
| bakteriologicznych | 1999 | - | - | 75,9 | 62,5 | - | - | 55,04 | 44,96 |
|  | 2000 | - | - | 44,1 | 94,3 | - | - | 31,86 | 68,14 |
|  | 2001 | - | 21,2 | 92,8 | 24,4 | - | 15,30 | 67,10 | 17,60 |
| klasyfikacja ogólna | 1999 | - | - | 75,9 | 62,5 | - | - | 55,04 | 44,96 |
|  | 2000 | - | - | 44,1 | 94,3 | - | - | 31,86 | 68,14 |
|  | 2001 | - | - | 75,9 | 62,5 | - | - | 54,80 | 45,20 |

Warta jest największym prawobrzeżnym dopływem Odry. Jej całkowita długość to 808,2 km. Ważniejsze dopływy Warty w granicach województwa śląskiego to: Stradomka, Wiercica i Liswarta.

Główne źródła zanieczyszczeń Warty na terenie województwa śląskiego związane są z ośrodkami miejsko-przemysłowymi Zawiercia, Myszkowa i Częstochowy. W zlewni Warty zlokalizowano 8 przekrojów monitoringu krajowego i 13 regionalnego.

Długość badanego przez WIOŚ biegu rzeki Warty wraz z dopływami wynosi 373 km. Włączone są w to również odcinki rzeki płynące przez powiaty radomszczański i pajęczański województwa łódzkiego. Charakterystyka stanu zanieczyszczenia wykazała, że na odcinku od źródeł w Kromołowie do p.p.k. w Wąsoczu wody rzeki Warty cechowało nadmierne, ponadnormatywne zanieczyszczenie. Dopiero poniżej miejscowości Wąsocz zachowane były warunki klasy III. Biorąc pod uwagę stan sanitarny, jedynie od źródeł do Kręciwilka spełnione były wymagania dla wód II klasy czystości, dalej aż po Wąsocz woda była ponadnormatywnie zanieczyszczona bakteriami z grupy Coli, dopiero województwo śląskie opuściła woda III klasy czystości. Uwzględniając wskaźniki fizyko-chemiczne o jakości wód Warty decydowały związki biogenne. Na odcinku między Korwinowem a Mirowem spełnione były wymagania klasy II oraz poniżej m. Bobry nie przekraczały norm klasy III, natomiast w pozostałym biegu rzeki zanieczyszczenia te dyskwalifikowały jakość wody. Stężenie metali ciężkich w wodzie Warty utrzymywało się w normie I klasy czystości. Porównując wyniki za rok 2000 z ocenami roku poprzedniego, pewne pogorszenie jakości wód wystąpiło od Kręciwilka do Mirowa (wzrost stężenia związków organicznych oraz zawiesiny), natomiast poniżej Mirowa do granic województwa jakość wód poprawiła się nieco, również w tych samych grupach zanieczyszczeń. Najbardziej jednak widoczna poprawa jakości wód rzeki wystąpiła na odcinku źródłowym, gdzie ilość bakterii Coli typu kałowego zmalała z wartości ponadnormatywnych do wielkości normy II klasy czystości.

Liswarta – największy i jednocześnie jedyny dopływ Warty, którego zanieczyszczenie fizyko-chemiczne jak i bakteriologiczne w 2000 roku na całej długości tj. 93,3 km nie przekraczało norm III klasy czystości. Związki biogenne w odcinku od źródeł do Dankowa (56,8 km) spełniały wymagania klasy II, natomiast dalej ich stężenie wzrosło do poziomu norm klasy III. I właśnie ilość biogenów decydowała o wyniku ostatecznej klasyfikacji fizyko-chemicznej. Metale ciężkie w wodach Liswarty nie przekroczyły poziomu norm     klasy I. Porównując te wyniki z otrzymanymi w roku 1999 widzimy poprawę jakości wód Liswarty na odcinku od źródeł do m. Kule, gdzie miano Coli uległo poprawie z wielkości ponadnormatywnych do wartości dopuszczalnych dla wód III klasy czystości.

Drugi większy dopływ Warty – Wiercica jest jedynym, którym płynęły wody II klasy czystości w klasyfikacji pełnej (na odcinku od źródeł do Kniei – 20,6 km). Jej wody były jednocześnie podobnie zanieczyszczone jak i w roku poprzednim. Wody pozaklasowe płynęły jedynie pomiędzy miejscowościami Knieja a Chmielarze. Decydowało o tym miano Coli typu kałowego. W klasyfikacji fizyko-chemicznej jakości wód Wiercica spełniała warunki II klasy czystości od źródeł do m. Chmielarze, natomiast dalej aż do ujścia ilość związków organicznych wzrosła do poziomu III klasy czystości.

Pozostałe badane dopływy Warty poza Stradomką (od źródeł do p.p.k. w Częstochowie) i Białą Okszą – w ujściu do Liswarty w klasyfikacji ogólnej prowadziły wody ponadnormatywnie zanieczyszczone.

Tabela 2. Stan zanieczyszczenia Warty wraz z dopływami

| Klasyfikacja wg zanieczyszczeń | Rok | Długość rzek w [km] |  |  |  | Długość rzek w [%] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | non | I | II | III | non |
| fizyko-chemicznych | 1999 | - | 20,6 | 1,4 | 351,0 | - | 5,52 | 0,38 | 94,10 |
|  | 2000 | - | 112,1 | 94,9 | 166,0 | - | 30,05 | 25,44 | 44,51 |
| bakteriologicznych | 1999 | - | 128,3 | 21,9 | 222,8 | - | 34,40 | 5,87 | 59,73 |
|  | 2000 | - | 37,2 | 114,8 | 221,0 | - | 9,97 | 30,78 | 59,25 |
| klasyfikacja ogólna | 1999 | - | 20,6 | 1,4 | 351,0 | - | 5,52 | 0,38 | 94,10 |
|  | 2000 | - | 20,6 | 114,8 | 237,6 | - | 5,52 | 30,78 | 63,70 |

Wody gruntowe na omawianym obszarze to głównie wody szczelinowe i porowe w kontakcie ze szczelinowymi. W centralnej części obszaru występują wody krasowe i szczelinowo-krasowe, związane z wapiennymi skałami Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej i Częstochowskiej. Pierwsze zwierciadło wód podziemnych leży przeważnie na dużej głębokości (5-20m). W masywach wapiennych wody podziemne występują na znacznej głębokości (20-40m). Zasobność wód podziemnych jest na ogół znaczna w części centralnej i średnia lub zmienna na terenach niżej położonych. Występuje tu zagrożenie wód podziemnych zanieczyszczeniami z powierzchni.

Na terenie powiatu częstochowskiego występują wody podziemne:

- w utworach kredowych,

- w utworach jury górnej,

- oraz w utworach jury środkowej.

### 2.2.2. Wody podziemne w utworach kredy

Kredowe zbiorniki wód podziemnych występują w dwóch rejonach województwa śląskiego: w części północno-wschodniej, w pobliżu granicy z województwem świętokrzyskim i małopolskim oraz w części południowej w rejonie Beskidu Śląskiego i Małego.

W obrębie powiatu częstochowskiego wody te tworzą poziom wodonośny w spękanych marglach, opokach i wapieniach górno kredowych oraz piaszczysto-piaskowcowych utworach kredy dolnej. Poziom ten charakteryzuje się na tyle dobrymi parametrami, że pozwoliło to na wydzielenie szczelinowo-porowego GZWP Żarnowiec, który jest częścią GZWP Niecka Miechowska NW o numerze 408.

Zbiornik ten jest monitorowany przez:

- 1 punkt sieci krajowej,

- 11 punktów sieci regionalnej,

- 1 sieć lokalną.

Zasoby tego zbiornika zdominowane są przez wody wodoro-węglanowo-wapniowe. Wody te charakteryzują się średnią i niską jakością, co związane jest ze słabą izolacją poziomu i łącznością hydrauliczną z zanieczyszczonymi wodami zbiorników czwartorzędowych. Pod względem przydatności do picia i na potrzeby gospodarcze w wodach tych występują ponadnormatywne stężenia żelaza i fosforanów.

### 2.2.3. Wody podziemne w utworach jury górnej

Wody w utworach jury górnej występują w północnym i częściowo wschodnim rejonie województwa śląskiego. Tworzą one szczelinowo-krasowy GZWP nr 326 zwany Częstochowa E. Jest to zbiornik o fundamentalnym znaczeniu dla zaopatrzenia w wodę miasta Częstochowa oraz wielu miast i gmin powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i zawierciańskiego. Jest to zbiornik charakteryzujący się niską odpornością na zanieczyszczenia przenikające z powierzchni, głównie z powodu braku pokrywy izolującej utworów czwartorzędu. Odkrycie zbiornika na znacznej powierzchni, przy obecności niewielkich nawet punktowych ognisk zanieczyszczeń i charakterystycznym krasowym i szczelinowym systemie przewodzenia powoduje, że nawet najmniejsze skażenie jest przyczyną szybkiej i długotrwałej degradacji wód podziemnych.

Zbiornik ten jest monitorowany:

- 12 punktami sieci krajowej,

- 26 punktami sieci regionalnej,

- 8 sieciami lokalnymi,

W środowisku naturalnym wody zbiornika charakteryzują się dobrą jakością. Przeważają wody wysokiej jakości, choć w rejonie Częstochowy stwierdzano w nich fenole, cyjanki, azotany i amoniak. Składowiska odpadów poprodukcyjnych Zakładów Chemicznych w Aniołowie i Rudnikach powodowały w przeszłości zanieczyszczenie wód podziemnych związkami chromu, którego podwyższone stężenia stwierdzono także na północ od Częstochowy w rejonie wsi Wąsosz i Florków.

Wody tego poziomu stanowią doskonałe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Poza wspomnianym wyżej rejonem, stwierdzonego skażenia, ujmowane wody spełniały wymogi przepisów sanitarnych. Niemniej jednak w większości badanych studni, stwierdzono podwyższone zawartości związków azotu, pochodzących z bezpośredniej infiltracji w rejonach nieskanalizowanych.

### 2.2.4. Wody podziemne w utworach jury środkowej

Wodonośne utwory jury środkowej ciągną się od północno-zachodnich krańców województwa śląskiego poprzez rejon Częstochowy aż po Zawiercie. W północnej części tworzą szczelinowo-porowy GZWP nr 325 o nazwie Częstochowa W, przechodzący w części południowej w UPWPJI Poraj. Główną warstwą wodonośną są tu piaski i piaskowce warstw kościelskich o miąższości 20 – 40 m i dobrych parametrach hydrogeologicznych. Na znacznym obszarze warstwy kościeliskie mają kontakt hydrauliczny z niżej ległymi dolno-jurajskimi piaskami warstw łysieckich górnych.

Poziom ten jest monitorowany przez;

- 3 punkty sieci krajowej,

- 6 punktów sieci regionalnej,

- 1 sieć lokalną.

Istotnym zagrożeniem opisywanych wód w rejonie wychodni są liczne punktowe ogniska zanieczyszczeń, zaś w rejonach gdzie warstwa wodonośna pokryta jest iłami rudonośnymi pojawia się zagrożenie ze strony zatopionych kopalń rud żelaza. W wyniku ługowania związków chemicznych w wodach wypełniających wyrobiska kopalniane notuje się zwiększone stężenia siarczanów, żelaza i manganu. Generalnie jakość wód jury środkowej jest zróżnicowana. Ich przydatność do picia i na potrzeby gospodarcze jest ograniczona przekraczającymi normy stężeniami żelaza i manganu.

## 2.3. Gleby

Na badanym obszarze przeważają gleby płowe i rdzawe, wykształcone na osadach polodowcowych. Są to przeważnie gleby słabe klasy bonitacyjnej IV i V optymalnie uwilgotnione lub okresowo suche o odczynie kwaśnym. Towarzyszą im gleby bielicowe i brunatne. W okolicach rzek występują gleby mułowe, zaś w dolinie Warty mady rzeczne, które zaliczane są do gleb użytków zielonych I klasy bonitacyjnej. W południowo-wschodniej części znajdują się płaty rędzin o odczynie obojętnym i wyższej klasie przydatności rolniczej

## 2.4. Geomorfologia i surowce mineralne

Analizowany obszar zlokalizowany jest na obszarze niecki miechowskiej i monokliny krakowsko-częstochowskiej.

Niecka miechowska jest częścią większej struktury, w której skład wchodzą także niecka szczecińska i łódzka. Podłoże stanowią skały paleozoiczne, na których zalegają osady mezozoiczne. Południowa część niecki ulega stopniowemu obniżeniu i zapada się pod trzeciorzędowe osady zapadliska przedkarpackiego.

Pod względem rzeźby teren północnej części województwa śląskiego jest wyżyną. Trias i jura tworzy szereg progów denudacyjnych i obniżeń o charakterze subsekwentnym. Cała struktura obniża się ku północy i zapada pod czwartorzędowe osady polodowcowe.

Wyżyna Częstochowska położona jest między doliną Warty pod Częstochową na północy a obniżeniem Białej Przemszy na południu. Wysokości stopniowo wzrastają i sięgają od 300 m n.p.m. w okolicach Częstochowy do 450-500 m n.p.m. na południu. W poziom wyżyny wcięte są płaskie, suche doliny. Płyną nimi wody tylko po deszczach i w czasie roztopów. W zachodniej części zlokalizowane są źródła krasowe Warty i Czarnej Przemszy, zaś we wschodniej – Pilicy.

Wyżyna Woźnicko-Wieluńska zbudowana jest ze skał górnotriasowych i jurajskich. Cały teren pokryty jest grubą warstwą osadów polodowcowych, pochodzących ze zlodowacenia środkowoeuropejskiego. Obszar ten jest położony niżej od Wyżyny Częstochowskiej. Najwyższe wzniesienia obserwuje się na obszarze Progu Woźnickiego (360-380 m.n.p.m).

Wyżyna Przedborska rozciąga się po obu stronach Pilicy i stanowi przedłużenie Niecki Nidziańskiej. Wszystkie obniżenia wypełniają piaski i gliny zlodowacenia środkowo-polskiego, ponad które wznoszą się nieliczne pasma i wzgórza.

Na obszarze powiatu występują różnorodne kopaliny użyteczne, a w szczególności: surowce okruchowe, surowce ilaste, surowce węglanowe, piaski formierskie i surowce energetyczne (torfy).

## 2.5. Klimat

Według W.Okołowicza i D. Martyn analizowany teren znajduje się w małopolskim regionie klimatycznym. Jest to region wyżynny. Na zachodzie dominują wpływy oceaniczne, które maleją w miarę posuwania się na wschód. Lato i zima są dłuższe w części wschodniej.

Tabela 3. Charakterystyka poszczególnych elementów klimatu.

| Temperatura powietrza śr. roczna | 7,5 – 8,0oC |
| --- | --- |
| Temperatura pow. śr. półrocza ciepłego | 14-15oC |
| Temperatura pow. śr. półrocza chłodnego | 0,5-1,5oC |
| Śr. roczna suma opadów | 600-700 mm |
| Śr. suma opadów półrocza ciepłego | 400-450 mm |
| Śr. suma opadów półrocza chłodnego | 200-300 mm |
| Śr. roczna liczba dni z pokrywą śnieżną | ok.70 |

## 2.6. Stan czystości powietrza atmosferycznego

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu są: zakłady przemysłowe, ciągi komunikacji kolejowej i drogowej oraz gospodarstwa domowe (piece wykorzystujące paliwa węglowe).

Tabela 4. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w niektórych powiatach województwa śląskiego na rok 2001.

| Powiat | zanieczyszczenia pyłowe | zanieczyszczenia gazowe (ogółem) | zanieczyszczenia gazowe (bez CO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| bielski | 0,51 | 530,9 | 3,4 |
| cieszyński | 0,42 | 135,7 | 1,6 |
| częstochowski | 0,44 | 573,6 | 2,5 |
| pszczyński | 0,23 | 202,7 | 83,5 |
| wodzisławski | 0.84 | 580,8 | 19,1 |
| woj. śląskie | 32,81 | 34094,8 | 571,2 |

Na podstawie wyników badań monitoringowych powietrza można stwierdzić, iż stężenia dwutlenku siarki (średnioroczne) nie zostało przekroczone (wartość dopuszczalna - S [/m3] = 30).  Stężenie pyłu zawieszonego najwyższe zanotowano na stacji pomiarowej przy ul. Baczyńskiego – 60 /m3. Nie przekroczyło ono jednak wartości granicznej. Nie zanotowano również przekroczeń emisji dwutlenku azotu i tlenku węgla.

Na terenie Częstochowy oraz w Rudnikach k. Częstochowy wykonywano pomiary opadu pyłu i zawartości w nich metali ciężkich – kadmu i ołowiu. W roku 2000 w porównaniu do 1999 roku nastąpiło zwiększenie ilości opadającego pyłu na powierzchnię ziemi na wszystkich stanowiskach pomiarowych. Mimo to wymagania dopuszczalnego opadu zostały dotrzymane.

## 2.7. Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze scharakteryzowano biorąc pod uwagę poziom lesistości oraz liczbę i powierzchnię form ochrony przyrody.

Tabela 5. Przyroda w powiecie częstochowskim

| Gminy | Wyszczególnienie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pow.gminy w ha | pow.lasów w ha | lesistość % | rezerwaty przyrody liczba/ha | pomniki przyrody liczba | użytki ekologi-czne liczba/ha | zespoły przyr.-kraj. liczba/ha | parki krajobrazo-we ha |
| Blachownia | 6 721 | 3 760 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1592 |
| Dąbrowa Zielona | 10 033 | 3 225 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Janów | 14 696 | 7 283 | 50 | 4/224 | 21 | 0 | 0 | 6395 |
| Kamienica Polska | 4 672 | 1 955 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kłomnice | 14 785 | 2 590 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Koniecpol | 14 675 | 3 473 | 24 | 1/65 | 1 | 2/4 | 0 | 0 |
| Konopiska | 7 811 | 2 339 | 30 | 0 | 5 | 1/3 | 0 | 3458 |
| Kruszyna | 9 342 | 3 644 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lelów | 12 081 | 3 180 | 26 | 0 | 10 | 6/13 | 0 | 0 |
| Mstów | 11 984 | 1 687 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3290 |
| Mykanów | 14 064 | 1 534 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olsztyn | 10 882 | 4 858 | 44 | 2/236 | 15 | 0 | 0 | 8327 |
| Poczesna | 6 013 | 983 | 16 | 0 | 1 | 2/32 | 0 | 0 |
| Przyrów | 8 044 | 2 207 | 27 | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| Rędziny | 4 136 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starcza | 2 010 | 237 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 151 949 | 43 018 | 28 | 8/557 | 80 | 11/52 | 0 | 23724 |

Przeważająca część powiatu to tereny rolne, użytki rolne stanowią 61%, a lasy 28,4 % powierzchni ogółem. Analizowany obszar cechuje się raczej niskim poziomem lesistości. Największe połacie lasu znajdują się w gminach Blachownia (56%), Janów (50%), Kamienica Polska (42%), przy czym na terenie trzech pierwszych gmin znajdują się parki krajobrazowe wraz z ich otulinami. Gminy o najmniejszej powierzchni lasów to: Rędziny (2%), Mykanów (11%), Starcza (12%), Mstów (14%), Poczesna (16%). Tereny wchodzące w skład powiatu częstochowskiego wykazują znaczne zróżnicowanie obszarów szaty roślinnej i świata zwierzęcego. Urozmaicone ukształtowanie powierzchni, istniejące kontrasty fizjograficzne, glebowe i czynniki mikroklimatyczne składają się na bogatą różnorodność ekologiczną tego obszaru, która to została objęta różnoraką formą ochrony. Na terenie powiatu częstochowskiego znajdują się trzy parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, Park Krajobrazowy Stawki i Lasy nad Górną Liswartą, które zajmują łącznie 23 724 ha, co stanowi 15,6% powierzchni.

Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych obejmuje Park Orlich Gniazd, Park Krajobrazowy Stawki i Załęczański Park Krajobrazowy (w zasadniczej części na terenie woj.łódzkiego).

W powiecie częstochowskim objęto ochroną również szczególnie cenne obiekty, na terenie których utworzono osiem rezerwatów przyrody. Występują tu liczne pomniki przyrody (80).

## 2.8. Turystyka i rekreacja.

Na terenie powiatu częstochowskiego znajdują się trzy parki krajobrazowe: w całości Park Krajobrazowy „Stawki” oraz fragmenty Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

Powiat częstochowski charakteryzuje się również bogactwem walorów kulturowych, w tym zwłaszcza zabytków architektury i budownictwa.

W latach 1994-1999 w powiecie częstochowskim baza noclegowa przeznaczona do obsługi turystów rozwijała się raczej słabo. Przybył zaledwie jeden obiekt noclegowy, o 39 wzrosła liczba miejsc noclegowych. Wzrosło natomiast znacznie wykorzystanie istniejącej bazy – w 1999 roku udzielono o 14 184 noclegów więcej niż w 1994 roku (dynamika 167%). Najwięcej obiektów noclegowych w 1998 roku znajdowało się na terenie gminy Janów, Blachownia i Olsztyn, tam też było najwięcej miejsc noclegowych. Powiat częstochowski w 1998 roku zajmował drugie miejsce pod względem liczby obiektów i miejsc noclegowych wśród powiatów ościennych. Charakteryzował się także relatywnie dużą liczbą udzielonych noclegów jak i osób korzystających z noclegów.

## 2.9. Sytuacja społeczna

W celu scharakteryzowania sytuacji społecznej powiatu częstochowskiego poddano analizie następujące parametry: liczbę ludności, strukturę ludności według płci, przyrost naturalny, migracje.

Tabela 6. Dane demograficzne – powiat częstochowski w latach 1994 – 2000

| Wyszczególnienie | Rok |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Ludność ogółem | 133 972 | 134 064 | 134 039 | 134 231 | 134 319 | 134 553 | 134 628 |
| kobiety na 100 mężczyzn | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Przyrost naturalny na 1000 ludności | -0,2 | -1,3 | -1,3 | -1,5 | -2,0 | -2,3 | -1.95 |
| Saldo migracji na 1000 mieszkańców | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 2,4 | 2,1 |

Tabela 7. Dane demograficzne za 1998 rok – powiat częstochowski a powiaty sąsiadujące i województwo śląskie.

| Powiat | Ludność ogółem | Kobiety na 100 mężczyzn | Przyrost naturalny na 1000 ludności | Saldo migracji na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| częstochowski ziemski | 134 319 | 103 | -2,0 | 2,9 |
| częstochowski grodzki | 257 812 | 110 | -1,4 | -1,0 |
| kłobucki | 86 083 | 100 | -0,6 | -0,4 |
| lubliniecki | 80 359 | 101 | 0,0 | 1,5 |
| myszkowski | 73 332 | 104 | -2,1 | 0,5 |
| pajęczański | 55 335 | 100 | -1,0 | -2,7 |
| radomszczański | 123 292 | 103 | -1,9 | -1,7 |
| włoszczowski | 48 4404 | 101 | -0,85 | - |
| zawierciański | 129 034 | 106 | -3,3 | -0,4 |
| woj. śląskie | X | 106 | -0,5 | -1,5 |

Tabela 8. Dane demograficzne na 2000 rok – gminy powiatu częstochowskiego

| Gmina | Ludność ogółem w tys. | Kobiety na 100 mężczyzn | Przyrost naturalny | Saldo migracji na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blachownia | 13,5 | 110 | -38 | 52 |
| Dąbrowa Zielona | 4,4 | 102 | -17 | 6 |
| Janów | 6,3 | 101 | -32 | -2 |
| Kamienica Polska | 5,5 | 96 | -4 | 41 |
| Kłomnice | 14,1 | 104 | -43 | 6 |
| Koniecpol | 10,9 | 103 | -6 | -77 |
| Konopiska | 10,4 | 105 | -11 | 54 |
| Kruszyna | 4,9 | 101 | -21 | -8 |
| Lelów | 5,4 | 103 | -36 | -19 |
| Mstów | 9,9 | 100 | 6 | 46 |
| Mykanów | 13,5 | 100 | 1 | 37 |
| Olsztyn | 6,5 | 102 | -2 | 27 |
| Poczesna | 12,5 | 105 | -13 | 52 |
| Przyrów | 4,3 | 99 | -33 | 16 |
| Rędziny | 9,8 | 102 | -13 | 58 |
| Starcza | 2,7 | 123 | -1 | -8 |

Powiat częstochowski zgodnie z zapisami „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” leży na terenie tzw. Północnego obszaru polityki rozwoju. Wspomniany obszar charakteryzuje się m.in. najniższym wskaźnikiem gęstości zaludnienia w porównaniu do pozostałych subregionów województwa, wynoszącym w 1999 roku 181 osób na 1 km2. W powiecie częstochowskim wskaźnik ten wynosił 88,6 osób na 1 km2 i był znacznie niższy od średniej dla całego północnego obszaru. W najbliższych latach sytuacja ta raczej nie ulegnie zmianie, gdyż dynamika liczby ludności nie wykazuje znaczących tendencji wzrostowych (dynamika – 100,4%), a wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności na przestrzeni ostatnich 6-ciu lat przyjmował wartości ujemne (1994 wartość wskaźnika –0,2; 1999 wartość wskaźnika –2,3). Wydaje się, że nieznaczny wzrost liczby ludności o 581 osób w latach 1994 – 1999 był podyktowany utrzymującym się dodatnim saldem migracji przeliczonym na 1000 mieszkańców, przyjmującym najwyższą wartość 2,9 w 1998 roku.

Na tle powiatów sąsiednich oraz województwa powiat częstochowski posiadał jeden z najniższych wskaźników przyrostu naturalnego. Niższym wskaźnikiem charakteryzował się jedynie powiat zawierciański (-3,3). W 1998 roku w powiecie częstochowskim na 100 mężczyzn przypadały 103 kobiety, co daje najgorszy wskaźnik feminizacji, przy założeniu, że dla województwa przyjmował on wartość 106. Korzystnie również prezentował się wskaźnik migracji, który przyjmował najwyższą wartość w badanej grupie i był o 4,4 punktu wyższy od średniej wojewódzkiej. Analizując dane dla gmin wchodzących w skład powiatu częstochowskiego należy stwierdzić, iż był on zróżnicowany wewnętrznie pod względem trzech przedstawionych już wcześniej wskaźników. Najniższą wartość wskaźnika przyrostu naturalnego odnotowano w gminie Lelów (-6,5), najwyższą w Rędzinach (1,7), przy czym generalnie badana zmienna przyjmowała ujemne wartości z wyjątkiem wspomnianych Rędzin oraz Starczy i Mykanowa. Porównując wskaźniki sald migracji 16 gmin można zauważyć, że tylko 5 z nich przyjmowała wartości ujemne, a wylistowane wartości dodatnie znacznie się wahały od 1,2 (Kruszyna) do 11,4 (Olsztyn).

## 2.10. Infrastruktura techniczna

Analizując stan infrastruktury technicznej w powiecie częstochowskim uwzględniono następujące zagadnienia: długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, liczbę abonentów telefonii stacjonarnej na 1000 mieszkańców i gęstość sieci drogowej.

Tabela 9. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 100 km2 – powiat częstochowski w latach1994 – 1999

| Rok | Sieć wodociągowa na 100 km2 | Sieć kanalizacyjna na 100 km2 |
| --- | --- | --- |
| 1994 | 57,4 | 1,3 |
| 1995 | 61,4 | 1,7 |
| 1996 | 64,0 | 1,7 |
| 1997 | 66,2 | 1,7 |
| 1998 | 69,2 | 4,0 |
| 1999 | 70,6 | 5,3 |

Tabela 10. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2001 roku – gminy powiatu Częstochowskiego

| Gmina | Długość sieci wodociągowej rozdzielczej [w km] | Długość sieci kanalizacyjnej rozdzielczej [w km] |
| --- | --- | --- |
| Blachownia | 62,8 | 24,5 |
| Dąbrowa Zielona | 30,2 | - |
| Janów | 67,3 | 14,6 |
| Kamienica Polska | 41,9 | 5,7 |
| Kłomnice | 147,9 | 26,4 |
| Koniecpol | 43,5 | 1,3 |
| Konopiska | 84,2 | 6,6 |
| Kruszyna | 71,5 | - |
| Lelów | 68,8 | 9,0 |
| Mstów | 102,8 | - |
| Mykanów | 126,1 | 3,3 |
| Olsztyn | 78,3 | 12,5 |
| Poczesna | 73,3 | 6,3 |
| Przyrów | 37,6 | 8,5 |
| Rędziny | 54,9 | 1,2 |
| Starcza | 24,3 | - |

Tabela 11. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 100 km2 w 1998 roku – gminy powiatu częstochowskiego.

| Gmina | Sieć wodociągowa na 100 km2 | Sieć kanalizacyjne na 100 km2 |
| --- | --- | --- |
| Blachownia | 90,6 | 32,5 |
| Dąbrowa Zielona | 32,1 | - |
| Janów | 45,5 | 9,6 |
| Kamienica Polska | 87,9 | - |
| Kłomnice | 93,7 | 0,8 |
| Koniecpol | 21,4 | 0,9 |
| Konopiska | 107,2 | - |
| Kruszyna | 76,8 | - |
| Lelów | 40,8 | 4,6 |
| Mstów | 85,2 | - |
| Mykanów | 85,4 | - |
| Olsztyn | 70,6 | - |
| Poczesna | 113,7 | 10,5 |
| Przyrów | 36,3 | 10,6 |
| Rędziny | 130 | 2,9 |
| Starcza | 121,5 | - |

Tabela 12 Gęstość sieci drogowej (długość dróg na 100 km2) w 1998 roku – gminy powiatu częstochowskiego.

| L.p. | Gminy | Wyszczególnienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Długość dróg publicznych (km) | Powierzchnia (km2) | Gęstość sieci drogowej (km/100 km2) |
| 1 | Blachownia | 102 | 68 | 150 |
| 2 | Dąbrowa Zielona | 81 | 100 | 81 |
| 3 | Janów | 110 | 147 | 75 |
| 4 | Kamienica Polska | 36 | 47 | 77 |
| 5 | Kłomnice | 320 | 148 | 216 |
| 6 | Koniecpol | 123 | 146 | 84 |
| 7 | Konopiska | 103 | 78 | 132 |
| 8 | Kruszyna | 284 | 93 | 305 |
| 9 | Lelów | 193 | 121 | 159 |
| 10 | Mstów | 129 | 120 | 108 |
| 11 | Mykanów | 152 | 141 | 108 |
| 12 | Olsztyn | 105 | 60 | 177 |
| 13 | Poczesna | 139 | 109 | 128 |
| 14 | Przyrów | 53 | 80 | 66 |
| 15 | Rędziny | 72 | 41 | 176 |
| 16 | Starcza | 22 | 20 | 110 |

W powiecie częstochowskim w latach 1994 – 1999 następował systematyczny wzrost długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Największą dynamikę wzrostu 407,7% wykazywał wskaźnik gęstości sieci kanalizacyjnej, który w 1998 roku osiągnął wartość 5,3 km/100 km2. W tym czasie wskaźnik wojewódzki był ponad 8-krotnie wyższy i kształtował się na poziomie 46,1 km/100 km2. Dynamika wskaźnika gęstości sieci wodociągowej była zdecydowanie mniejsza, ale i tak wynosiła 122,9%. Sytuacja w zakresie sieci wodociągowej w 1999 roku była zdecydowanie lepsza, gdyż wskaźnik gęstości sieci wynosił 70,6 km/100 km2 i był jedynie dwukrotnie niższy od średniej wojewódzkiej, wynoszącej 138,9 km/100 km2. Ogólnie jednak można powiedzieć, że obszar powiatu częstochowskiego na tle województwa w badanym zakresie prezentował się zdecydowanie niekorzystnie i wykazywał znaczne niedoinwestowanie. Porównując powiat częstochowski do powiatów ościennych i ziemskich województwa śląskiego należy również wskazać na występowanie sytuacji niedorozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Analiza wewnętrznych zróżnicowań przeprowadzona dla 1998 roku wskazywała gminy będące w najlepszej sytuacji w dziedzinie sieci wodociągowej. Były to takie gminy jak: Konopiska, Poczesna, Rędziny i Starcza. Liderzy w obszarze sieci kanalizacyjnej to: Blachownia, Janów, Poczesna i Przyrów.

Telekomunikacja

W latach 1994 – 1999 w powiecie częstochowskim ponad 3-krotnie wzrosła liczba abonentów telefonicznych przypadających na 1000 mieszkańców. Mimo tego wzrostu powiat należał do obszarów słabo stelefonizowanych. W 1999 roku wskaźnik telefonizacji wynosił 155,7 podczas gdy w województwie śląskim 253,5. Analizując wartości wskaźnika – liczonego liczbą abonentów telefonicznych na 1000 mieszkańców – dla powiatów ościennych i ziemskich województwa należy stwierdzić, że w 1998 roku powiat częstochowski zajmował bardzo niską pozycję w badanej grupie wraz z powiatem pajęczańskim i włoszczowskim. Liderem był, obok powiatu częstochowskiego grodzkiego będącego ośrodkiem o charakterze regionalnym, powiat zawierciański z wynikiem 181,6. Analiza zróżnicowania wewnętrznego powiatu (1998 rok) wskazywała na występowanie dużych rozpiętości pomiędzy poszczególnymi gminami w zakresie wskaźnika telefonizacji. Najlepszą wartość wskaźnika osiągnęła gmina Blachownia, najgorszą Przyrów.

Infrastruktura drogowa

Analizując sytuację powiatu częstochowskiego na tle jednostek ościennych w zakresie sieci drogowej należy stwierdzić, iż największe zagęszczenie dróg w 1998 roku występowało na terenie powiatu częstochowskiego grodzkiego, stanowiącego ośrodek regionalny północnego obszaru polityki rozwoju województwa śląskiego. Powiat częstochowski ziemski charakteryzował się raczej niską gęstością sieci drogowej.

## 2.11. Struktura użytkowania gruntów

Strukturę użytkowania gruntów przedstawiono w tabelach 13 i 14.

Tabela 13. Użytkowanie gruntów – powiat częstochowski w latach 1994-1998.

| Wyszczególnienie | Rok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| powierzchnia gruntów ogółem w ha | 151 949 | 151 949 | 151 949 | 151 949 | 151 949 |
| użytki rolne razem w % | 62,1 | 61,7 | 61,7 | 61,3 | 61,4 |
| z tego grunty orne w % | 47,3 | 46,7 | 46,6 | 45,8 | 45,9 |
| sady w % | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| łąki i pastwiska w % | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,9 | 14,9 |
| lasy w % | 27,6 | 27,8 | 28,0 | 28,3 | 28,4 |
| pozostałe grunty i nieużytki w % | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 10,4 | 10,2 |

W powiecie częstochowskim w 1998 roku użytki rolne stanowiły 61,4% powierzchni ogółem, w tym najwięcej, bo 75% stanowiły grunty orne, a najmniej sady - 0,9%. Analizując na przestrzeni 5-ciu lat wskaźnik, jakim jest użytkowanie gruntów można stwierdzić, iż zarówno powierzchnia samych użytków rolnych w powiecie, jak i w ramach nich powierzchnia gruntów ornych oraz sadów wykazywała lekką tendencję spadkową, przy jednoczesnym wzroście powierzchni zajmowanych przez łąki i pastwiska oraz lasy. Analiza struktury użytkowania gruntów wyraźnie wskazuje na rolniczy charakter samego powiatu częstochowskiego, jak i jego najbliższego otoczenia (z wyjątkiem powiatu częstochowskiego grodzkiego oraz lublinieckiego). Na tle powiatów sąsiednich badana jednostka terytorialna uzyskiwała nienajgorszą wartość wskaźnika lesistości, która jednak kształtowała się poniżej średniej wartości dla województwa wynoszącej 31,7%. Analiza wewnętrznych zróżnicowań powiatu dowodzi, ze największy procent wykorzystania gruntów na cele rolne w 1998 roku występował w gminach: Mykanów, Starcza, Rędziny, Mstów, Kłomnice ( z wyjątkiem gminy Starcza są to ośrodki położone w północnej części powiatu), w których równocześnie odnotowano największy odsetek gruntów ornych. Najwięcej gruntów w I-III klasie bonitacji posiadały gminy: Lelów, Kłomnice oraz Mykanów, przy czym dwa pierwsze ośrodki to jednostki o najwyższej wartości wskaźnika mierzonego procentowym udziałem gruntów ornych w I-III klasie bonitacji w ogólnej powierzchni gruntów ornych. W 1998 roku gminami o największej lesistości były: Olsztyn, Kamienica Polska, przy czym w pierwszym z wymienionych ośrodków powierzchnia lasów zajmowała ponad połowę powierzchni gruntów ogółem (55,9).

Tabela 14. Użytkowanie gruntów w 1998 roku – gminy powiatu częstochowskiego

| Gmina | Powierzchnia gruntów ogółem w ha | Użytki rolne w % | Z tego grunty orne w % | Sady | Łąki i pastwiska w % | Lasy | Pozostałe grunty i nieużytki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blachownia | 6 721 | 33,1 | 23,2 | 0,3 | 9,6 | 55,9 | 11,0 |
| Dąbrowa Zielona | 10 033 | 60,1 | 34,1 | 0,3 | 25,7 | 32,1 | 7,8 |
| Janów | 14 696 | 45,0 | 39,7 | 0,3 | 5,0 | 50,1 | 4,9 |
| Kamienica Polska | 4 672 | 46,4 | 28,9 | 0,4 | 17,1 | 42,1 | 11,5 |
| Kłomnice | 14 785 | 71,3 | 50,9 | 0,8 | 19,6 | 18,0 | 10,7 |
| Koniecpol | 14 675 | 59,6 | 32,1 | 0,1 | 27,4 | 23,7 | 16,7 |
| Konopiska | 7 811 | 59,4 | 38,9 | 0,8 | 19,7 | 29,9 | 10,7 |
| Kruszyna | 9 342 | 52,7 | 39,2 | 0,2 | 13,3 | 38,9 | 8,4 |
| Lelów | 12 981 | 64,4 | 49,8 | 0,5 | 14,1 | 26,9 | 8,7 |
| Mstów | 11 984 | 76,7 | 63,3 | 2,0 | 8,4 | 14,4 | 6,9 |
| Mykanów | 14 964 | 81,2 | 72,7 | 0,6 | 7,9 | 10,9 | 7,9 |
| Olsztyn | 10 882 | 46,5 | 41,8 | 0,4 | 5,3 | 44,7 | 8,8 |
| Poczesna | 6 013 | 65,9 | 43,8 | 0,4 | 21,7 | 16,3 | 17,8 |
| Przyrów | 8 044 | 60,8 | 36,1 | 0,1 | 24,6 | 27,4 | 11,8 |
| Rędziny | 4 136 | 76,8 | 71,7 | 2,2 | 2,9 | 1,5 | 21,7 |
| Starcza | 2 010 | 81,2 | 58,7 | 0,3 | 22,2 | 11,8 | 7,0 |

# 3. Aktualny stan gospodarki odpadami

Wzorem krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze grupy:

- Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, komunalne osady ściekowe

- Odpady powstające w sektorze gospodarczym

- Odpady niebezpieczne.

## 3.1. Odpady komunalne

### 3.1.1. Charakterystyka rodzajów, ilości i źródeł odpadów komunalnych

Źródłem powstawania odpadów komunalnych i przemysłowych są skupiska ludzkie, obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady produkcyjno – usługowo – handlowe. Istotnym elementem wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest charakter danego obszaru. Tereny wiejskie wykazują odpady z mniejszym udziałem materii organicznej, papieru oraz relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych oraz szkła, częstokroć odpady organiczne, papier, tektura, popiół i żużel zagospodarowywane są na własne potrzeby. Na terenie powiatu można wyróżnić obszary rolnicze, turystyczno - rekreacyjne, leśne oraz zurbanizowane. Ma to wpływ na strukturę odpadów komunalnych trafiających na składowiska. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że w niektórych gminach powiatu częstochowskiego na wzrost ilości odpadów (głównie opakowaniowych) wpływa ruch turystyczny.

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów komunalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów - kierowaną do GUS) - dla potrzeb niniejszego planu ustalono bilans odpadów w oparciu o dane wskaźnikowe. Przyjęte do obliczeń wskaźniki w odniesieniu do statystycznego mieszkańca szeroko zostały opisane w Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Obliczono, że w powiecie częstochowskim w 2002 roku wytworzono 30 800 Mg odpadów komunalnych (tabela 15). Według danych statystycznych ogólna ilość wywiezionych odpadów komunalnych w 2001r. przez służby komunalne w powiece wyniosła 17,3 tys. Mg. Komentując kwestie różnicy między ilością wytworzonych odpadów komunalnych wyznaczoną teoretycznie w oparciu o wskaźniki, a ilością podawaną przez przewoźników (zakładając, że ilość osób w latach 2001 i 2002 nie uległa istotnej zmianie) należy stwierdzić, że ujęte w bilansie odpady, takie jak budowlano-remontowe, wielkogabarytowe są często zagospodarowywane w inny sposób, nie wywożone przez przewoźników, a więc nie ujęte w ich statystyce, ponadto część mieszkańców powiatu częstochowskiego nie posiada stałych umów z przewoźnikami, stąd znaczna część odpadów wytwarzanych przez tych mieszkańców trafia do środowiska w sposób nielegalny. Do dalszych rozważań w ramach niniejszego planu - przyjęto bilans odpadów wyznaczony drogą wskaźnikową.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich skład z punktu widzenia możliwości technologicznych, związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, dla potrzeb niniejszego programu wyodrębniono niżej wymienione strumienie odpadów (zgodnie z WPGO dla województwa śląskiego):

- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

- Odpady zielone

- Papier i karton nieopakowaniowy

- Opakowania z papieru i tektury

- Opakowania wielomateriałowe

- Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe

- Opakowania z tworzyw sztucznych

- Odpady tekstylne

- Szkło nieopakowaniowe

- Opakowania ze szkła

- Metale

- Opakowania z blachy stalowej

- Opakowania z aluminium

- Odpady mineralne

- Popiół

- Odpady wielkogabarytowe

- Odpady budowlane

- Odpady niebezpieczne

Zgodnie z założeniami WPGO dla województwa śląskiego, dla ww. strumieni odpadów komunalnych przyjęto wskaźniki charakterystyki ilościowej i jakościowej, uwzględniając tereny zabudowy miejskiej i wiejskiej, w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca w skali roku.

Tabela 15. Bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego w roku 2002 [Mg]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 990 | 86 | 109 | 157 | 142 | 358 | 647 | 107 | 266 | 126 | 139 | 259 | 349 | 180 | 317 | 109 | 246 | 70 | 4656 |
| Odpady zielone | 120 | 17 | 21 | 30 | 28 | 69 | 78 | 21 | 52 | 24 | 27 | 50 | 68 | 35 | 62 | 21 | 48 | 14 | 784 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 230 | 31 | 40 | 57 | 52 | 131 | 150 | 39 | 97 | 46 | 51 | 95 | 127 | 66 | 116 | 40 | 90 | 26 | 1484 |
| Opakowania z papieru i tektury | 230 | 31 | 40 | 57 | 52 | 131 | 150 | 39 | 97 | 46 | 51 | 95 | 127 | 66 | 116 | 40 | 90 | 26 | 1484 |
| Opakowania wielomateriałowe | 51 | 7 | 9 | 13 | 12 | 29 | 33 | 9 | 22 | 10 | 11 | 21 | 28 | 15 | 26 | 9 | 20 | 6 | 329 |
| Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 273 | 49 | 62 | 89 | 81 | 203 | 178 | 61 | 151 | 72 | 79 | 147 | 198 | 103 | 180 | 62 | 140 | 40 | 2169 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 117 | 21 | 27 | 38 | 35 | 87 | 76 | 26 | 65 | 31 | 34 | 63 | 85 | 44 | 77 | 27 | 60 | 17 | 930 |
| Odpady tekstylne | 90 | 16 | 21 | 29 | 27 | 67 | 59 | 20 | 50 | 24 | 26 | 49 | 65 | 34 | 59 | 20 | 46 | 13 | 715 |
| Szkło nieopakowaniowe | 36 | 6 | 8 | 12 | 11 | 27 | 24 | 8 | 20 | 9 | 10 | 19 | 26 | 14 | 24 | 8 | 18 | 5 | 286 |
| Opakowania ze szkła | 204 | 36 | 47 | 67 | 60 | 152 | 133 | 45 | 113 | 54 | 59 | 110 | 148 | 77 | 135 | 46 | 104 | 30 | 1621 |
| Metale | 84 | 15 | 19 | 27 | 25 | 63 | 55 | 19 | 47 | 22 | 24 | 45 | 61 | 32 | 55 | 19 | 43 | 12 | 668 |
| Opakowania z blachy stalowej | 24 | 4 | 5 | 8 | 7 | 18 | 16 | 5 | 13 | 6 | 7 | 13 | 17 | 9 | 16 | 5 | 12 | 4 | 191 |
| Opakowania z aluminium | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 95 |
| Odpady mineralne | 320 | 54 | 68 | 98 | 89 | 224 | 209 | 67 | 166 | 79 | 87 | 162 | 218 | 113 | 198 | 68 | 154 | 44 | 2416 |
| Popiół | 420 | 177 | 226 | 324 | 293 | 738 | 274 | 221 | 549 | 260 | 286 | 534 | 719 | 372 | 654 | 225 | 507 | 145 | 6922 |
| Odpady wielkogabarytowe | 150 | 50 | 64 | 91 | 83 | 208 | 98 | 62 | 155 | 73 | 81 | 151 | 203 | 105 | 185 | 63 | 143 | 41 | 2006 |
| Odpady budowlane | 300 | 100 | 128 | 183 | 165 | 417 | 196 | 125 | 310 | 147 | 162 | 301 | 406 | 210 | 369 | 127 | 286 | 82 | 4012 |
| Odpady niebezpieczne | 20 | 7 | 9 | 12 | 11 | 28 | 13 | 8 | 21 | 10 | 11 | 20 | 27 | 14 | 25 | 8 | 19 | 5 | 267 |
| Razem | 3670 | 703 | 897 | 1286 | 1163 | 2930 | 2398 | 877 | 2181 | 1031 | 1136 | 2119 | 2856 | 1477 | 2596 | 892 | 2012 | 577 | 30800 |

Tabela 16. Bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie częstochowskim w 2002r. [Mg]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność | 10,001 | 3,330 | 4,250 | 6,095 | 5,512 | 13,888 | 6,534 | 4,155 | 10,335 | 4,886 | 5,386 | 10,043 | 13,535 | 6,998 | 12,304 | 4,226 | 9,536 | 2,735 | 133,749 |
| Opakowania z papieru i tektury | 230 | 31 | 40 | 57 | 52 | 131 | 150 | 39 | 97 | 46 | 51 | 95 | 127 | 66 | 116 | 40 | 90 | 26 | 1484 |
| Opakowania wielomateriałowe | 51 | 7 | 9 | 13 | 12 | 29 | 33 | 9 | 22 | 10 | 11 | 21 | 28 | 15 | 26 | 9 | 20 | 6 | 329 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 117 | 21 | 27 | 38 | 35 | 87 | 76 | 26 | 65 | 31 | 34 | 63 | 85 | 44 | 77 | 27 | 60 | 17 | 930 |
| Opakowania ze szkła | 204 | 36 | 47 | 67 | 60 | 152 | 133 | 45 | 113 | 54 | 59 | 110 | 148 | 77 | 135 | 46 | 104 | 30 | 1621 |
| Opakowania z blachy stalowej | 24 | 4 | 5 | 8 | 7 | 18 | 16 | 5 | 13 | 6 | 7 | 13 | 17 | 9 | 16 | 5 | 12 | 4 | 191 |
| Opakowania z aluminium | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 95 |
| Razem | 638 | 102 | 130 | 187 | 169 | 426 | 417 | 127 | 317 | 150 | 165 | 308 | 415 | 215 | 377 | 130 | 292 | 84 | 4649 |

### 3.1.2. Aktualna gospodarka odpadami komunalnymi

System zbiórki odpadów w gminach prowadzony jest w systemie „umownym” tj. gminy i instytucje powierzyły obowiązek wykonywania zadań z zakresu gospodarki odpadami podmiotom prawnym na drodze umowy. Odpady objęte zbiórką są odbierane na podstawie indywidualnych umów z mieszkańcami oraz z podmiotami gospodarczymi przez wyspecjalizowane firmy. System gromadzenia odpadów komunalnych w gminach powiatu częstochowskiego oparty jest na: pojemnikach z tworzyw sztucznych o pojemności 240 l , 110 l lub workach oraz pojemnikach metalowych o pojemności 1100 l.

Generalnie stosowane jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych poprzez ich składowanie. Wykaz sposobu zbierania odpadów oraz miejsc ich unieszkodliwiania w poszczególnych gminach powiatu został przedstawiony w tabeli 17.

Tabela 17. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach powiatu częstochowskiego

| Gmina | Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych |
| --- | --- |
| Blachownia | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku – Sobuczynie |
| Dąbrowa Zielona | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku – Sobuczynie |
| Janów | Zbiórka selektywna odpadów komunalnych-częściowo , wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku–Sobuczynie |
| Kamienica Polska | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku – Sobuczynie |
| Kłomnice | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku – Sobuczynie |
| Koniecpol | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Radoszewicy |
| Konopiska | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych Konopiska-Pałysz |
| Kruszyna | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku – Sobuczynie |
| Lelów | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku – Sobuczynie |
| Mstów | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku – Sobuczynie |
| Mykanów | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku – Sobuczynie |
| Olsztyn | Zbiórka selektywna odpadów komunalnych-częściowa, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku – Sobuczynie |
| Poczesna | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku – Sobuczynie |
| Przyrów | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w rejonie Staropola (grunt wsi Zarębice) |
| Rędziny | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku – Sobuczynie |
| Starcza | Zbiórka nieselektywna odpadów komunalnych, wywóz i składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Młynku – Sobuczynie |

Na podstawie porozumienia polsko – duńskiego w dziewięciu gminach powiatu tj. Dąbrowie Zielonej, Przyrowie, Kłomnicach, Janowie, Konopiskach, Lelowie, Kruszynie, Blachowni i Kamienicy Polskiej planuje się wprowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi uwzględniającego ich segregację i maksymalny odzysk surowców wtórnych.

### 3.1.3. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów komunalnych

Poniżej zestawiono firmy posiadające zezwolenie starosty na zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu powiatu.

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Dariusz Kalwinek,

ul. Kunickiego 97-425 Zelów

Zbieranie, transport odpadów innych niż niebezpieczne (tylko grupa 20)

Obszar działania:

Zbieranie: teren gminy Poczesna

Transport: teren całej Polski

2. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach,

ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska

Zbieranie, transport odpadów innych niż niebezpieczne (w tym grupa 20)

Obszar działania:

Zbieranie: teren powiatu częstochowskiego

Transport: teren całej Polski

3. Zakład Oczyszczania Miasta, Zbigniew Strach

Korzonek 98, 42-274 Konopiska

Zbieranie, transport odpadów innych niż niebezpieczne (w tym grupa 20)

Obszar działania:

Zbieranie: teren powiatu częstochowskiego

Transport: teren całej Polski

4. 	Z-d Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” Sp. Jawna 
Bożena i Waldemar Strach,

ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska

Zbieranie, transport odpadów innych niż niebezpieczne (w tym grupa 20)

Obszar działania:

Zbieranie: teren powiatu częstochowskiego

Transport: teren całej Polski

Na terenie powiatu działają również inne firmy (najczęściej z terenu miasta Częstochowa) prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów komunalnych. Należą do nich m.in.:

- RETHMAN,

- SITA Częstochowa Sp. z o.o.

Ponadto poszczególne gminy powiatu obsługiwane są także przez lokalne (gminne) firmy komunalne.

### 3.1.4. Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Czynne składowiska odpadów komunalnych na terenie powiatu częstochowskiego:

- Składowisko w Młynku – Sobuczynie gm. Poczesna;

- Składowisko w Radoszewnicy, gm Koniecpol

- Składowisko w Konopiskach – Pałyszu, gm. Konopiska

- Składowisko w Bolesławowie Staropolu, gm. Przyrów

Tabela 18. Dane charakteryzujące czynne składowiska odpadów komunalnych

| Składowisko | Właściciel | Rok uruchomienia | Powierzchnia wraz z zapleczem technicznym, [ha] | Przychód w roku 2001 [tys. Mg] | Nagromadzenie [tys. Mg] | Pojemność [m3] | Planowany rok zamknięcia | Planowane działania i inwestycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Młynek Sobuczyna Gm. Poczesna | Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Sobuczyna ul. Konwaliowa 1, 42 – 263 Wrzosowa | 1987 | 128,0 | 171,0 | 1458,7 | 8767,9 | 2050 | Modernizacja |
| Radoszewnica Gm. Koniecpol | Urząd Miasta i Gminy Koniecpol – zakład Usług komunalnych w Koniecpolu | 1994 | 3,12 | 3,6 | 37,3 | 100,3 | 2010 | Modernizacja |
| Konopiska – Pałysz Gm. Konopiska | Urząd Gminy Konopiska | 1994 | 6,0 | 3,0 | 21,4 | 179,8 | 2015 | Modernizacja |
| Bolesławów Staropole Gm. Przyrów | Urząd Gminy Przyrów – Zakład Komunalny w Przyrowie | 1992 | 0,4 | <2,0 | 7700 m3 | 11,2 | Po uzyskaniu środków | Zamknięcie i rekultywacja |

Kompostownie:

Na terenie powiatu częstochowskiego działa jedna kompostownia odpadów. Jest ona zlokalizowana na terenie składowiska w Młynku Sobuczynie, gm Poczesna.

### 3.1.5.Odpady opakowaniowe

W Polsce wg Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie (COBRO) wytwarza się rocznie około 3,5 mln Mg odpadów opakowaniowych. W roku 2002 masę odpadów opakowaniowych powstałych w woj. śląskim oszacowano na około 476 090 Mg. Dotychczas brak jest w Polsce systemu ewidencji odpadów opakowaniowych. Aktualnie system ten jest tworzony jako centralna baza danych połączona z bazami wojewódzkimi. W tabeli 19 przedstawiono bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych. Całkowita ilość odpadów opakowaniowych powstających na terenie powiatu została oszacowana poprzez przyjęcie odpowiednich wskaźników na statystycznego mieszkańca. Wskaźniki takie opracowane zostały przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie.

Strukturę i masę odpadów opakowaniowych, wytworzonych na terenie powiatu częstochowskiego, z podziałem na poszczególne rodzaje zestawiono w tabeli 19.

W tabeli podano szacunkowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca i prognozy do roku 2007.

Tabela 19. Dane szacunkowe dotyczące masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych w latach 2000–2007 [kg/M/rok]*

| Rok | Jednostka | Papier i tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Wieloma teriałowe | Blacha stalowa | Aluminium | Drewno i materiały naturalne | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | [kg/M./Rok] | 31,6 | 24,6 | 12,2 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 12,6 | 89,0 |
| 2001 | [kg/M./Rok] | 33,7 | 25,8 | 13,0 | 3,8 | 3,6 | 1,1 | 12,8 | 93,6 |
| 2002 | [kg/M./Rok] | 35,8 | 26,9 | 13,8 | 4,0 | 3,7 | 1,1 | 12,9 | 98,2 |
| 2003 | [kg/M./Rok] | 38,5 | 28,3 | 14,9 | 4,3 | 3,9 | 1,1 | 13,1 | 104,1 |
| 2004 | [kg/M./Rok] | 41,2 | 29,7 | 15,9 | 4,6 | 4,0 | 1,2 | 13,3 | 109,9 |
| 2005 | [kg/M./Rok] | 43,9 | 31,1 | 17,0 | 4,9 | 4,2 | 1,2 | 13,5 | 115,8 |
| 2006 | [kg/M./Rok] | 45,5 | 32,4 | 17,6 | 5,1 | 4,3 | 1,3 | 13,9 | 119,8 |
| 2007 | [kg/M./Rok] | 47,0 | 33,6 | 18,1 | 5,3 | 4,3 | 1,3 | 14,2 | 123,7 |

* kg/M/Rok – masa odpadów opakowaniowych wytworzonych na jednego mieszkańca w ciągu roku

Dotychczas odzysk odpadów opakowaniowych prowadzony był przede wszystkim jako recykling materiałowy, polegający na przetwarzaniu odpadów bez zmiany ich struktury chemicznej. W związku z brakiem w kraju instalacji o znaczących zdolnościach przerobowych do termicznych metod przekształcania odpadów opakowaniowych, poziom odzysku odpowiadał osiągniętemu poziomowi recyklingu. Z uwagi na brak systemu organizacyjno-prawnego, określającego źródła finansowania selektywnej zbiórki, uzyskany w latach 1998-2000 poziom recyklingu szacowany był na około 16%. Recykling ten realizowany był przede wszystkim w odniesieniu do odpadów, które stanowiły wartościowy surowiec wtórny, potrzebny ze względów technologicznych istniejącym zakładom przetwórczym. Najwyższy poziom recyklingu osiągnięto dla odpadów z papieru i tektury (ok. 37%), zdecydowanie niższy dla szklanej stłuczki opakowaniowej (ok. 10%), odpadów aluminiowych (ok. 9%) i odpadów z tworzyw sztucznych (ok. 5%). Dyrektywa 94/62/EC określa limity na poziomie 25-45%.

Odpady wielomateriałowe, z uwagi na brak technologii przetwórczych, deponowane były na składowiskach odpadów komunalnych.

### 3.1.6. Osady ściekowe

Osady ściekowe, powstałe w wyniku procesów oczyszczania ścieków na oczyszczalniach, mimo iż zaliczane są do odpadów innych niż niebezpieczne, to jednak z uwagi na ich ilość wymagają określonego sposobu postępowania z nimi. Obok powszechnie stosowanego składowania osadów na wysypiskach wskazane byłoby, po spełnieniu określonych warunków fizykochemicznych, przeznaczać je na cele związane z dostosowaniem gruntów do standardów jakości gleby określonych w grupie B i C, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

Powiat częstochowski charakteryzuje się stosunkowo niskim wskaźnikiem skanalizowania. Charakterystykę długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ogółem i w przeliczeniu na 100 km2 w powiecie przedstawiono w tabelach 9, 10 i 11.

Wykaz działających oczyszczalni ścieków na terenie poszczególnych gmin powiatu oraz miejsca oczyszczania ścieków (oczyszczanie ścieków z niektórych gmin powiatu realizowane jest również w oczyszczalniach zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowa) przedstawiono w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego.

Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków klasyfikowane są w strumieniu odpadów z grupy 19, zaliczyć do nich można: odpady ze skratek – kod 19 08 01, odpady z piaskowników – kod 19 08 02 oraz odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe – kod 19 08 05. Większość osadów ściekowych powstających na terenie powiatu jest unieszkodliwiana poprzez składowanie na składowiskach odpadów komunalnych.

Szczegółowe ilości powstających osadów ściekowych w poszczególnych oczyszczalniach wraz z podaniem sposobu postępowania z nimi przedstawiono w tabeli 19a.

Tabela 19a. Bilans osadów ściekowych wraz ze sposobem postepowania w powiecie częstochowskim (informacje starostwa i gmin)

| Lp. | Gmina | Rodzaj odpadu (Mg/rok) |  |  | Sposób postępowania z odpadami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skratki | Zawartość piaskowników | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |  |
| 1. | Blachownia | 8,76 | 12,22 | 962,88 | Składowane na składowisku komunalnym |
| 2. | Janów | 2,5 m3/rok | brak | 9 | Kompostowane na nieużytkach leśnych |
| 3. | Kamienica Polska | brak | Znikome ilości | 300 m3/rok | Składowane w Młynku-Sobuczynie |
| 4. | Kłomnice | 7,2 | brak | 49 | Skratki-gromadzone w pojemnikach i wywożone na składowisko w Młynku-Sobuczynie Osady-gromadzone na placu skłądowym, a nastepnie przekazywane do szkółki drzew i krzewów ozdobnych firmie „Dark-land” |
| 5. | Koniecpol | 30 | 3,5 | 80 | Sktartki i zawartość piaskowników-po odsączeniu, rozsortowaniu i zdezynfekowaniu składane sa w workach foliowych i okresowo wywożone na składowisko komunalne Osad-po odwodnieniu na prasie zostaje zgromadzony pod wiata składowa i dosuszany, a następnie wywożony na gminne składowisko komunalne |
| 6. | Kruszyna | 0,86 | brak | 7,6 | Odbierane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie |
| 7. | Lelów | 3,3 m3/rok | brak | 15 | Osady oraz skratki odbierane są przez Zakład Komunalny w Koniecpolu. Około 8 Mg ustabilizowanych osadów kompostowanych jest na terenie oczyszczalni |
| 8. | Mykanów | 4,32 | brak | 44,06 | Składowane w Młynku-Sobuczynie |
| 9. | Poczesna Stara Huta Kolonia Poczesna | 7,26 0,88 | 8,64 (2002) 14,82 (do 31.10.2003) brak | 32,64 (2002) 114 do 31.10.2003) 27,96 | Składowane w Młynku-Sobuczynie |
| 10. | Rędziny | 3 | brak | 15 | Skratki-składowane na poletku osadowym Nr 1 na terenie oczyszczalni Osady -składowane na poletku osadowym Nr 2 i 3 na terenie oczyszczalni – planowane przekazanie na składowisko |
| 11 | Starcza | 3 | brak | 20 | Skratki-wywóz na składowisko Osad--wywóz na składowisko oraz rolnicze wykorzystanie |

## 3.2. Odpady z sektora gospodarczego

Według danych Urzędu Statystycznego w roku 2001 w powiecie częstochowskim w sektorze gospodarczym wytworzono 12,4 tys. Mg odpadów, z czego 11,9 tys. Mg poddano odzyskowi. Nagromadzenie odpadów z sektora gospodarczego w powiecie wg danych US w Katowicach wynosi 224,8. Dane te wskazują na stosunkowo niski udział powiatu częstochowskiego w ogólnym strumieniu odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym w województwie śląskim.

Z uwagi na brak rozwiniętego przemysłu generującego znaczący strumień odpadów, na terenie powiatu nie znajduje się żadne czynne składowisko odpadów przemysłowych (innych niż niebezpieczne i obojętne), ani też żadna inna instalacja do unieszkodliwiania tego typu odpadów.

Lokalne firmy to głównie zakłady o charakterze rzemieślniczym branży odzieżowej, obuwniczej, spożywczej, wyrobów drewnianych. Bardzo niewielkie ilości odpadów, jakie powstają przy tego typu produkcjach są wykorzystywane jako surowce wtórne, spalane w lokalnych kotłowniach lub są łączone ze strumieniem odpadów komunalnych i razem z nimi unieszkodliwiane poprzez składowanie. Ze sposobu unieszkodliwiania strumienia odpadów komunalnych w poszczególnych gminach wynika, że również część odpadów przemysłowych w konsekwencji unieszkodliwiona zostaje na składowisku odpadów komunalnych w Młynku Sobuczynie.

Tabela 20. Bilans odpadów z sektora gospodarczego w 2001 r. wraz ze strukturą gospodarki odpadami w powiecie częstochowskim (dane US w Katowicach)

| Gospodarka odpadami | odpady [tys. Mg] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wytworzone | odzysk | unieszkodliwione |  | nagromadzone |
|  |  |  | ogółem | składowane |  |
| Ilości w tys.Mg | 12,4 | 11,9 | 0,2 | 0,2 | 224,8 |

Spośród odpadów przemysłowych wytworzonych w 2001r. na terenie powiatu główny strumień stanowią odpady z grupy 10 01 (odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw), są to:

- żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (10 01 01) – 0,1 tys.Mg

- mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (10 01 80) – 3,3 tys.Mg

W roku 2001 wytworzono w powiecie częstochowskim łącznie 3,4 tys Mg odpadów z sektora energetycznego, które w całości wykorzystano.

Według danych statystycznych, oprócz odpadów w sektora energetycznego, w powiecie częstochowskim nie wytwarza się odpadów z przemysłów wydobywczego i hutniczego, które to wraz z energetyką stanową główne źródło odpadów przemysłowych w województwie.

### 3.2.1. Odpady z przemysłu rolno – spożywczego

Podobnie jak w przypadku innych gałęzi gospodarki, struktura i organizacja produkcji rolno – spożywczej w powiecie (tak jak w całym kraju), oparta jest w dużej mierze na niewielkich i rozproszonych zakładach. Fakt ten powoduje, że dokładne zbilansowanie gospodarki odpadami w tym sektorze jest zadaniem bardzo trudnym. Przedstawiony poniżej bilans odpadów z sektora rolno – spożywczego oparty został na przeprowadzonych na etapie opracowywania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego ankietach, z których wynika że w roku 2001 w powiecie wytworzono ogółem ponad 1,5 tys Mg odpadów.

Tabela 21. Odpady z przemysłu rolno – spożywczego w powiecie częstochowskim

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Odpady wytworzone w ciągu roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | wykorzystane | Unieszkodliwione |  |
|  |  |  |  | razem | w tym odpady składowane na składowiskach własnych i innych |
|  |  | w tys. Mg |  |  |  |
| 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 0,0014 | - | 0,0014 | - |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 0,196 | 0,196 | - | - |
| 02 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 0,045 | - | 0,045 | - |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 0,078 | 0,078 | - | - |
| 02 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 0,0018 | 0,0018 | - | - |
| 02 05 99 | Inne nie wymienione odpady | 0,002 | 0,002 | - | - |
| 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 1,2 | 1,2 | - | - |
| Ogółem powiat częstochowski |  | 1,576 | 1,508 | 0,068 | 0,022 |

### 3.2.2. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego

Poniżej przedstawiono wykaz podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie Starosty częstochowskiego na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów.

1. 	PPUH „IRCHEM” Eugeniusz Chmielarz

Mokrzesz, ul. Częstochowska 53; 42 – 244 Mstów

Zbieranie, transport (również wytwarzanie) odpadów:

- Niebezpiecznych: 16 06 01; 13 01 10

- Inne niż niebezpieczne

Obszar działania:

- Zbieranie: teren zakładu

- Transport: teren całej Polski

2. 	PPHU „MOTO-CAR” Marek i Janina Markowscy,

ul. Tenisowa 131, 42-209 Częstochowa

Zbieranie zużytych akumulatorów 16 06 01

Obszar działania: teren firmy ul. Chrząstowskiej 17 w Koniecpolu

3.	„PRESS – GLAS” Sp. z o.o.

Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9; 42-262 Poczesna

Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne

Obszar prowadzenia działalności:

- Zbieranie: teren zakładu

- Transport: teren całej Polski

4. 	Skup i sprzedaż metali kolorowych „VAT” Dariusz Bielicki

Cielętniki, ul. Placowa 4; 42-265 Dąbrowa Zielona

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Obszar prowadzenia działalności: teren gm. Kłomnice

5. 	Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMREX”

ul. Zielona 26; 42-297 Poraj

Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne

Obszar prowadzenia działalności

- Zbieranie: Skup złomu żelaza i metali kolorowych w Rzęrzeczycach, Punkt skupu złomu żelaza i metali kolorowych w Romanowie, Punkt skupu złomu żelaza i metali kolorowych w Koloni Raczkowice,

- Transport: teren całej Polski

6. 	PPHU „GRANULAT” H. i A. Chmielarz Sp. J.

ul. Legionów 132, 42-200 Częstochowa; filia Mokrzesz, ul. Kościelna; gm. Mstów

Zbieranie, transport, odzysk odpadów innych niż niebezpieczne

Obszar prowadzenia działalności:

- Zbieranie, odzysk: filia przedsiębiorstwa Mokrzesz, gm. Mstów

- Transport: teren całej Polski

7. 	PPHU „DELTA” Jarosław Turski

Łojki, ul. Długa; 42-290 Blachownia

Zbieranie, transport, odzysk odpadów innych niż niebezpieczne

Obszar działania:

- Zbieranie, odzysk: teren zakładu

- Transport: teren całej Polski

8. 	PHU „AGDA” Dariusz Walentek,

ul. Słoneczna 176, Rudnik Wielki 42-260 Kamienica Polska

Zbieranie, transport odzysk odpadów innych niż niebezpieczne

Obszar działania:

- Zbieranie, odzysk: teren zakładu

- Transport: teren całej Polski

9. 	PPHU „MAGRAN” Małgorzata Dyrus,

ul Świerkowa 4,  Michałów, 42-262 Poczesna

Zbieranie, transport, odzysk odpadów innych niż niebezpieczne

Obszar działania:

- Zbieranie, odzysk: teren zakładu

- Transport: teren całej Polski

10.	 Z-d Produkcyjno Handlowo Usługowy „DUDA” Halina i Jan Duda

ul. Katowicka 73, 42-263 Wrzosowa

Zbieranie, transport, odzysk odpadów innych niż niebezpieczne

Obszar działania:

- Zbieranie, odzysk: teren zakładu

- Transport: teren całej Polski

11. 	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REMIX” Grzegorz Kołodziej

ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa

Zbieranie, transport, odzysk odpadów innych niż niebezpieczne

Obszar działania:

- Zbieranie, odzysk: teren zakładu

- Transport: teren całej Polski

12. 	PHU „CEZAR” Cezary Wilk,

ul. Częstochowska 32, 42-270 Kłomnice

Zbieranie, transport, odzysk odpadów innych niż niebezpieczne

Obszar działania:

- Zbieranie, odzysk: teren zakładu

- Transport: teren całej Polski

13. 	Punkt Skupu Złomu Żelaza i Metali Kolorowych Zbigniew Stojec,

Kol. Raczkowice 26, 42-265 Dąbrowa Zielona

Zbieranie, transport odpadów innych niż niebezpieczne

Obszar działania:

- Zbieranie: teren punktu skupu

- Transport: teren całej Polski

14. 	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Dariusz Kalwinek,

ul. Kunickiego 97-425 Zelów

Zbieranie, transport odpadów innych niż niebezpieczne (tylko grupa 20)

Obszar działania:

- Zbieranie: teren gminy Poczesna

- Transport: teren całej Polski

15. 	Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach,

ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska

Zbieranie, transport odpadów innych niż niebezpieczne (w tym grupa 20)

Obszar działania:

- Zbieranie: teren powiatu częstochowskiego

- Transport: teren całej Polski

16. 	Zakład Oczyszczania Miasta, Zbigniew Strach

Korzonek 98, 42-274 Konopiska

Zbieranie, transport odpadów innych niż niebezpieczne (w tym grupa 20)

Obszar działania:

- Zbieranie: teren powiatu częstochowskiego

- Transport: teren całej Polski

17. 	Z-d Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” Sp. Jawna 
Bożena i Waldemar Strach,

ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska

Zbieranie, transport odpadów innych niż niebezpieczne (w tym grupa 20)

Obszar działania:

- Zbieranie: teren powiatu częstochowskiego

- Transport: teren całej Polski

## 3.3. Odpady niebezpieczne

Według danych Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 2001 roku na terenie powiatu częstochowskiego wytworzono ogółem 69 Mg odpadów niebezpiecznych, z czego wykorzystano 38 Mg, a unieszkodliwiono (bez składowania) 31 Mg. Porównując powiat częstochowski do innych powiatów województwa śląskiego pod względem wytwarzania odpadów niebezpiecznych można stwierdzić, że powiat należy do grupy wytwarzającej najmniejsze strumienie tego rodzaju odpadów w województwie.

Źródłem odpadów niebezpiecznych są procesy przemysłowe, rolnictwo a także część odpadów komunalnych. Oznacza to, że znacząca część źródeł tych odpadów ma charakter rozproszony, co stwarza określone trudności przy sporządzaniu bilansu poszczególnych strumieni odpadów. Niektóre dane zawarte w poniższym opracowaniu mają z tego powodu charakter szacunkowy, ale większość opiera się na dobrze udokumentowanych danych zgromadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oddział Częstochowa, GUS oraz z badań własnych.

### 3.3.1.Odpady zawierające azbest

W województwie śląskim ilość wyrobów zawierających azbest i zabudowanych w obiektach budowlanych szacuje się na nieco ponad 779 tys. Mg. W powiecie nie była przeprowadzona pełna inwentaryzacja obiektów z wbudowanymi materiałami zawierającymi azbest. Aktualnie na terenie powiatu częstochowskiego nie ma danych odnośnie wyrobów z azbestu zastosowanych w budownictwie, gospodarce komunalnej i przemyśle.

W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba opracowania systemu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu oraz wykonanie ankietyzacji w innych gminach powiatu oraz powiatowego programu likwidacji azbestu.

Na terenie powiatu częstochowskiego nie istnieje składowisko odpadów azbestowych (nie planuje się również budowy miejsca składowania takich odpadów). Najbliższe składowiska odpadów azbestowych znajdują się w Świętochłowicach, Knurowie i Dąbrowie Górniczej.

### 3.3.2.Pestycydy

Na terenie powiatu nie znajdują się żadne składowiska odpadów niebezpiecznych. Jedynymi miejscami gdzie zdeponowano odpady niebezpieczne są magazyny nieprzydatnych środków ochrony roślin zlokalizowane w gminach:

- Blachownia		-	200 kg

- Kamienica Polska		-	120 kg

- Koniecpol			-	200 kg

- Konopiska			-	400 kg

- Lelów			-	694 kg

- Mstów			-	3 000 kg

- Olsztyn			-	600 kg

### 3.3.3. Wraki samochodowe

Według danych starostwa powiatowego ilość samochodów osobowych zarejestrowanych na terenie powiatu wynosiła:

- w 2001 roku:		33 882 szt.

- w 2002 roku:		42 803 szt.

Ilość wyrejestrowanych samochodów osobowych obejmująca zarówno kasacje jak też kradzieże wynosiła:

- w 2001 roku:		488 szt.

- w 2002 roku:		561 szt.

Ilość przyjętych do utylizacji samochodów na terenie powiatu wyniosła:

- w 2001 roku:		855 szt.

- w 2002 roku:		672 szt.

W zakresie utylizacji zużytych pojazdów samochodowych teren powiatu obsługiwany jest obecnie przez firmę „AUTO-ZŁOM: s.c. Zbigniew Budzikur, ul. Legionów 29, 43-200 Częstochowa.

### 3.3.4.Odpady zawierające PCB

PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Zabronione jest wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku.

Pomimo, że obowiązek inwentaryzacji PCB w naszym kraju został wprowadzony na mocy w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki z terminem wykonania do dnia 31.12.2002 r., niestety do chwili obecnej nie zinwentaryzowano wszystkich będących w eksploatacji urządzeń zawierających PCB.

Do chwili obecnej do Wojewody Śląskiego informacje złożyło 67 podmiotów gospodarczych z terenu województwa, w tym żaden z terenu powiatu częstochowskiego.

Dodatkowo zebrane informacje pozwalają na stwierdzenie o niewielkiej ich przydatności dla celów statystycznych, jak również do opracowania planu i harmonogramu likwidacji PCB oraz monitoringu urządzeń z PCB.

### 3.3.5.Odpady medyczne

Odpady medyczne to substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające przy leczeniu, diagnozowaniu oraz profilaktyce, w działalności medycznej prowadzonej w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz w obiektach badawczych i eksperymentalnych.

Odpady medyczne powstają w różnych jednostkach opieki zdrowotnej, takich jak: szpitale ogólne, szpitale psychiatryczne, sanatoria rehabilitacyjne, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady leczniczo wychowawcze, zakłady opiekuńczo-lecznicze, szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, hospicja, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, punkty lekarskie, praktyki lekarskie (indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe).

Dotychczasowy stan gospodarki odpadami medycznymi jest niezadowalający. Często zdarza się, że odpady medyczne bez odpowiedniego zabezpieczenia trafiają na wysypiska odpadów komunalnych lub spalane są w kotłowniach szpitalnych. Problematyka prawidłowego usuwania i unieszkodliwiania odpadów medycznych stanowi aktualnie jeden z istotnych problemów dostrzeganych przez służby sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska głównie z uwagi na rozproszenie miejsc powstawania tych odpadów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady medyczne sklasyfikowano w grupie 18 Odpady medyczne i weterynaryjne.

Na terenie powiatu częstochowskiego znajduje się jeden szpital dysponujący 199 łóżkami, w tym na oddziałach:

- wewnętrznym – 56

- chirurgicznym - 77,

- dziecięcym - 25,

- położniczym – 37.

Ilość osób leczona w ciągu roku wynosi ok.6,5 tys.

Ilość placówek ambulatoryjnych w powiecie częstochowskim wynosi:

- przychodnie ogółem – 20

- w tym przychodnie prywatne – 18,

- ośrodki zdrowia – 14,

- praktyki lekarskie – 17.

Ilość porad w ciągu roku – 612.

Uwzględniając wskaźniki przyjęte w KPGO i WPGO ilości specyficznych odpadów medycznych przypadających na jedno łóżko szpitalne na dobę – 0,3 kg (bez rozróżniania specjalizacji szpitali) oraz wskaźniki dla przychodni, ośrodków zdrowia i praktyk lekarskich przypadających na jedną poradę – 0,005 kg oszacowano ilość odpadów medycznych w powiecie częstochowskim na 14 Mg rocznie.

### 3.3.6. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i odzysku odpadów niebezpiecznych

Poniżej przedstawiono wykaz podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów niebezpiecznych. W zastawieniu danych oparto się o informacje ze Starostwa oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego

Tabela 22. Wykaz („otwarty”) podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych

| Podmiot | Rodzaj odpadów |
| --- | --- |
| „ALGADER”S.C. 01-651 Warszawa, ul. Gwieździsta 21/17 | 16 06 02 |
| PPUH „IRCHEM” Eugeniusz Chmielarz Mokrzesz, ul. Częstochowska 53; 42 – 244 Mstów | 16 06 01; 13 01 10 |
| „JP-POŚ” Sp. z o.o., 42-230 Koniecpol, ul. Szkolna 29 | 18 01 01, 18 01 04, 18 01 09, 18 02 02, 18 02 03, 18 02 08 |
| „MOTO-CAR” Marek, Janina Markowscy 42-209 Częstochowa, ul. Tenisowa 131 | 16 06 01 |
| Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „Hermex” Adam Wojciech Czech w Herbach Zakład w Blachowni | 13 01 10, 13 02 05, 15 02 02, 16 02 13, 16 06 01, 20 01 21 |
| Skup i Sprzedaż Metali Kolorowych „VAT” Dariusz Bielecki zm. Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona, ul. Placowa 4 | 17 02 14, 16 02 09, 17 04 10, 12 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 05, 17 04 11, 17 01 07, 17 02 15 |
| PKN „ORLEN” S.A., 42-220 Kędzierzyn Koźle, ul.Wojska Polskiego 2, Stacja paliw nr 227 Kruszyna Stacja paliw w Poczesnej | 16 06 01 |
|  | 16 06 01 |

### 3.3.7. Wykaz instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów niebezpiecznych

W poniższej tabeli zestawiono działające na terenie powiatu częstochowskiego instalacje do odzysku odpadów niebezpiecznych posiadające stosowne decyzje wojewody śląskiego.

Tabela 23. Instalacje do odzysku odpadów niebezpiecznych w powiecie częstochowskim

| Nazwa firmy | Lokalizacja | Rodzaj procesu | Rodzaj przetwarzanych odpadów niebezpiecznych | Moce przerobowe [Mg/rok] | Uwagi nr decyzji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cementownia „RUDNIKI” S. A. | 42-240 Rudniki ul. Mostowska 10 | R11-Wykorzystywanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10 | 10 11 19 19 11 01 | 2000 24000 | ŚR-X-6622/4/02 |
| MarCo LTD Sp. z o. o. , 40-32 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 | Zakład Produkcyjny w Rudnikach k/Częstochowy | R4- Odzysk metali | 16 06 02 | 2000 | ŚR.II/6620-6622/124/00 |

## 3.4. Wykaz zinwentaryzowanych terenów poprzemysłowych znajdujących się na terenie powiatu

Na terenie powiatu częstochowskiego znajdują się tereny poprzemysłowe, powstałe w wyniku działalności wydobywczej i produkcyjnej w latach ubiegłych. Właścicielami terenów są:

- Cementownia Rudniki, położenie - gmina Mstów, pow.24,26 ha, kierunek rekultywacji wodny i sportowo-rekreacyjny, harmonogram rekultywacji do 2015.

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Las-Form”Sp. z o.o. w Oleśnie,  położenie – Zaborze gmina Olsztyn, pow.19,8 ha, kierunek rekultywacji leśny.

- Kopalnie Piasku Formierskiego Bargły, położenie - gmina Starcza, pow.2,9 ha, kierunek rekultywacji wodno-leśny,

- Kopalnie Kruszywa ZAWADA, położenie - gmina Mstów, pow.0,9 ha, wyrobiska poeksploatacyjne piasku, kierunek rekultywacji wodno-leśny,

- Kopalnie Piasku Formierskiego ZAWISNA II, położenie – Zawisna, gmina Kamienica Polska, pow.19,45 ha, kierunek rekultywacji leśny,

- Ceramika Budowlana Gawlik, położenie - gmina Kruszyna, pow.19,9 ha, kierunek rekultywacji wodny,

## 3.5. Podsumowanie analizy stanu gospodarki odpadami

Analizując aktualny stan gospodarki odpadami z sektora komunalnego należy stwierdzić, że podstawowymi zagrożeniami ekologicznym w powiecie częstochowskim są:

- Istniejące dzikie wysypiska odpadów

- Niekontrolowany wywóz odpadów i nieczystości w miejsca to tego celu nie przeznaczone

- Niedostateczna infrastruktura komunalna w gminach o podwyższonym ruchu turystycznym

- Brak selektywnej zbiórki odpadów w większości gmin powiatu

- Brak systemu gospodarowania odpadami wielkogabarytowymi, remontowo-budowlanymi oraz odpadami niebezpiecznymi (w tym bateriami i akumulatorami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, zużytymi olejami, oponami, odpadami weterynaryjnymi)

W chwili obecnej gospodarka odpadami na terenie powiatu nie jest scentralizowana. Każda z gmin prowadzi odrębną gospodarkę odpadami, posiadając własne programy, plany. Większość gmin planuje dopiero wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów.

Sposób zbiórki odpadów w gminach prowadzony jest w systemie „umownym” tj. gminy powierzyły obowiązek wykonywania zadań z zakresu gospodarki odpadami podmiotom prawnym na drodze umowy. Odpady objęte zbiórką są odbierane na podstawie indywidualnych umów z mieszkańcami oraz z podmiotami gospodarczymi przez wyspecjalizowane firmy.

Usuwanie odpadów z miejsc gromadzenia i przeładunek do pojazdów wywożących odbywa się ręcznie lub w sposób mniej czy bardziej zmechanizowany. Wywozem odpadów na terenie powiatu częstochowskiego zajmują się wyspecjalizowane firmy. Wywóz odbywa się regularnie, z częstotliwością zgodną z zawartymi umowami, na ustalonych trasach wywozowych lub na żądanie. Transport na składowiska jest wyłącznie jednostopniowy, samochodami specjalistycznymi.

Ponadto w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z transportu odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych). Przez teren powiatu częstochowskiego przebiega wiele głównych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe, linie kolejowe, itp.) mogących być potencjalnym źródłem zagrożeń ekologicznych związanych z transportem odpadów (niekoniecznie wytworzonych na terenie powiatu).

# 4. Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami

Podstawowymi przesłankami, które należy uwzględnić przy prognozowaniu zmian w gospodarce odpadami są określone prawnie podstawowe zasady postępowania z odpadami, tj.:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

- zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- bezpieczne składowanie odpadów, których nie da się w danych warunkach techniczno-ekonomicznych poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

oraz wymagania związane z wdrażaniem dyrektyw UE.

Biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku.

W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest zgodnie z obowiązującym prawem osiągnięcie do końca 2007 r. następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:

- odzysku w wysokości 50%,

- recyklingu w wysokości 25%.

W okresie powyżej 2007 r. poziomy odzysku i recyklingu uzgodnione zostaną z Komisją Europejską zgodnie z projektem Dyrektywy z 2001 r. Projekt ten przewiduje wprowadzenie następujących poziomów:

- odzysk w granicach 60÷75%,

- recykling w granicach 55÷70%.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, jak również ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej stwarzają warunki dla zmiany udziału opakowań z różnych materiałów oraz dla wzrostu zainteresowania odzyskiem opakowań.

## 4.1.Prognoza odpadów komunalnych

Wymagania ustawowe obok obserwowanych w ostatnich latach zmian w ilości i składzie powstających odpadów komunalnych, zarówno w skali kraju jak i powiatu, pozwalają prognozować następujące tendencje zmian w strumieniu odpadów w perspektywie 2010 roku:

- nieznaczny wzrost ogólnej ilości odpadów,

- wzrost ilości tworzyw sztucznych w najbliższych latach, a następnie stabilizacja poziomu,

- stały wzrost ilości szkła w odpadach,

- stały, systematyczny wzrost ilości papieru i tektury,

- nieznaczny wzrost ilości metali,

- stały wzrost ilości odpadów tekstylnych,

- stały, niewielki wzrost frakcji organicznej w postaci odpadów spożywczych,

- zmniejszanie się ilości frakcji mineralnej, m.in. w związku z ograniczaniem spalania węgla,

- złagodzenie problemu nielegalnego „importu” odpadów (dzikie wysypiska przydrożne) dzięki wprowadzaniu systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w skali ponadlokalnej.

Poniżej zamieszczono następujące dane prognostyczne dotyczące wytwarzania poszczególnych grup odpadów dla powiatu częstochowskiego:

- bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2003 [Mg]

- bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2004 [Mg]

- bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2005 [Mg]

- bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2010 [Mg]

- bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2015 [Mg]

- bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2003 [Mg]

- bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2004 [Mg]

- bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2005 [Mg]

- bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2010 [Mg]

- bilans odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2015 [Mg]

- bilans odpadów opakowaniowych ogółem dla powiatu częstochowskiego – prognoza na lata 2004, 2005, 2006 i 2007 [Mg]

- bilans odpadów ulegających biodegradacji w roku 1995 wraz z prognozą na lata 2004, 2005, 2010, 2013, 2015 [Mg]

- prognozę powstawania zużytych samochodów w powiecie częstochowskiego w latach 2003-2015 [w szt.]

Generalnie przewiduje się niewielki wzrost od 1% (dla odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, odpadów tekstylnych, metali, opakowań z blachy stalowej i odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych) do 3% (dla odpadów wielkogabarytowych i budowlanych) w okresie do 2005r., a w następnych okresach wzrost ten będzie jeszcze mniejszy. Spadek przewidywany jest tylko dla drobnej frakcji popiołowej o 2% do roku 2005 i o 3% do roku 2015 oraz dla tworzyw sztucznych nieopakowaniowych w okresie od 2010-2015.

W niżej podanych prognozach ilościowych jako punkt wyjścia liczby ludności w powiecie przyjęto wyniki spisu powszechnego z roku 2002 (źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach), oraz przyjęto wskaźnik przyrostu ludności w następnych latach na poziomie 0,2 % rocznie, wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich w [kg/M/r] oraz prognozę zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2015 w województwie śląskim [%](zgodne z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego)

Można spodziewać się, że w nadchodzących latach procentowy udział a zarazem bezwzględna wielkość frakcji odpadów nadających się do odzyskania w systemie selektywnego gromadzenia będzie rosnąć. Oznacza to, że system segregacji i odzysku odpadów w gminach, zwłaszcza w odniesieniu do tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury,  posiada jeszcze znaczne rezerwy.

W nadchodzących latach należy spodziewać się zwiększenia strumienia odpadów budowlano-remontowych, w tym zawierających azbest, głównie w postaci zużytych materiałów azbestowo-cementowych pochodzących z rozbiórki i remontów budynków.

Prognoza dotycząca wraków samochodowych zakłada w początkowym okresie prawie dwukrotny wzrost od 1142 do 2222 do roku 2007, a następnie spadek do 1555 w 2010 roku i do 1333 w 2015 roku.

### 4.1.1. Prognoza ilości i jakości odpadów opakowaniowych

Rozwój przemysłu opakowaniowego i kierunki tego rozwoju, i jednocześnie ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych, będzie zależeć od wielu czynników krajowych (sytuacja gospodarcza, ogólny wzrost spożycia, zmiany demograficzne, zmiany stylu i poziom życia ludności), a także rozwoju międzynarodowej wymiany towarowej zarówno z krajami Unii Europejskiej, krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz ogólnej koniunktury gospodarczej na rynkach światowych.

Obecnie największy wzrost produkcji i zużycia obserwuje się dla opakowań z tworzyw sztucznych lub z udziałem tworzyw sztucznych. Wzrost ten w ostatnim okresie kształtował się na poziomie 10% rocznie i był pięciokrotnie wyższy niż w krajach Europy Zachodniej.

W powiecie częstochowskim prognozuje się:

- niewielki wzrost opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła i aluminium oraz blachy stalowej do roku 2007 .

Tabela 24. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich dla roku 2001[kg/M/r]

| Lp. | Nazwa strumienia | duże miasta | małe miasta | wieś |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 120.24 | 99.00 | 25.76 |
| 02 | Odpady zielone | 12.00 | 12.00 | 5.00 |
| 03 | Papier i karton nieopakowaniowe | 28.56 | 22.95 | 9.42 |
| 04 | Opakowania z papieru i tektury | 28.56 | 22.95 | 9.42 |
| 05 | Opakowania wielomateriałowe | 6.35 | 5.10 | 2.09 |
| 06 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 32.73 | 27.30 | 14.65 |
| 07 | Opakowana z tworzyw sztucznych | 14.03 | 11.70 | 6.28 |
| 08 | Szkło nieopakowaniowe | 4.01 | 3.60 | 1.93 |
| 09 | Opakowania ze szkła | 22.71 | 20.40 | 10.95 |
| 10 | Metale | 9.35 | 8.40 | 4.51 |
| 11 | Opakowania z blachy stalowej | 2.67 | 2.40 | 1.29 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 1.34 | 1.20 | 0.64 |
| 13 | Odpady tekstylne | 13.36 | 9.00 | 4.83 |
| 14 | Odpady mineralne | 31.70 | 32.00 | 16.10 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 33.40 | 42.00 | 53.13 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
| 17 | Odpady budowlane | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| Razem |  | 424.00 | 367.00 | 213.00 |

Tabela 25. Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2015 w województwie śląskim [%]

| kod | Nazwa strumienia | Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów w latach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2010 | 2015 |
| 01 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1.00 | 1.50 | 0.50 |
| 02 | Odpady zielone | 1.00 | 1.50 | 0.50 |
| 03 | Papier i tektura nieopakowaniowe | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 04 | Opakowania z papieru i tektury | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
| 05 | Opakowania wielomateriałowe | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 06 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 1.50 | 0.50 | -2.00 |
| 07 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
| 08 | Szkło nieopakowaniowe | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
| 09 | Opakowania ze szkła | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 10 | Metale | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Opakowania z blachy stalowej | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 13 | Odpady tekstylne | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | Odpady mineralne | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | -2.00 | -3.00 | -3.00 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| 17 | Odpady budowlane | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

Tabela 26. Bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2003 [Mg]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność, tys | 10,021 | 3,337 | 4,259 | 6,107 | 5,523 | 13,916 | 6,547 | 4,163 | 10,356 | 4,896 | 5,397 | 10,063 | 13,562 | 7,012 | 12,329 | 4,234 | 9,555 | 2,740 | 134,016 |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1002 | 87 | 111 | 159 | 144 | 362 | 655 | 108 | 269 | 127 | 140 | 262 | 353 | 182 | 321 | 110 | 249 | 71 | 4712 |
| Odpady zielone | 121 | 17 | 22 | 31 | 28 | 70 | 79 | 21 | 52 | 25 | 27 | 51 | 68 | 35 | 62 | 21 | 48 | 14 | 794 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 235 | 32 | 41 | 59 | 53 | 134 | 153 | 40 | 100 | 47 | 52 | 97 | 130 | 67 | 118 | 41 | 92 | 26 | 1516 |
| Opakowania z papieru i tektury | 233 | 32 | 41 | 58 | 53 | 133 | 153 | 40 | 99 | 47 | 52 | 96 | 130 | 67 | 118 | 40 | 91 | 26 | 1509 |
| Opakowania wielomateriałowe | 52 | 7 | 9 | 13 | 12 | 30 | 34 | 9 | 22 | 10 | 12 | 21 | 29 | 15 | 26 | 9 | 20 | 6 | 337 |
| Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 278 | 50 | 63 | 91 | 82 | 207 | 181 | 62 | 154 | 73 | 80 | 150 | 202 | 104 | 183 | 63 | 142 | 41 | 2206 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 120 | 21 | 27 | 39 | 35 | 89 | 78 | 27 | 66 | 31 | 35 | 64 | 87 | 45 | 79 | 27 | 61 | 18 | 950 |
| Odpady tekstylne | 91 | 16 | 21 | 30 | 27 | 68 | 60 | 20 | 51 | 24 | 26 | 49 | 66 | 34 | 60 | 21 | 47 | 13 | 724 |
| Szkło nieopakowaniowe | 37 | 7 | 8 | 12 | 11 | 27 | 24 | 8 | 20 | 10 | 11 | 20 | 27 | 14 | 24 | 8 | 19 | 5 | 291 |
| Opakowania ze szkła | 209 | 37 | 48 | 68 | 62 | 155 | 136 | 47 | 116 | 55 | 60 | 112 | 151 | 78 | 138 | 47 | 107 | 31 | 1657 |
| Metale | 85 | 15 | 19 | 28 | 25 | 63 | 56 | 19 | 47 | 22 | 25 | 46 | 62 | 32 | 56 | 19 | 44 | 12 | 676 |
| Opakowania z blachy stalowej | 24 | 4 | 6 | 8 | 7 | 18 | 16 | 5 | 13 | 6 | 7 | 13 | 18 | 9 | 16 | 6 | 12 | 4 | 193 |
| Opakowania z aluminium | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 96 |
| Odpady mineralne | 324 | 54 | 69 | 99 | 90 | 226 | 212 | 68 | 168 | 80 | 88 | 164 | 221 | 114 | 200 | 69 | 155 | 45 | 2445 |
| Popiół | 412 | 174 | 222 | 318 | 288 | 725 | 269 | 217 | 539 | 255 | 281 | 524 | 706 | 365 | 642 | 220 | 498 | 143 | 6797 |
| Odpady wielkogabarytowe | 155 | 52 | 66 | 94 | 85 | 215 | 101 | 64 | 160 | 76 | 83 | 155 | 210 | 108 | 190 | 65 | 148 | 42 | 2071 |
| Odpady budowlane | 310 | 103 | 132 | 189 | 171 | 430 | 202 | 129 | 320 | 151 | 167 | 311 | 419 | 217 | 381 | 131 | 295 | 85 | 4141 |
| Odpady niebezpieczne | 20 | 7 | 9 | 12 | 11 | 28 | 13 | 8 | 21 | 10 | 11 | 20 | 27 | 14 | 25 | 9 | 19 | 6 | 271 |
| Razem | 3720 | 717 | 915 | 1312 | 1187 | 2990 | 2430 | 895 | 2225 | 1052 | 1160 | 2162 | 2914 | 1507 | 2649 | 910 | 2053 | 589 | 31384 |

Tabela 27. Bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2004 [Mg]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność, tys | 10,041 | 3,343 | 4,267 | 6,119 | 5,534 | 13,944 | 6,560 | 4,172 | 10,376 | 4,906 | 5,408 | 10,083 | 13,589 | 7,026 | 12,353 | 4,243 | 9,574 | 2,746 | 134,285 |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1014 | 88 | 112 | 161 | 145 | 366 | 663 | 110 | 273 | 129 | 142 | 265 | 357 | 185 | 325 | 111 | 252 | 72 | 4769 |
| Odpady zielone | 123 | 17 | 22 | 31 | 28 | 71 | 80 | 21 | 53 | 25 | 28 | 51 | 69 | 36 | 63 | 22 | 49 | 14 | 803 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 240 | 33 | 42 | 60 | 54 | 137 | 157 | 41 | 102 | 48 | 53 | 99 | 133 | 69 | 121 | 42 | 94 | 27 | 1550 |
| Opakowania z papieru i tektury | 237 | 32 | 41 | 59 | 54 | 135 | 155 | 40 | 101 | 48 | 52 | 98 | 132 | 68 | 120 | 41 | 93 | 27 | 1535 |
| Opakowania wielomateriałowe | 53 | 7 | 9 | 13 | 12 | 30 | 35 | 9 | 23 | 11 | 12 | 22 | 30 | 15 | 27 | 9 | 21 | 6 | 344 |
| Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 282 | 50 | 64 | 92 | 84 | 210 | 185 | 63 | 157 | 74 | 82 | 152 | 205 | 106 | 186 | 64 | 145 | 41 | 2243 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 122 | 22 | 28 | 40 | 36 | 91 | 80 | 27 | 68 | 32 | 35 | 66 | 89 | 46 | 81 | 28 | 63 | 18 | 971 |
| Odpady tekstylne | 92 | 16 | 21 | 30 | 27 | 69 | 60 | 21 | 51 | 24 | 27 | 50 | 67 | 35 | 61 | 21 | 47 | 14 | 732 |
| Szkło nieopakowaniowe | 37 | 7 | 8 | 12 | 11 | 28 | 24 | 8 | 21 | 10 | 11 | 20 | 27 | 14 | 25 | 8 | 19 | 5 | 296 |
| Opakowania ze szkła | 213 | 38 | 49 | 70 | 63 | 159 | 139 | 48 | 118 | 56 | 62 | 115 | 155 | 80 | 141 | 48 | 109 | 31 | 1693 |
| Metale | 86 | 15 | 20 | 28 | 25 | 64 | 56 | 19 | 48 | 23 | 25 | 46 | 63 | 32 | 57 | 20 | 44 | 13 | 684 |
| Opakowania z blachy stalowej | 25 | 4 | 6 | 8 | 7 | 18 | 16 | 5 | 14 | 6 | 7 | 13 | 18 | 9 | 16 | 6 | 13 | 4 | 196 |
| Opakowania z aluminium | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 98 |
| Odpady mineralne | 328 | 55 | 70 | 101 | 91 | 229 | 214 | 69 | 170 | 81 | 89 | 166 | 223 | 115 | 203 | 70 | 157 | 45 | 2475 |
| Popiół | 405 | 171 | 218 | 312 | 282 | 711 | 265 | 213 | 529 | 250 | 276 | 515 | 693 | 359 | 630 | 216 | 489 | 140 | 6675 |
| Odpady wielkogabarytowe | 160 | 53 | 68 | 97 | 88 | 222 | 104 | 66 | 165 | 78 | 86 | 160 | 216 | 112 | 197 | 68 | 152 | 44 | 2137 |
| Odpady budowlane | 320 | 106 | 136 | 195 | 176 | 444 | 209 | 133 | 330 | 156 | 172 | 321 | 433 | 224 | 393 | 135 | 305 | 87 | 4274 |
| Odpady niebezpieczne | 20 | 7 | 9 | 12 | 11 | 28 | 13 | 9 | 21 | 10 | 11 | 21 | 28 | 14 | 25 | 9 | 20 | 6 | 274 |
| Razem | 3770 | 725 | 925 | 1327 | 1200 | 3023 | 2463 | 904 | 2250 | 1064 | 1172 | 2186 | 2946 | 1523 | 2678 | 920 | 2076 | 595 | 31747 |

Tabela 28. Bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2005 [Mg]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność, tys | 10,061 | 3,350 | 4,276 | 6,132 | 5,545 | 13,971 | 6,573 | 4,180 | 10,397 | 4,915 | 5,418 | 10,103 | 13,616 | 7,040 | 12,378 | 4,251 | 9,593 | 2,751 | 134,553 |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1026 | 89 | 113 | 163 | 147 | 371 | 670 | 111 | 276 | 130 | 144 | 268 | 361 | 187 | 329 | 113 | 255 | 73 | 4826 |
| Odpady zielone | 124 | 17 | 22 | 32 | 29 | 72 | 81 | 22 | 54 | 25 | 28 | 52 | 70 | 36 | 64 | 22 | 49 | 14 | 813 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 245 | 33 | 43 | 61 | 55 | 140 | 160 | 42 | 104 | 49 | 54 | 101 | 136 | 70 | 124 | 42 | 96 | 28 | 1584 |
| Opakowania z papieru i tektury | 241 | 33 | 42 | 60 | 55 | 138 | 158 | 41 | 102 | 48 | 53 | 100 | 134 | 69 | 122 | 42 | 94 | 27 | 1561 |
| Opakowania wielomateriałowe | 54 | 7 | 9 | 14 | 12 | 31 | 36 | 9 | 23 | 11 | 12 | 22 | 30 | 16 | 27 | 9 | 21 | 6 | 352 |
| Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 287 | 51 | 65 | 94 | 85 | 214 | 188 | 64 | 159 | 75 | 83 | 155 | 209 | 108 | 190 | 65 | 147 | 42 | 2281 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 125 | 22 | 28 | 41 | 37 | 93 | 82 | 28 | 69 | 33 | 36 | 67 | 91 | 47 | 82 | 28 | 64 | 18 | 992 |
| Odpady tekstylne | 93 | 17 | 21 | 31 | 28 | 70 | 61 | 21 | 52 | 24 | 27 | 50 | 68 | 35 | 62 | 21 | 48 | 14 | 741 |
| Szkło nieopakowaniowe | 38 | 7 | 9 | 12 | 11 | 28 | 25 | 8 | 21 | 10 | 11 | 20 | 27 | 14 | 25 | 9 | 19 | 6 | 301 |
| Opakowania ze szkła | 218 | 39 | 50 | 71 | 64 | 162 | 142 | 49 | 121 | 57 | 63 | 117 | 158 | 82 | 144 | 49 | 111 | 32 | 1730 |
| Metale | 87 | 16 | 20 | 28 | 26 | 65 | 57 | 19 | 48 | 23 | 25 | 47 | 63 | 33 | 58 | 20 | 45 | 13 | 692 |
| Opakowania z blachy stalowej | 25 | 4 | 6 | 8 | 7 | 19 | 16 | 6 | 14 | 7 | 7 | 13 | 18 | 9 | 16 | 6 | 13 | 4 | 198 |
| Opakowania z aluminium | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 100 |
| Odpady mineralne | 332 | 56 | 71 | 102 | 92 | 232 | 217 | 69 | 172 | 82 | 90 | 168 | 226 | 117 | 205 | 71 | 159 | 46 | 2504 |
| Popiół | 398 | 168 | 214 | 307 | 277 | 699 | 260 | 209 | 520 | 246 | 271 | 505 | 681 | 352 | 619 | 213 | 480 | 138 | 6554 |
| Odpady wielkogabarytowe | 165 | 55 | 70 | 101 | 91 | 229 | 108 | 69 | 170 | 81 | 89 | 166 | 223 | 115 | 203 | 70 | 157 | 45 | 2205 |
| Odpady budowlane | 330 | 110 | 140 | 201 | 182 | 458 | 215 | 137 | 341 | 161 | 178 | 331 | 446 | 231 | 406 | 139 | 314 | 90 | 4411 |
| Odpady niebezpieczne | 21 | 7 | 9 | 13 | 11 | 29 | 14 | 9 | 21 | 10 | 11 | 21 | 28 | 15 | 26 | 9 | 20 | 6 | 277 |
| Razem | 3822 | 733 | 936 | 1342 | 1213 | 3057 | 2497 | 915 | 2275 | 1076 | 1186 | 2211 | 2980 | 1541 | 2709 | 930 | 2099 | 602 | 32123 |

Tabela 29. Bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2010 [tys. Mg]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność, tys | 10,162 | 3,384 | 4,318 | 6,193 | 5,601 | 14,112 | 6,639 | 4,222 | 10,502 | 4,965 | 5,473 | 10,205 | 13,753 | 7,111 | 12,502 | 4,294 | 9,690 | 2,779 | 135,904 |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1117 | 97 | 123 | 177 | 160 | 403 | 730 | 121 | 300 | 142 | 156 | 292 | 393 | 203 | 357 | 123 | 277 | 79 | 5252 |
| Odpady zielone | 135 | 19 | 24 | 34 | 31 | 78 | 88 | 23 | 58 | 28 | 30 | 57 | 76 | 39 | 69 | 24 | 54 | 15 | 885 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 260 | 36 | 45 | 65 | 59 | 148 | 170 | 44 | 110 | 52 | 57 | 107 | 144 | 75 | 131 | 45 | 102 | 29 | 1681 |
| Opakowania z papieru i tektury | 269 | 37 | 47 | 67 | 61 | 153 | 176 | 46 | 114 | 54 | 60 | 111 | 150 | 77 | 136 | 47 | 105 | 30 | 1740 |
| Opakowania wielomateriałowe | 61 | 8 | 11 | 15 | 14 | 35 | 40 | 10 | 26 | 12 | 13 | 25 | 34 | 17 | 31 | 11 | 24 | 7 | 392 |
| Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 297 | 53 | 68 | 97 | 88 | 222 | 194 | 66 | 165 | 78 | 86 | 160 | 216 | 112 | 196 | 67 | 152 | 44 | 2362 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 136 | 24 | 31 | 44 | 40 | 101 | 89 | 30 | 75 | 36 | 39 | 73 | 99 | 51 | 90 | 31 | 70 | 20 | 1080 |
| Odpady tekstylne | 99 | 18 | 23 | 32 | 29 | 74 | 65 | 22 | 55 | 26 | 29 | 53 | 72 | 37 | 65 | 22 | 51 | 15 | 787 |
| Szkło nieopakowaniowe | 42 | 8 | 10 | 14 | 12 | 31 | 28 | 9 | 23 | 11 | 12 | 23 | 31 | 16 | 28 | 10 | 22 | 6 | 335 |
| Opakowania ze szkła | 243 | 43 | 55 | 79 | 72 | 181 | 159 | 54 | 135 | 64 | 70 | 131 | 176 | 91 | 160 | 55 | 124 | 36 | 1930 |
| Metale | 88 | 16 | 20 | 29 | 26 | 66 | 57 | 20 | 49 | 23 | 25 | 47 | 64 | 33 | 58 | 20 | 45 | 13 | 699 |
| Opakowania z blachy stalowej | 26 | 5 | 6 | 9 | 8 | 20 | 17 | 6 | 15 | 7 | 8 | 14 | 19 | 10 | 17 | 6 | 14 | 4 | 210 |
| Opakowania z aluminium | 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 109 |
| Odpady mineralne | 370 | 62 | 79 | 113 | 103 | 258 | 242 | 77 | 192 | 91 | 100 | 187 | 252 | 130 | 229 | 79 | 177 | 51 | 2793 |
| Popiół | 345 | 145 | 185 | 266 | 241 | 606 | 225 | 181 | 451 | 213 | 235 | 438 | 591 | 305 | 537 | 184 | 416 | 119 | 5685 |
| Odpady wielkogabarytowe | 175 | 58 | 74 | 107 | 96 | 243 | 114 | 73 | 181 | 86 | 94 | 176 | 237 | 122 | 215 | 74 | 167 | 48 | 2341 |
| Odpady budowlane | 368 | 122 | 156 | 224 | 203 | 511 | 240 | 153 | 380 | 180 | 198 | 369 | 498 | 257 | 453 | 155 | 351 | 101 | 4919 |
| Odpady niebezpieczne | 22 | 7 | 9 | 13 | 12 | 31 | 14 | 9 | 23 | 11 | 12 | 22 | 30 | 15 | 27 | 9 | 21 | 6 | 294 |
| Razem | 4067 | 760 | 971 | 1392 | 1259 | 3172 | 2657 | 949 | 2360 | 1116 | 1230 | 2294 | 3091 | 1598 | 2810 | 965 | 2178 | 625 | 33493 |

Tabela 30. Bilans odpadów komunalnych dla powiatu częstochowskiego – prognoza na rok 2015 [tys. Mg]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność, tys | 10,264 | 3,418 | 4,362 | 6,255 | 5,657 | 14,253 | 6,706 | 4,264 | 10,607 | 5,015 | 5,528 | 10,307 | 13,891 | 7,182 | 12,628 | 4,337 | 9,787 | 2,807 | 137,269 |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1156 | 100 | 128 | 183 | 166 | 418 | 755 | 125 | 311 | 147 | 162 | 302 | 407 | 211 | 370 | 127 | 287 | 82 | 5438 |
| Odpady zielone | 140 | 19 | 25 | 36 | 32 | 81 | 92 | 24 | 60 | 29 | 31 | 59 | 79 | 41 | 72 | 25 | 56 | 16 | 916 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 263 | 36 | 46 | 66 | 59 | 150 | 172 | 45 | 111 | 53 | 58 | 108 | 146 | 75 | 133 | 46 | 103 | 29 | 1698 |
| Opakowania z papieru i tektury | 300 | 41 | 52 | 75 | 68 | 171 | 196 | 51 | 127 | 60 | 66 | 124 | 167 | 86 | 152 | 52 | 118 | 34 | 1941 |
| Opakowania wielomateriałowe | 68 | 9 | 12 | 17 | 15 | 39 | 44 | 12 | 29 | 14 | 15 | 28 | 38 | 19 | 34 | 12 | 26 | 8 | 437 |
| Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 272 | 49 | 62 | 89 | 80 | 202 | 177 | 61 | 151 | 71 | 78 | 146 | 197 | 102 | 179 | 62 | 139 | 40 | 2157 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 148 | 26 | 34 | 48 | 44 | 110 | 97 | 33 | 82 | 39 | 43 | 80 | 107 | 56 | 98 | 34 | 76 | 22 | 1175 |
| Odpady tekstylne | 105 | 19 | 24 | 34 | 31 | 78 | 69 | 23 | 58 | 28 | 30 | 57 | 76 | 39 | 69 | 24 | 54 | 15 | 835 |
| Szkło nieopakowaniowe | 45 | 8 | 10 | 15 | 13 | 33 | 29 | 10 | 25 | 12 | 13 | 24 | 33 | 17 | 30 | 10 | 23 | 7 | 356 |
| Opakowania ze szkła | 271 | 48 | 62 | 89 | 80 | 202 | 177 | 60 | 150 | 71 | 78 | 146 | 197 | 102 | 179 | 61 | 139 | 40 | 2152 |
| Metale | 89 | 16 | 20 | 29 | 26 | 66 | 58 | 20 | 49 | 23 | 26 | 48 | 65 | 33 | 59 | 20 | 45 | 13 | 706 |
| Opakowania z blachy stalowej | 28 | 5 | 6 | 9 | 8 | 21 | 18 | 6 | 16 | 7 | 8 | 15 | 20 | 11 | 19 | 6 | 14 | 4 | 223 |
| Opakowania z aluminium | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 118 |
| Odpady mineralne | 413 | 69 | 88 | 126 | 114 | 288 | 270 | 86 | 214 | 101 | 112 | 208 | 281 | 145 | 255 | 88 | 198 | 57 | 3115 |
| Popiół | 299 | 126 | 161 | 231 | 209 | 526 | 195 | 157 | 391 | 185 | 204 | 380 | 512 | 265 | 466 | 160 | 361 | 104 | 4931 |
| Odpady wielkogabarytowe | 186 | 62 | 79 | 113 | 102 | 258 | 121 | 77 | 192 | 91 | 100 | 187 | 252 | 130 | 229 | 79 | 177 | 51 | 2485 |
| Odpady budowlane | 410 | 137 | 174 | 250 | 226 | 570 | 268 | 170 | 424 | 200 | 221 | 412 | 555 | 287 | 505 | 173 | 391 | 112 | 5485 |
| Odpady niebezpieczne | 23 | 8 | 10 | 14 | 13 | 32 | 15 | 10 | 24 | 11 | 13 | 23 | 32 | 16 | 29 | 10 | 22 | 6 | 312 |
| Razem | 4230 | 781 | 997 | 1429 | 1293 | 3257 | 2764 | 974 | 2424 | 1146 | 1263 | 2355 | 3174 | 1641 | 2885 | 991 | 2236 | 641 | 34481 |

Tabela 31. Ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie częstochowskim – prognoza na rok 2003 [Mg]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność, tys. | 10,021 | 3,337 | 4,259 | 6,107 | 5,523 | 13,916 | 6,547 | 4,163 | 10,356 | 4,896 | 5,397 | 10,063 | 13,562 | 7,012 | 12,329 | 4,234 | 9,555 | 2,740 | 134,016 |
| Opakowania z papieru i tektury | 233 | 32 | 41 | 58 | 53 | 133 | 153 | 40 | 99 | 47 | 52 | 96 | 130 | 67 | 118 | 40 | 91 | 26 | 1509 |
| Opakowania wielomateriałowe | 52 | 7 | 9 | 13 | 12 | 30 | 34 | 9 | 22 | 10 | 12 | 21 | 29 | 15 | 26 | 9 | 20 | 6 | 337 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 120 | 21 | 27 | 39 | 35 | 89 | 78 | 27 | 66 | 31 | 35 | 64 | 87 | 45 | 79 | 27 | 61 | 18 | 950 |
| Opakowania ze szkła | 209 | 37 | 48 | 68 | 62 | 155 | 136 | 47 | 116 | 55 | 60 | 112 | 151 | 78 | 138 | 47 | 107 | 31 | 1657 |
| Opakowania z blachy stalowej | 24 | 4 | 6 | 8 | 7 | 18 | 16 | 5 | 13 | 6 | 7 | 13 | 18 | 9 | 16 | 6 | 12 | 4 | 193 |
| Opakowania z aluminium | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 96 |
| Razem | 650 | 104 | 133 | 191 | 172 | 434 | 425 | 130 | 323 | 153 | 168 | 314 | 423 | 219 | 385 | 132 | 298 | 86 | 4742 |

Tabela 32. Ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie częstochowskim – prognoza na rok 2004 [Mg]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność, tys. | 10,041 | 3,343 | 4,267 | 6,119 | 5,534 | 13,944 | 6,560 | 4,172 | 10,376 | 4,906 | 5,408 | 10,083 | 13,589 | 7,026 | 12,353 | 4,243 | 9,574 | 2,746 | 134,285 |
| Opakowania z papieru i tektury | 237 | 32 | 41 | 59 | 54 | 135 | 155 | 40 | 101 | 48 | 52 | 98 | 132 | 68 | 120 | 41 | 93 | 27 | 1535 |
| Opakowania wielomateriałowe | 53 | 7 | 9 | 13 | 12 | 30 | 35 | 9 | 23 | 11 | 12 | 22 | 30 | 15 | 27 | 9 | 21 | 6 | 344 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 122 | 22 | 28 | 40 | 36 | 91 | 80 | 27 | 68 | 32 | 35 | 66 | 89 | 46 | 81 | 28 | 63 | 18 | 971 |
| Opakowania ze szkła | 213 | 38 | 49 | 70 | 63 | 159 | 139 | 48 | 118 | 56 | 62 | 115 | 155 | 80 | 141 | 48 | 109 | 31 | 1693 |
| Opakowania z blachy stalowej | 25 | 4 | 6 | 8 | 7 | 18 | 16 | 5 | 14 | 6 | 7 | 13 | 18 | 9 | 16 | 6 | 13 | 4 | 196 |
| Opakowania z aluminium | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 98 |
| Razem | 663 | 106 | 136 | 194 | 176 | 443 | 433 | 133 | 330 | 156 | 172 | 320 | 432 | 223 | 393 | 135 | 304 | 87 | 4836 |

Tabela 33. Ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie częstochowskim – prognoza na rok 2005 [Mg]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność, tys. | 10,061 | 3,350 | 4,276 | 6,132 | 5,545 | 13,971 | 6,573 | 4,180 | 10,397 | 4,915 | 5,418 | 10,103 | 13,616 | 7,040 | 12,378 | 4,251 | 9,593 | 2,751 | 134,553 |
| Opakowania z papieru i tektury | 241 | 33 | 42 | 60 | 55 | 138 | 158 | 41 | 102 | 48 | 53 | 100 | 134 | 69 | 122 | 42 | 94 | 27 | 1561 |
| Opakowania wielomateriałowe | 54 | 7 | 9 | 14 | 12 | 31 | 36 | 9 | 23 | 11 | 12 | 22 | 30 | 16 | 27 | 9 | 21 | 6 | 352 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 125 | 22 | 28 | 41 | 37 | 93 | 82 | 28 | 69 | 33 | 36 | 67 | 91 | 47 | 82 | 28 | 64 | 18 | 992 |
| Opakowania ze szkła | 218 | 39 | 50 | 71 | 64 | 162 | 142 | 49 | 121 | 57 | 63 | 117 | 158 | 82 | 144 | 49 | 111 | 32 | 1730 |
| Opakowania z blachy stalowej | 25 | 4 | 6 | 8 | 7 | 19 | 16 | 6 | 14 | 7 | 7 | 13 | 18 | 9 | 16 | 6 | 13 | 4 | 198 |
| Opakowania z aluminium | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 100 |
| Razem | 676 | 108 | 138 | 198 | 179 | 452 | 442 | 135 | 336 | 159 | 175 | 327 | 441 | 228 | 400 | 138 | 310 | 89 | 4933 |

Tabela 34. Ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie częstochowskim – prognoza na rok 2010 [Mg]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność, tys. | 10,162 | 3,384 | 4,318 | 6,193 | 5,601 | 14,112 | 6,639 | 4,222 | 10,502 | 4,965 | 5,473 | 10,205 | 13,753 | 7,111 | 12,502 | 4,294 | 9,690 | 2,779 | 135,904 |
| Opakowania z papieru i tektury | 269 | 37 | 47 | 67 | 61 | 153 | 176 | 46 | 114 | 54 | 60 | 111 | 150 | 77 | 136 | 47 | 105 | 30 | 1740 |
| Opakowania wielomateriałowe | 61 | 8 | 11 | 15 | 14 | 35 | 40 | 10 | 26 | 12 | 13 | 25 | 34 | 17 | 31 | 11 | 24 | 7 | 392 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 136 | 24 | 31 | 44 | 40 | 101 | 89 | 30 | 75 | 36 | 39 | 73 | 99 | 51 | 90 | 31 | 70 | 20 | 1080 |
| Opakowania ze szkła | 243 | 43 | 55 | 79 | 72 | 181 | 159 | 54 | 135 | 64 | 70 | 131 | 176 | 91 | 160 | 55 | 124 | 36 | 1930 |
| Opakowania z blachy stalowej | 26 | 5 | 6 | 9 | 8 | 20 | 17 | 6 | 15 | 7 | 8 | 14 | 19 | 10 | 17 | 6 | 14 | 4 | 210 |
| Opakowania z aluminium | 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 109 |
| Razem | 749 | 120 | 153 | 220 | 199 | 500 | 489 | 150 | 372 | 176 | 194 | 362 | 488 | 252 | 443 | 152 | 344 | 99 | 5461 |

Tabela 35. Ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie częstochowskim– prognoza na rok 2015 [Mg/rok]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność, tys. | 10,264 | 3,418 | 4,362 | 6,255 | 5,657 | 14,253 | 6,706 | 4,264 | 10,607 | 5,015 | 5,528 | 10,307 | 13,891 | 7,182 | 12,628 | 4,337 | 9,787 | 2,807 | 137,269 |
| Opakowania z papieru i tektury | 300 | 41 | 52 | 75 | 68 | 171 | 196 | 51 | 127 | 60 | 66 | 124 | 167 | 86 | 152 | 52 | 118 | 34 | 1941 |
| Opakowania wielomateriałowe | 68 | 9 | 12 | 17 | 15 | 39 | 44 | 12 | 29 | 14 | 15 | 28 | 38 | 19 | 34 | 12 | 26 | 8 | 437 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 148 | 26 | 34 | 48 | 44 | 110 | 97 | 33 | 82 | 39 | 43 | 80 | 107 | 56 | 98 | 34 | 76 | 22 | 1175 |
| Opakowania ze szkła | 271 | 48 | 62 | 89 | 80 | 202 | 177 | 60 | 150 | 71 | 78 | 146 | 197 | 102 | 179 | 61 | 139 | 40 | 2152 |
| Opakowania z blachy stalowej | 28 | 5 | 6 | 9 | 8 | 21 | 18 | 6 | 16 | 7 | 8 | 15 | 20 | 11 | 19 | 6 | 14 | 4 | 223 |
| Opakowania z aluminium | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 118 |
| Razem | 830 | 133 | 169 | 243 | 220 | 554 | 542 | 166 | 412 | 195 | 215 | 400 | 540 | 279 | 491 | 169 | 380 | 109 | 6046 |

W tabeli 36 przedstawiono prognozę wytwarzania odpadów opakowaniowych w powiecie częstochowskim.

Tabela 36. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w powiecie częstochowskim [Mg/rok]

| Rok | Papier i tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Wielomateriałowe | Blacha stalowa | Aluminium | Drewno i materiały naturalne | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 5174 | 3803 | 1998 | 578 | 520 | 152 | 1761 | 13986 |
| 2004 | 5537 | 3992 | 2141 | 618 | 542 | 157 | 1788 | 14775 |
| 2005 | 5900 | 4180 | 2285 | 659 | 564 | 161 | 1814 | 15563 |
| 2006 | 6111 | 4350 | 2360 | 686 | 571 | 168 | 1862 | 16108 |
| 2007 | 6318 | 4517 | 2433 | 713 | 578 | 175 | 1909 | 16643 |

Tabela 37. Bilans odpadów ulegających biodegradacji w roku 1995 wraz z prognozą na lata 2004, 2005, 2010, 2013, 2015 [Mg]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol Miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady ulegające biodegradacji | 1569 | 165 | 211 | 302 | 273 | 689 | 1025 | 206 | 513 | 242 | 267 | 498 | 671 | 347 | 610 | 210 | 473 | 136 | 8408 |
| 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1014 | 88 | 112 | 161 | 145 | 366 | 663 | 110 | 273 | 129 | 142 | 265 | 357 | 185 | 325 | 111 | 252 | 72 | 4769 |
| Odpady zielone | 123 | 17 | 22 | 31 | 28 | 71 | 80 | 21 | 53 | 25 | 28 | 51 | 69 | 36 | 63 | 22 | 49 | 14 | 803 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 240 | 33 | 42 | 60 | 54 | 137 | 157 | 41 | 102 | 48 | 53 | 99 | 133 | 69 | 121 | 42 | 94 | 27 | 1550 |
| Opakowania z papieru i tektury | 237 | 32 | 41 | 59 | 54 | 135 | 155 | 40 | 101 | 48 | 52 | 98 | 132 | 68 | 120 | 41 | 93 | 27 | 1535 |
| Razem | 1614 | 170 | 217 | 311 | 282 | 710 | 1055 | 212 | 528 | 250 | 275 | 513 | 691 | 358 | 629 | 216 | 487 | 140 | 8657 |
| Poziom odzysku | 94 | 13 | 16 | 23 | 21 | 53 | 61 | 16 | 40 | 19 | 21 | 39 | 52 | 27 | 47 | 16 | 37 | 10 | 604 |
| Pozostałe odpady | 1521 | 157 | 201 | 288 | 260 | 656 | 993 | 196 | 488 | 231 | 254 | 475 | 640 | 331 | 581 | 200 | 451 | 129 | 8052 |
| Do składowania | 1506 | 158 | 203 | 290 | 262 | 661 | 984 | 198 | 492 | 232 | 256 | 478 | 644 | 333 | 586 | 202 | 454 | 131 | 8072 |
| Konieczny dodatkowy recykling | 14 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | 9 | -1 | -4 | -1 | -2 | -4 | -5 | -2 | -4 | -2 | -4 | -1 | -19 |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1026 | 89 | 113 | 163 | 147 | 371 | 670 | 111 | 276 | 130 | 144 | 268 | 361 | 187 | 329 | 113 | 255 | 73 | 4826 |
| Odpady zielone | 124 | 17 | 22 | 32 | 29 | 72 | 81 | 22 | 54 | 25 | 28 | 52 | 70 | 36 | 64 | 22 | 49 | 14 | 813 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 245 | 33 | 43 | 61 | 55 | 140 | 160 | 42 | 104 | 49 | 54 | 101 | 136 | 70 | 124 | 42 | 96 | 28 | 1584 |
| Opakowania z papieru i tektury | 241 | 33 | 42 | 60 | 55 | 138 | 158 | 41 | 102 | 48 | 53 | 100 | 134 | 69 | 122 | 42 | 94 | 27 | 1561 |
| Razem | 1637 | 173 | 220 | 316 | 286 | 720 | 1070 | 215 | 536 | 253 | 279 | 521 | 702 | 363 | 638 | 219 | 494 | 142 | 8784 |
| Poziom odzysku | 103 | 14 | 18 | 26 | 23 | 59 | 67 | 18 | 44 | 21 | 23 | 42 | 57 | 30 | 52 | 18 | 40 | 12 | 665 |
| Pozostałe odpady | 1534 | 159 | 202 | 290 | 263 | 661 | 1002 | 198 | 492 | 233 | 257 | 478 | 645 | 333 | 586 | 201 | 454 | 130 | 8119 |
| Do składowania | 1451 | 153 | 195 | 279 | 253 | 637 | 948 | 191 | 475 | 224 | 247 | 461 | 621 | 321 | 564 | 194 | 438 | 126 | 7777 |
| Konieczny dodatkowy recykling | 83 | 6 | 7 | 11 | 10 | 24 | 54 | 7 | 18 | 9 | 10 | 18 | 24 | 12 | 22 | 7 | 17 | 4 | 341 |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1117 | 97 | 123 | 177 | 160 | 403 | 730 | 121 | 300 | 142 | 156 | 292 | 393 | 203 | 357 | 123 | 277 | 79 | 5252 |
| Odpady zielone | 135 | 19 | 24 | 34 | 31 | 78 | 88 | 23 | 58 | 28 | 30 | 57 | 76 | 39 | 69 | 24 | 54 | 15 | 885 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 260 | 36 | 45 | 65 | 59 | 148 | 170 | 44 | 110 | 52 | 57 | 107 | 144 | 75 | 131 | 45 | 102 | 29 | 1681 |
| Opakowania z papieru i tektury | 269 | 37 | 47 | 67 | 61 | 153 | 176 | 46 | 114 | 54 | 60 | 111 | 150 | 77 | 136 | 47 | 105 | 30 | 1740 |
| Razem | 1781 | 188 | 240 | 344 | 311 | 784 | 1164 | 234 | 583 | 276 | 304 | 567 | 764 | 395 | 694 | 238 | 538 | 154 | 9558 |
| Poziom odzysku | 130 | 18 | 23 | 33 | 29 | 74 | 85 | 22 | 55 | 26 | 29 | 54 | 72 | 37 | 66 | 23 | 51 | 15 | 841 |
| Pozostałe odpady | 1651 | 170 | 217 | 311 | 282 | 709 | 1079 | 212 | 528 | 250 | 275 | 513 | 691 | 357 | 628 | 216 | 487 | 140 | 8717 |
| Do składowania | 1177 | 124 | 158 | 227 | 205 | 517 | 769 | 155 | 385 | 182 | 200 | 374 | 503 | 260 | 458 | 158 | 355 | 102 | 6306 |
| Konieczny dodatkowy recykling | 475 | 46 | 59 | 85 | 77 | 193 | 310 | 58 | 143 | 68 | 75 | 139 | 188 | 97 | 171 | 58 | 132 | 38 | 2411 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1140 | 99 | 126 | 181 | 164 | 412 | 745 | 123 | 307 | 145 | 160 | 298 | 402 | 208 | 365 | 125 | 283 | 81 | 5363 |
| Odpady zielone | 138 | 19 | 24 | 35 | 32 | 80 | 90 | 24 | 60 | 28 | 31 | 58 | 78 | 40 | 71 | 24 | 55 | 16 | 903 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 266 | 36 | 46 | 66 | 60 | 151 | 174 | 45 | 113 | 53 | 59 | 109 | 148 | 76 | 134 | 46 | 104 | 30 | 1717 |
| Opakowania z papieru i tektury | 275 | 38 | 48 | 69 | 62 | 157 | 180 | 47 | 117 | 55 | 61 | 113 | 153 | 79 | 139 | 48 | 108 | 31 | 1777 |
| Razem | 1819 | 192 | 245 | 351 | 318 | 800 | 1188 | 239 | 595 | 281 | 310 | 579 | 780 | 403 | 709 | 243 | 549 | 158 | 9761 |
| Poziom odzysku | 133 | 18 | 23 | 33 | 30 | 76 | 87 | 23 | 56 | 27 | 29 | 55 | 74 | 38 | 67 | 23 | 52 | 15 | 859 |
| Pozostałe odpady | 1686 | 174 | 222 | 318 | 288 | 724 | 1102 | 217 | 539 | 255 | 281 | 524 | 706 | 365 | 642 | 220 | 497 | 143 | 8902 |
| Do składowania | 785 | 83 | 106 | 151 | 137 | 345 | 513 | 103 | 257 | 121 | 134 | 249 | 336 | 174 | 305 | 105 | 237 | 68 | 4204 |
| Konieczny dodatkowy recykling | 902 | 91 | 116 | 167 | 151 | 380 | 589 | 114 | 283 | 134 | 147 | 275 | 371 | 192 | 337 | 115 | 261 | 75 | 4698 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1156 | 100 | 128 | 183 | 166 | 418 | 755 | 125 | 311 | 147 | 162 | 302 | 407 | 211 | 370 | 127 | 287 | 82 | 5438 |
| Odpady zielone | 140 | 19 | 25 | 36 | 32 | 81 | 92 | 24 | 60 | 29 | 31 | 59 | 79 | 41 | 72 | 25 | 56 | 16 | 916 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 263 | 36 | 46 | 66 | 59 | 150 | 172 | 45 | 111 | 53 | 58 | 108 | 146 | 75 | 133 | 46 | 103 | 29 | 1698 |
| Opakowania z papieru i tektury | 300 | 41 | 52 | 75 | 68 | 171 | 196 | 51 | 127 | 60 | 66 | 124 | 167 | 86 | 152 | 52 | 118 | 34 | 1941 |
| Razem | 1859 | 197 | 251 | 360 | 325 | 820 | 1215 | 245 | 610 | 288 | 318 | 593 | 799 | 413 | 726 | 249 | 563 | 161 | 9994 |
| Poziom odzysku | 145 | 20 | 25 | 36 | 33 | 82 | 94 | 25 | 61 | 29 | 32 | 60 | 80 | 42 | 73 | 25 | 57 | 16 | 934 |
| Pozostałe odpady | 1715 | 177 | 226 | 324 | 293 | 737 | 1120 | 221 | 549 | 259 | 286 | 533 | 719 | 372 | 653 | 224 | 506 | 145 | 9060 |
| Do składowania | 722 | 76 | 97 | 139 | 126 | 317 | 472 | 95 | 236 | 111 | 123 | 229 | 309 | 160 | 281 | 97 | 218 | 63 | 3868 |
| Konieczny dodatkowy recykling | 993 | 101 | 129 | 185 | 167 | 421 | 649 | 126 | 313 | 148 | 163 | 304 | 410 | 212 | 373 | 128 | 289 | 83 | 5192 |

Tabela 38. Prognoza powstawania zużytych samochodów w powiecie częstochowskim w latach 2003 – 2015 [szt.]

| Rok | 2003 | 2004 | 2007 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużyte samochody | 1142 | 1947 | 2222 | 1555 | 1333 |

## 4.2. Prognoza ilości i jakości odpadów powstających w sektorze gospodarczym

Prognozowanie zmian w ilościach wytwarzanych odpadów w obszarze działalności gospodarczej na terenie powiatu częstochowskiego w sytuacji głębokich zmian restrukturyzacyjnych w głównych sektorach przemysłowych i ogólnie niekorzystnej koniunktury gospodarczej jest trudne do oszacowania. Brakuje także prognoz rozwoju i zmian w poszczególnych gałęziach przemysłu, rzemiosła i usług w regionie do 2011 roku.

W tej sytuacji można jedynie przyjmować istniejące wskaźniki rozwoju gospodarczego kraju i na tej podstawie dokonywać szacunków ilości przewidywanych powstających odpadów z działalności gospodarczej.

Prognozując rozwój sektora gospodarczego i związaną z nim ilość wytwarzanych odpadów pod uwagę należy wziąć w szczególności tendencje występujące we współczesnej gospodarce. Przyjmując za dokumentami rządowymi „wariant optymistyczny" rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencję, przewiduje się w ciągu najbliższych 15 lat wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu.

Zgodnie z WPGO przyjmuje się, że w dalszej przyszłości – po 2006r. w ramach noworealizowanych inwestycji i modernizacji istniejących zakładów z uwagi na wprowadzanie nowoczesnych technologii mało- i bezodpadowych ewentualny wzrost produkcji nie wpłynie wprost na zwiększenie się ilości wytwarzanych odpadów. Wyjątek będą stanowić te sektory gospodarki, w których można się spodziewać wzrostu odpadów w związku z przewidywaną aktywizacją tego sektora po wejściu do UE – w szczególności dotyczy to działalności rolno-spożywczej.

Na obszarach wiejskich powinna zmniejszać się liczba osób żyjących z rolnictwa natomiast wzrastać liczba osób świadczących usługi dla rolnictwa i rolników.

Jak zapisano w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, doświadczenia światowe wskazują, że na każde 1% wzrostu PBK przypada 2% wzrost ilości wytwarzanych odpadów.

Na ilość odpadów wpływ mają również czynniki demograficzne. Do roku 2015 sytuacja demograficzna powiatu częstochowskiego nie ulegnie istotnym zmianom, dlatego nie wpłynie to znacząco na ilość powstających w tym czasie odpadów z działalności gospodarczej na terenie powiatu.

Do 2007 ponadto przewiduję się zmianę bilansu odpadów, ze względu na wprowadzanie i udoskonalanie systemów i ewidencji i zbiórki odpadów. Na zmianę bilansu odpadów wpłynie tzw. „szara strefa odpadowa” (składająca się w przeważającej mierze ze źródeł rozproszonych - małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych), która w skali całego kraju stanowi 2 – 8% całości obecnego strumienia odpadów.

W tym kontekście przewiduje się, że w najbliższej przyszłości (lata 2003 – 2006) w powiecie częstochowskim zostanie utrzymany obecny poziom wytwarzania odpadów, gdyż są to odpady całkowicie zagospodarowywane a więc nie spowoduje to zwiększenia ilości odpadów składowanych.

W dalszej perspektywie czasowej przewiduje się relatywne zmniejszenie (w stosunku do wzrostu produkcji w sektorze gospodarczym) wytwarzanych odpadów, w związku z wprowadzaniem technologii mało- i bezodpadowych. W powiecie dotyczyć to będzie przedsiębiorstw branży spożywczej (mleczarnie, ubojnie itp.). Można liczyć na ograniczanie ilości odpadów w obszarze spalania paliw energetycznych a zwłaszcza w zakładach posiadających kotłownie małych i średnich mocy. Zastępowanie węgla gazem lub olejem może spowodować ograniczenie powstawania odpadów o około 10% w stosunku do aktualnego stanu.

## 4.3.Prognoza ilości i jakości odpadów niebezpiecznych

Opracowanie prognozy powstawania odpadów niebezpiecznych zarówno w horyzoncie krótkoterminowym, jak i długoterminowym jest bardzo trudne ze względu na niestabilną sytuację gospodarki.

W oparciu o wskaźniki Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przyjęto dla powiatu częstochowskiego następującą prognozę powstawania odpadów niebezpiecznych pochodzących z przemysłu i innej działalności gospodarczej (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest) przyjmując rok 2001 za 100 %.

- 2003 r -102,0 %

- 2006 r -103,2 %,

- 2010 r -104,0 %,

- 2011 r -104,7 %.

W oparciu ww. założenia prognozuje się następujące ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu częstochowskiego:

- rok 2001	- 56,53 Mg/rok

- rok 2003	- 57,66 Mg/rok

- rok 2006	- 58,34 Mg/rok

- rok 2010	- 58,79 Mg/rok

- rok 2014	- 59,18 Mg/rok

### 4.3.1. Odpady zawierające PCB

Zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010r. mają zostać oczyszczone wszelkie instalacje zawierające ww. substancje. W związku z brakiem informacji na temat ilości wyrobów zawierających PCB na terenie powiatu częstochowskiego konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów PCB w gminach powiatu na podstawie, której będzie oparty ewentualny harmonogram likwidacji odpadów PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2006) oraz całkowita likwidacja PCB jako część programu wojewódzkiego (do roku 2010).

### 4.3.2.Odpady zawierające azbest

Od 1997 r istnieje zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 161 poz. 628). W maju 2002r rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Uwzględniając żywotność wyrobów cementowo – azbestowych program zakłada realizację usuwania tych wyrobów z budynków i budowli do 2032r. . Do chwili obecnej obiekty zawierające azbest pozostają niezinwentaryzowane.

W związku z koniecznością usunięcia materiałów zawierających azbest z dziedziny komunalnej i gospodarczej należy w bliższej i dalszej perspektywie liczyć się ze wzrostem tego odpadu. Jego ilości na terenie powiatu częstochowskiego będą możliwe do oszacowania w wyniku realizacji gminnych programów inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

### 4.3.3.Akumulatory i baterie

Ilość zużytych akumulatorów można powiązać z obserwowanym wzrostem użytkowanych samochodów gdyż 90% ilości zużytych akumulatorów powstaje w transporcie, zarówno podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych użytkowników. Na poziomie powiatu trudno jest przeprowadzić wiarygodną, indywidualną prognozę.

### 4.3.4.Odpady medyczne i weterynaryjne

Opierając się na prognozach zawartych w KPGO należy liczyć się z systematycznym wzrostem specyficznych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ich ilość jest jednak trudna do określenia. Zakłada się, że ilość ta będzie wzrastać wolniej aniżeli wzrost poziomu i ilości usług. Wynika to zarówno z trudnej sytuacji finansowej służby zdrowia jak i spodziewanego wdrożenia programu gospodarki odpadami.

### 4.3.5.Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Branża wyrobów elektrycznych i elektronicznych cechuje się najwyższym tempem rozwojowym. Wg KPGO dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest trzykrotnie wyższa od pozostałych odpadów. Postęp techniczny sprawia, że urządzenia tej grupy szybko tracą znamiona nowoczesności i są zastępowane urządzeniami nowej generacji.

W skali powiatu przewiduje się, że w roku 2006 ilość tych odpadów wyniesie 538,51 Mg i stanowić będzie 2,77% ogólnej ilości odpadów w województwie.

### 4.3.6.Zużyty sprzęt AGD

W skali powiatu przewiduje się, że roczna ilość zużytego sprzętu AGD wyniesie 457,74 Mg i stanowić będzie 2,8% ogólnej ilości odpadów w województwie.

### 4.3.7.Pestycydy

Na podstawie bieżącej podaży rynkowej środków ochrony roślin i ich wysokich cen szacuje się, że obecnie przeterminowaniu ulegają niewielkie ich ilości. Powstają natomiast odpady opakowaniowe, które zgodnie z ustawą o opakowaniach (Dz.U. Nr 63, poz. 638, 2001 r.) powinny trafiać do producenta lub importera. Zgodnie z ww. ustawą są oni obowiązani do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, w tym niebezpiecznych dla środowiska (kod: 15 01 10*).

Tak więc w grupie tych odpadów problem stanowią substancje zdeponowane obecnie w magazynach. Konieczna w związku z tym będzie likwidacja wszystkich nagromadzonych odpadów (do 2010r.).

### 4.3.8.Wyeksploatowane pojazdy i zużyte opony

Na terenie powiatu nie ma legalnej stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów. Tym niemniej, uwzględniając aktualny stan wiekowy parku pojazdów i obserwowana tendencja wymiany starych pojazdów (głownie tych sprowadzonych z zagranicy w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych) na nowe, należy liczyć się z istotnym wzrostem ilości złomowanych pojazdów.

Wg prognozy WPGO ilość wraków samochodowych na terenie powiatu częstochowskiego wyniesie od 1142 w roku 2003 poprzez 2222 w roku 2007, a następnie spadnie do 1555 w roku 2010 i 1333 w 2015.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) wprowadza zakaz składowania opon, na mocy Ustawy z dn. 27 lipca 2001 (Dz. U. Nr 100 poz. 1085) zakaz ten wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003r – dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006r – dla części opon. Na mocy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późniejszymi zmianami) nałożony został na producentów i importerów opon wprowadzanych na rynek obowiązek odzysku zużytych opon.

Obecnie wg danych ogólnokrajowych stopień zagospodarowania opon jest niewielki i wynosi średnio 35%, w tym bieżnikownie stanowi około 15%, recykling materiałowy około 7% natomiast wykorzystanie energetyczne – 13%. Pozostałe 65% to składowanie, również w lasach bądź spalanie w niekontrolowanych warunkach.

Sytuacja ta musi ulec znaczącej poprawie, gdyż wg postanowień ustawy o obowiązkach producentów oraz opłacie produktowej i depozytowej, stopień odzysku zużytych opon powinien wzrosnąć do 50% w roku 2004, a w roku 2007 osiągnąć wartość do 75%. Należy także uwzględnić fakt, iż w perspektywie lat 2003-2014 przewidywany jest ciągły wzrost ilości wycofanych z eksploatacji opon i szacuje się, że w skali roku przyrost ten będzie wynosił około 3-5% rocznie.

# 5. Cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

Projekt planu gospodarki odpadami dla powiatu częstochowskiego zgodnie z przyjętymi kierunkami dotyczącymi gospodarki odpadami w „II Polityce Ekologicznej Państwa”, „Krajowym Planie Gospodarki Odpadami”, „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego” oraz „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami” zakłada odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich rodzajów odpadów powstających na terenie powiatu w długim horyzoncie czasowym, a także monitorowanie, ewentualnie usunięcie zagrożeń związanych z odpadami już nagromadzonymi, oraz rekultywację terenu.

W szczególności:

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% (w stosunku do ilości z 1990 roku) i tym samym ograniczenie ilości powstających opadów przemysłowych,

- wycofanie z produkcji i użytkowania materiałów niebezpiecznych, ograniczenie ilości powstających odpadów niebezpiecznych o 20%,

- wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji, między innymi w celu ograniczenia ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie maksimum 300 kg/M/rok

- likwidacja mogilników (magazynów) i „dzikich” składowisk śmieci,

- likwidacja odpadów azbestu oraz zawierających PCB,

- kompleksowe wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu w celu uzyskania co najmniej 15% recyklingu tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury oraz 25% recyklingu materiałów opakowaniowych,

- ograniczenie ilości składowanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji-docelowo o 65% w stosunku do roku 1995

- kompostowanie odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na terenach wiejskich oraz małych miast.

Najważniejszym zadaniem strategicznym powiatu w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu będzie szereg przedsięwzięć, m.in. doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji odpadów i gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

W realiach powiatu częstochowskiego głównym celem gospodarki odpadami jest i będzie zintensyfikowanie działań organizacyjnych i technologicznych umożliwiających maksymalny, możliwy do osiągnięcia stopień odzysku wytwarzanych odpadów.

Możliwości i kierunki rozwoju powiatu oraz szczegółowa lokalizacja inwestycji uzależnione są w znacznym stopniu od obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Zapisy w ww. planach decydują o możliwości oraz skali realizacji przedsięwzięć na terenach gmin. W szczególności ma to znaczenie dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej np. w gospodarce odpadami.

Szczegółowe propozycje działań inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami powinny powstawać na poziomie gminnym i być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i gminnym programem gospodarki odpadami, a działania koordynacyjne powiatu polegać na opiniowaniu i wydawaniu decyzji administracyjnych.

Z godnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66 poz.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.), założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami przedstawiono w odniesieniu do dwóch czteroletnich okresów czasu:

-	2004 – 2007 cele krótkoterminowe,

-	2008 –2015 cele długoterminowe.

## 5.1. Odpady powstające w sektorze komunalnym

Cele krótkoterminowe – 2004 – 2007

- wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska poprzez objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów;

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym szczególnie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- działania dostosowawcze istniejących składowisk na terenie powiatu do standardów UE.

- podnoszenia świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców powiatu,

Cele długoterminowe – 2008 – 2015

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- dalsze działania dostosowawcze istniejących składowisk na terenie powiatu do standardów UE,

- zamykanie składowisk lokalnych nie spełniających standardów UE

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Zadania ilościowe

Zadania ilościowe zostały skoncentrowane na rozwoju selektywnej zbiórki i odzysku czterech strumieni odpadów:

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlano-remontowe,

- odpady niebezpieczne.

#### A) odzysk odpadów ulegających biodegradacji

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić wagowo:

- w 2010 roku – 75%

- w 2013 roku – 50%

- w 2020 roku – 35%

w stosunku do całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzonych w 1995 roku. Oznacza to, że w najbliższym czasie należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów składowanych oraz rozpocząć wdrażanie technologii ich przetwarzania.

Przyjęto następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji przewidziane do odzysku i unieszkodliwienia (poza składowaniem) w powiecie częstochowskim:

- w 2005r. – 341 Mg

- w 2010r. – 2411 Mg

- w 2013r. – 4698 Mg

- w 2015r. – 5192 Mg

W tabeli 37 przedstawiono prognozę odpadów ulegających biodegradacji przewidziane do odzysku i unieszkodliwienia w rozbiciu na poszczególne gminy.

Możliwości odzysku tych odpadów uzależnione będą od warunków lokalnych, a także możliwości finansowych poszczególnych gmin.

Do głównych instrumentów służących promowaniu procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jako alternatywie dla ich składowania, należy zaliczyć politykę opłat za składowanie. Cena za przyjmowanie odpadów do składowania powinna być na takim poziomie, by zachęcać do innych rozwiązań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Generalnie przyjąć można zgodnie z założeniami krajowego planu gospodarki odpadami, że w pierwszym okresie realizacji planu dominować będą biologiczne metody recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, czyli metody kompostowania i fermentacji beztlenowej natomiast w perspektywie dalszej termiczne przekształcanie odpadów ( w tym z wykorzystaniem na cele energetyczne).

B) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary (nie mieszczą się do standardowych pojemników) wymagają odrębnego traktowania.

Zgodnie z wytycznymi KPGO, zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki tych odpadów w odniesieniu do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych:

- do roku 2006 - 20% odzysku,

- do roku 2010 - 60% odzysku,

- do roku 2014 - 80% odzysku.

Dla powiatu zostały ustalone następujące limity:

- do roku 2006 – 446 Mg/rok,

- do roku 2010 – 1405 Mg/rok,

- do roku 2015 – 1988 Mg/rok.

W tabeli 39 przedstawiono prognozę odpadów wielkogabarytowych przewidziane do odzysku i unieszkodliwienia w rozbiciu na poszczególne gminy.

Dla powiatu częstochowskiego, w większości o zabudowie wiejskiej, rozwiązaniem selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mógłby być mobilny punkt dla odpadów wielkogabarytowych. Równocześnie konieczne jest zapewnienie recyklingu ww. odpadów, oraz zapewnienie zbytu na odzyskane surowce.

C) wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania

Zgodnie z KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki tych odpadów odniesiony do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów budowlanych:

- do roku 2006 - 15% odzysku,

- do roku 2010 - 40% odzysku,

- do roku 2014 - 60% odzysku.

Dla powiatu zostały ustalone następujące limity:

- do roku 2006 – 675 Mg/rok,

- do roku 2010 – 1968 Mg/rok,

- do roku 2015 – 3291 Mg/rok.

W tabeli 39 przedstawiono prognozę odpadów budowlano-remontowych przewidziane do odzysku i unieszkodliwienia w rozbiciu na poszczególne gminy.

Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych powinny zajmować się specjalne zakłady usytuowane w pobliżu lub na terenie składowisk odpadów komunalnych. Zakłady te powinny być wyposażone w linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne) i doczyszczania dowiezionych odpadów budowlanych.

D) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania

Aktualnie w powiecie jaki i całym województwie śląskim selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wchodzących do strumienia odpadów komunalnych funkcjonuje w niewielkim zakresie. Zgodnie z KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki tych odpadów odniesiony do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych:

- do roku 2006 - 15% odzysku,

- do roku 2010 - 50% odzysku,

- do roku 2014 - 80% odzysku.

Dla powiatu zostały ustalone następujące limity:

- do roku 2006 – 42 Mg/rok,

- do roku 2010 – 147 Mg/rok,

- do roku 2015 – 250 Mg/rok.

W tabeli 39 przedstawiono prognozę odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wydzielenia i unieszkodliwienia w rozbiciu na poszczególne gminy.

Podstawowym przedsięwzięciem powinno być zorganizowanie na terenie każdej gminy systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych – obejmującego docelowo 100% mieszkańców.

Odbiór tych odpadów winien być przez gminę (jako jednostkę odpowiedzialną za gospodarkę odpadami) powierzony specjalistycznej firmie wywozowej spełniającej wymogi określone w warunkach przetargu.

Dla powiatu rozwiązaniem selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych mógłby być mobilny punkt zbiórki tych odpadów oraz punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON), zlokalizowany przy składowisku regionalnym.

Ważnym aspektem w zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych jest gotowość mieszkańców do selektywnej zbiórki tych odpadów. Wymaga to przeprowadzenia w każdej gminie odpowiednich akcji kształtowania świadomości społecznej, akcji szkoleń w różnych środowiskach.

Tabela 39. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych, niebezpiecznych [Mg/rok]

| Gminy | Blachownia miasto | Blachownia wieś | Dąbrowa zielona | Janów | Kamienica Polska | Kłomnice | Koniecpol miasto | Koniecpol wieś | Konopiska | Kruszyna | Lelów | Mstów | Mykanów | Olszyn | Poczesna | Przyrów | Rędziny | Starcza | Powiat ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady wielkogabarytowe | 33 | 11 | 14 | 20 | 18 | 46 | 22 | 14 | 34 | 16 | 18 | 33 | 45 | 23 | 41 | 14 | 32 | 9 | 446 |
| Odpady budowlane | 50 | 17 | 21 | 31 | 28 | 70 | 33 | 21 | 52 | 25 | 27 | 51 | 68 | 35 | 62 | 21 | 48 | 14 | 675 |
| Odpady niebezpieczne | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 42 |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady wielkogabarytowe | 105 | 35 | 45 | 64 | 58 | 146 | 69 | 44 | 109 | 51 | 57 | 105 | 142 | 73 | 129 | 44 | 100 | 29 | 1405 |
| Odpady budowlane | 147 | 49 | 63 | 90 | 81 | 204 | 96 | 61 | 152 | 72 | 79 | 148 | 199 | 103 | 181 | 62 | 140 | 40 | 1968 |
| Odpady niebezpieczne | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 15 | 7 | 5 | 11 | 5 | 6 | 11 | 15 | 8 | 14 | 5 | 10 | 3 | 147 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady wielkogabarytowe | 149 | 50 | 63 | 91 | 82 | 206 | 97 | 62 | 154 | 73 | 80 | 149 | 201 | 104 | 183 | 63 | 142 | 41 | 1988 |
| Odpady budowlane | 246 | 82 | 105 | 150 | 136 | 342 | 161 | 102 | 254 | 120 | 133 | 247 | 333 | 172 | 303 | 104 | 235 | 67 | 3291 |
| Odpady niebezpieczne | 19 | 6 | 8 | 11 | 10 | 26 | 12 | 8 | 19 | 9 | 10 | 19 | 25 | 13 | 23 | 8 | 18 | 5 | 250 |

## 5.2. Odpady opakowaniowe

Założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami opakowaniowymi

W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest zgodnie z obowiązującym prawem osiągnięcie do końca 2007r. następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:

- odzysku w wysokości 50%,

- recyklingu w wysokości 25%.

W okresie powyżej 2007r. poziomy odzysku i recyklingu uzgodnione zostaną z Komisją Europejską zgodnie z projektem Dyrektywy z 2001r. Projekt ten przewiduje wprowadzenie następujących poziomów:

- odzysk w granicach 60-75%,

- recykling w granicach 55-70%.

W tabeli 40 przedstawiono prognozę odpadów opakowaniowych, które powinny zostać poddane recyklingowi w powiecie częstochowskim.

Tabela 40. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi w powiecie częstochowskim [Mg/rok]

| Rok | Papier i tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Wielomateriałowe | Blacha stalowa | Aluminium | Drewno i materiały naturalne | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 1966 | 609 | 200 | 46 | 42 | 30 | 123 | 3016 |
| 2004 | 2160 | 878 | 300 | 74 | 60 | 39 | 161 | 3671 |
| 2005 | 2478 | 1212 | 411 | 105 | 79 | 48 | 200 | 4534 |
| 2006 | 2750 | 1522 | 519 | 137 | 103 | 59 | 242 | 5332 |
| 2007 | 3033 | 1807 | 608 | 178 | 116 | 70 | 286 | 6098 |
| 2008-2010 | 3159 | 2258 | 608 | 178 | 173 | 79 | 286 | 6743 |
| 2011-2015 | 3159 | 2710 | 608 | 178 | 202 | 87 | 286 | 7232 |

## 5.3. Odpady z sektora gospodarczego

Założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego

Proponowane cele w dziedzinie gospodarowania odpadami dotyczą przede wszystkim wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe bieżące zarządzanie strumieniami odpadów, a także intensyfikacji prac badawczych i rozwojowych gwarantujących minimalizację ilości powstających odpadów, zwiększenie stopnia ich wykorzystania i skuteczną kontrolę wpływu na środowisko.

Zgodnie z WPGO z rozwiązań organizacyjnych na terenie powiatu za najważniejsze uznaje się:

- wprowadzenie pełnej ewidencji odpadów na terenie powiatu i stworzenie systemu banku o odpadach w celu weryfikacji ilości i jakości odpadów powstających w działalności gospodarczej,

- rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych i w działalności rzemieślniczej,

- organizację systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i rzemiośle,

- dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, wykorzystujących wszystkie składniki przerabianych surowców,

- wprowadzenie do planów gospodarki odpadami na poziomie i gminy zadań dotyczących wykorzystania odpadów przemysłowych,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów i zakładów rzemieślniczych mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania,

- prowadzenia szerokiej edukacji ekologicznej z zakresu zapobiegania powstawania i wykorzystywania odpadów przemysłowych.

#### Minimalizacja odpadów w sektorze gospodarczym

Bardzo ważnym zagadnieniem jest minimalizacja wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym. Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów jest, więc najbardziej pożądaną strategią gospodarki odpadami.

Jedną z metod minimalizacji ilości i toksyczności odpadów jest wprowadzenie w zakładach zasad tzw. Czystszej Produkcji. Idea CP kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń "u źródła", czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym. Ideałem Czystszej Produkcji jest produkcja bezodpadowa. Idea ta funkcjonuje na terenie województwa w postaci deklaracji regionu oraz udziału zakładów w szkołach „czystszej produkcji”.

Kolejną metodą jest wprowadzanie przez podmioty gospodarcze systemu zarządzania środowiskowego według norm ISO serii 14 000. Norma ISO 14 001 jest przydatna dla przedsiębiorstw o dowolnym charakterze i wielkości. Norma ta określa wymagania, które umożliwiają sformułowanie polityki i celów działalności organizacji, jej wyrobów i usług, które mogą oddziaływać na środowisko i które organizacja może kontrolować. Jednym z celów powinna być minimalizacja wytwarzanych odpadów. Część zakładów województwa posiada już takie certyfikaty.

Tak, więc gospodarka odpadami przemysłowymi powinna być w kręgu zainteresowań administracji samorządowej wszystkich szczebli. Dotyczy to zwłaszcza udzielania pomocy jednostkom i zakładom produkcyjnym w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej, a także ustalania regionalnych wskaźników materiałochłonności i poziomu powstawania odpadów oraz ich wykorzystywania.

## 5.4. Odpady niebezpieczne

Założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami niebezpiecznymi

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w WPGO główne cele i zadania do realizacji w tej dziedzinie w powiecie to:

- stworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz szkolnictwie i sektorze medycznym,

- całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 r.,

- unieszkodliwianie odpadów powstających przy demontażu wyrobów zawierających azbest,

- całkowita likwidacja mogilników (magazynów z odpadami zawierającymi pestycydy) ,

- ograniczenie obciążenia środowiska odpadami niebezpiecznymi zdeponowanymi na składowiskach,

Powyższe zamierzenia muszą być poprzedzone wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych polegających na:

- wprowadzeniu, na szczeblu powiatu, pełnej ewidencji odpadów niebezpiecznych i stworzeniu banku danych o odpadach powstających w przemyśle, MSP, sektorze usług, szkolnictwie i sektorze medycznym,

- opracowaniu na szczeblu powiatu i gmin systemu szerokiej edukacji społeczeństwa o substancjach niebezpiecznych i ich wpływie na zdrowie.

Założenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Z analizy stanu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wynika, że odpady z większych jednostek gospodarczych powiatu częstochowskiego są w całości zagospodarowywane i unieszkodliwiane we własnym zakresie.

Problemem jest wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpadów powstających w jednostkach rozproszonych (gospodarstwa domowe, MSP, sektor instytucji medycznych, szkolnictwo itp.).

Dla powiatu częstochowskiego istotne są następujące jego założenia:

- utworzenia na terenie powiatu co najmniej jednego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców i małych producentów tzw. Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),

- opracowanie procedur transportu i kontroli odpadów niebezpiecznych na drodze od wytwórcy/odbiorcy odpadu do instalacji wykorzystania/unieszkodliwiania,

- udział lokalnych władz samorządowych oraz administracji państwowej w działaniach organizacyjnych oraz stworzeniu w systemie gospodarki odpadami niebezpiecznymi powiązań funkcjonalnych.

System selektywnej zbiórki odpadów jest zadaniem złożonym, dlatego podstawowym warunkiem wdrożenia jest gotowość mieszkańców do realizowania tego zadania. Wymaga to odpowiedniej akcji propagandowo-edukacyjnej.

# 6. Projektowany system gospodarki odpadami

Nowe prawo polskie reguluje obowiązki samorządów i podmiotów gospodarczych z zakresu gospodarki odpadami. W perspektywie najbliższych lat powinno nastąpić ograniczenie ilości składowanych odpadów a wzrosnąć muszą ilości odzyskiwanych odpadów komunalnych oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Preferowane będą metody przeróbki i kompostowania. W sektorze przemysłowym wzrosnąć powinno wykorzystanie odpadów przemysłowych.

Biorąc pod uwagę przyjmowane w niniejszym planie limity redukcji odpadów kierowanych na składowiska, w tym odpadów niebezpiecznych, proponuje się prowadzenie w skali powiatu wspólnej polityki gmin wobec wybranych strumieni odpadów komunalnych i niebezpiecznych.

W obszarze odpadów z działalności gospodarczej obowiązki zagospodarowania czy odzysku spoczywają na podmiotach gospodarczych.

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi na terenie powiatu wymagać będzie znacznych środków finansowych oraz potencjału organizacyjnego i technicznego, pozwalającego sprostać wymaganiom prawnym. Prowadzenie wspólnej polityki przez gminy stwarza szansę osiągnięcia zakładanych limitów redukcji ilości odpadów kierowanych na składowiska.

Podstawowym celem do osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami w powiecie jest ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych. Będzie to możliwe pod warunkiem wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami.

Projekt systemu zakłada odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich odpadów powstających na terenie powiatu w długim horyzoncie czasowym, a także usunięcie zagrożeń związanych z odpadami już nagromadzonymi i rekultywację terenu. Odpady komunalne powstające w powiecie będą unieszkodliwiane w ramach wywozu na istniejące na terenie powiatu składowiska (w większości przypadków w Młynku Sobuczynie gm. Poczesna, także w gminie Konopiska oraz w Koniecpolu). Składowisko w gminie Przyrów jako nie perspektywiczne i nie spełniające norm ochrony środowiska należy zamknąć i zrekultywować.

Podstawowym ogniwem systemu będzie rozbudowa składowiska odpadów w Młynku Sobuczynie pozwalająca na:

- ujęcie i energetyczne wykorzystanie biogazu

- sortowanie odpadów

- kompostownie odpadów

- organizację punktu selektywnej zbiórki, magazynowania i przerobu odpadów remontowo-budowlanych

- organizację punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych

Ogólne zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych, przeznaczonych do składowania oznaczać będzie zmniejszenie obciążenia dla środowiska. Dlatego bardzo istotnym elementem systemu jest wdrożenie i doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów oraz objęcie nią wszystkich mieszkańców powiatu. Plan rozwoju selektywnej zbiórki odpadów w poszczególnych gminach przedstawiono w tabeli 41.

Tabela 41. Planowana organizacja i rozwój selektywnej zbiórki odpadów w gminach powiatu częstochowskiego

| Lp. | Gmina | Organizacja selektywnej zbiórki |
| --- | --- | --- |
| 1 | Blachownia | ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe, budowlano-remontowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 2 | Dąbrowa Zielona | wielkogabarytowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 3 | Janów | wielkogabarytowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 4 | Kamienica Polska | wielkogabarytowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 5 | Kłomnice | wielkogabarytowe, budowlano-remontowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 6 | Koniecpol | ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe, budowlano-remontowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 7 | Konopiska | wielkogabarytowe, budowlano-remontowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 8 | Kruszyna | wielkogabarytowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 9 | Lelów | wielkogabarytowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 10 | Mstów | wielkogabarytowe, budowlano-remontowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 11 | Mykanów | wielkogabarytowe, budowlano-remontowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 12 | Olsztyn | wielkogabarytowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 13 | Poczesna | wielkogabarytowe, budowlano-remontowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 14 | Przyrów | wielkogabarytowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 15 | Rędziny | wielkogabarytowe, budowlano-remontowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |
| 16 | Starcza | wielkogabarytowe, szkło, tworzywa sztuczne, złom, niebezpieczne |

Rozbudowa systemu segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych połączona z akcją edukacyjną przyczyni się do oszczędniejszego gospodarowania zasobami środowiska. Rozwiązanie problemu odpadów wielkogabarytowych, pełne zagospodarowanie gruzu budowlanego oraz zmniejszenie ilości odpadów mineralnych powstających w procesach grzewczych, przyczynią się do ochrony powierzchni ziemi.

Wdrożenie planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzić będzie do likwidacji niekontrolowanego deponowania ich w środowisku. W rezultacie zmniejszone zostanie zagrożenie zanieczyszczeniem gleb i wód, zarówno powierzchniowych jak podziemnych. Rozwiązanie gospodarki odpadami będzie warunkiem skutecznej ochrony i wykorzystania zasobów krajobrazowych powiatu, jak i ochrony zasobów wód podziemnych o potencjalnym znaczeniu użytkowym. Bieżąca likwidacja dzikich wysypisk jest ważnym i kosztownym problemem dla gmin.

Kompostowanie odpadów organicznych przyczyni się do uzyskania humusu, niezbędnego w rekultywacji terenów zdegradowanych lub stworzy możliwość jego gospodarczego wykorzystania, np. wraz z osadami ściekowymi jako nawóz.

Opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika, że w nadchodzących latach następować będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów powstających na terenach gmin, z rosnącym udziałem frakcji organicznej; przejściowo może także nastąpić wzrost udziału tworzyw sztucznych oraz azbestu.

Propozycja docelowego systemu gospodarki odpadami oparta jest o wywóz odpadów komunalnych na istniejące na terenie powiatu składowiska odpadów, dlatego nie przewiduje się budowy nowych składowisk.

Najważniejszym zadaniem strategicznym powiatu w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu będzie szereg przedsięwzięć, m.in. doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji odpadów i gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Przykładem może tu być porozumienie polsko – duńskie, na podstawie którego w dziewięciu gminach powiatu tj. Dąbrowie Zielonej, Przyrowie, Kłomnicach, Janowie, Konopiskach, Lelowie, Kruszynie, Blachowni i Kamienicy Polskiej planuje się wprowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi uwzględniającego ich segregację i maksymalny odzysk surowców wtórnych.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu częstochowskiego i kłobuckiego. W ramach projektu przewiduje się uruchomienie w szerokim zakresie odzysku frakcji użytecznych i tym samym ograniczenie ilości odpadów, które będą podlegać unieszkodliwieniu poprzez składowanie.

Zakres projektu obejmuje:

- Usługi konsultingowe: planowanie gospodarki odpadami, zalecenia dla optymalizacji gospodarki i kolejności działań, dokumentacja techniczna dla pozyskania wymaganych prawem pozwoleń, dokumentacja przetargowa i udział w procedurze przetargowej

- Rozwój instytucjonalny i wypracowanie nowego podejścia do zagadnień ochrony środowiska i gospodarki odpadami, propozycje struktur organizacyjnych i lokalnych regulacji na bazie standardów unijnych

- Dostawy wyposażenia technicznego dla wdrożenia odzysku i recyklingu surowców wtórnych oraz stacji przeładunkowych

Projekt przewiduje uruchomienie sortowni surowców na terenie składowiska w Młynku-Sobuczynie o wydajności 15 000 Mg/rok oraz utworzenie stacji przeładunkowej w gminie Wręczyca (powiat kłobucki) o wydajności 25 000 Mg/rok.

Ponadto pomoc zagraniczna obejmuje również dostarczenie gniazd do recyklingu w 9 gminach, kontenerów do selektywnej zbiórki oraz 2 pras.

Partnerem zagranicznym jest firma duńska – Aaen Consulting Engineers, a list intencyjny podpisano 31.08.2000 roku.

Planowana w czerwcu 2002 data rozpoczęcia projektu (czas trwania projektu 24 miesiące) z powodu braku źródeł finansowania została przesunięta.

Część zadań powiatowego planu gospodarki odpadami wynika z konieczności włączenia się w regionalne i lokalne systemy gospodarki odpadami (np. działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu, odpadów weterynaryjnych, działania w zakresie wydzielenia i wykorzystania odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych, współpraca z sektorem MŚP, działania edukacyjne itd.). Plan redukcji w powiecie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów przedstawiono w tabeli 37. Tabela 39 zawiera poziomy odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych, niebezpiecznych [Mg/rok].

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami przemysłowymi jest: ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w ostateczności ich bezpieczne składowanie. W realiach powiatu częstochowskiego odpady przemysłowe nie stanowią istotnego problemu, a głównym celem gospodarki odpadami jest i będzie zintensyfikowanie działań organizacyjnych i technologicznych umożliwiających maksymalny, możliwy do osiągnięcia stopień odzysku wytwarzanych odpadów. W sektorach przemysłu rolno-spożywczego, winno się również dążyć do dalszego zwiększania stopnia odzysku odpadów.

Na poziomie powiatowego planu gospodarki odpadami nie ma podstaw rozstrzygania i podejmowania konkretnych decyzji o przyjęciu określonej technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów w poszczególnych gminach, które formułować będą gminne plany gospodarki odpadami, a decyzje zapadną na podstawie szczegółowych analiz lokalizacyjnych, opracowanych studiów wykonalności oraz przeprowadzonych postępowań ofertowych.

Generalnie przyjąć można zgodnie z założeniami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, że w pierwszym okresie realizacji planu dominować będą biologiczne metody recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, czyli metody kompostowania i fermentacji beztlenowej. Rozwój metod kompostowania (w szczególności na terenach zabudowy wielorodzinnej) wiąże się głównie z wysegregowanymi w wyniku selektywnej zbiórki – odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji, osadami ściekowymi, odpadami z przemysłu spożywczego, a także odpadami tzw. zielonymi z porządkowania terenów zielonych. Prognoza zwiększającej się ilości odpadów organicznych na rozpatrywanym obszarze wskazuje między innymi sposób prowadzenia procesu. Można rozpatrywać w warunkach powiatu częstochowskiego możliwość prowadzenia procesu jednoetapowo w warunkach naturalnych jako metody najprostszego odzysku organicznej masy, w tym:

- kompostowanie domowe na własny użytek jako sposobu minimalizacji ilości odpadów trafiających do ogólnego strumienia,

- kompostowanie w pryzmach napowietrzanych sztucznie lub poprzez przerzucanie.

Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych

Aktualnie w województwie śląskim selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wchodzących do strumienia odpadów komunalnych funkcjonuje w niewielkim zakresie. Podstawowym przedsięwzięciem winno być zorganizowanie na terenie każdej gminy systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych – obejmującego docelowo 100 % mieszkańców.

Odbiór tych odpadów winien być przez gminę (jako jednostkę odpowiedzialną za gospodarkę odpadami) powierzony specjalistycznej firmie wywozowej spełniającej wymogi określone w warunkach przetargu.

Lokalne składnice odpadów niebezpiecznych, ich ilość w danej jednostce administracyjnej i wielkość – uzależnione są od wielkości i charakteru gminy.

W każdym przypadku będzie to indywidualna decyzja miejscowych władz poprzedzona przeprowadzoną analizą warunków lokalnych.

Kolejnym warunkiem uzyskania efektów w zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych jest gotowość mieszkańców do selektywnej zbiórki tych odpadów. Wymaga to przeprowadzenia w każdej gminie odpowiednich akcji kształtowania świadomości społecznej, akcji szkoleń w różnych środowiskach.

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie powiatu powinny dążyć do dalszego zwiększenia odzysku wytwarzanych odpadów, prowadząc działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii  wraz z ich wykorzystaniem zgodnie z procesami wymienionymi w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach. Odpady, których nie można wykorzystać, powinny podlegać unieszkodliwianiu z zastosowaniem procesów przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach, w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Możliwości i kierunki rozwoju miasta, gminy i powiatu oraz szczegółowych lokalizacji inwestycji uzależnione są w znacznym stopniu od obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Jego zapisy decydują o możliwości oraz skali realizacji przedsięwzięć na terenie gminy. W szczególności ma to znaczenie dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej np. w gospodarce odpadami.

Edukacja – jest to jeden z najważniejszych czynników przy wdrażaniu całego systemu gospodarki odpadami, ponieważ aktywny udział muszą w nim wziąć członkowie poszczególnych społeczności. Edukację należy prowadzić począwszy od przedszkoli poprzez szkoły, spotkania gminne, w lokalnych mediach publicznych, plakaty i ulotki wywieszane w miejscach publicznych lub roznoszonych w postaci folderów reklamowych do poszczególnych domów i mieszkań.

Proponuje się następujący system gospodarki odpadami dla powiatu częstochowskiego:

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- System gospodarki odpadami będzie podporządkowany uzyskaniu możliwie najwyższego poziomu segregacji i odzysku (materiałów i energii) przy równoczesnej minimalizacji ilości odpadów kierowanych do składowania.

- System funkcjonował będzie w oparciu o wywóz na istniejące regionalne składowisko odpadów komunalnych w Młynku-Sobuczynie oraz składowiska lokalne w gminie Konopiska i Koniecpol. Nie jest przewidywane tworzenie nowych składowisk.

- Kierowanie odpadów na składowiska regionalne będzie zgodne z propozycją zawartą w WPGO.

- Na składowisku regionalnym w Młynku-Sobuczynie rozwijany będzie lokalny system zbiórki i segregacji odpadów oraz odzysku surowców oraz koncentrować się będą inwestycje związane z tym związane (w tym sortownia, kompostownia, ujęcie i energetyczne wykorzystanie biogazu, organizacja punktu selektywnej zbiórki, magazynowania i przerobu odpadów remontowo-budowlanych, organizacja punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych)

- Składowiska – w gminie Konopiska i Koniecpol funkcjonować będą aż do czasu wygaśnięcia pozwoleń lub wypełnienia pojemności składowisk, pod warunkiem przeprowadzenia modernizacji i spełnienia wymagań związanych z dostosowaniem wyposażenia technicznego do odpowiednich wymagań prawnych.

- Zakłada się, że relacje między systemami lokalnymi a systemem regionalnym (tempo centralizacji systemu) kształtować się będą poprzez rynek, a nie przez pociągnięcia administracyjne.

- Rozwijające się systemy zbiórki i segregacji odpadów w poszczególnych gminach dostosowane będą do specyfiki poszczególnych jednostek. Do zadań poszczególnych gmin należeć będzie wybór rozwiązań zawierających selektywną zbiórkę w źródła, i/lub wystawianie kontenerów (centra zbierania) i/lub tworzenie zbiorczych punktów gromadzenia (centa recyklingów). Przykładowo, można spodziewać się rozwoju systemu workowego w obsłudze gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej. W wielorodzinnej zabudowie miejskiej w miejscach, lokalizacji pojemników na odpady wymieszane, ustawiane będą specjalnie oznakowane pojemniki na odpady segregowane (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne). Duże pojemniki można ustawiać również w pobliżu sklepów lub innych obiektów odwiedzanych przez większość mieszkańców. Pojemność worków oraz krotność odbierania odpadów gromadzonych selektywnie należy, tam gdzie dotychczas nie prowadzono selektywne zbiórki odpadów, ustalić drogą doświadczalną.

- Pierwsze gniazda recyklingu w 9 gminach powiatu zostaną utworzone w ramach projektu duńskiego.

- Nie przewiduje się budowy stacji przeładunkowej na terenie powiatu częstochowskiego.

- Do zadań poszczególnych gmin należeć będzie wybór optymalnych metod selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (np. zbieranie „przy krawężniku” lub system dwupojemnikowy). Równocześnie zakłada się że na terenach rolniczych prowadzone będą indywidualne kompostowanie odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych.

- Zebrane selektywnie odpady powinny być gromadzone na składowiskach odpadów w specjalnie do tego celu wydzielonych boksach, aż do momentu ich wywiezienia do zakładu przetwarzającego dany odpad, lub do sortowni w celu dalszej segregacji odpadów do przerobu na surowce wtórne.

- Przy lokalnych oczyszczalniach ścieków rozwijane będą systemy kompostowania osadów ściekowych, przy czym mogą one funkcjonować w połączeniu z kompostowaniem lokalnie powstających odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

- W ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( a także selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych) osiągane będą założone cele w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi.

- Przewiduje się stopniowy rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych celem dalszego przekazu (demontażu) dla odzysku i unieszkodliwiania.

W zakresie zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych przewidziane są następujące działania systemowe:

- Segregacja odpadów niebezpiecznych u źródła,

- Tworzenie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON),

- Wprowadzenie regularnego odbioru odpadów przez Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – do roku 2007 (jeden pojazd w powiecie),

- Tworzenie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych przy sieci handlowej (np. apteki, sklepy z farbami itd.),

W gminnych planach gospodarki odpadami określone zostaną szczegóły dotyczące udziału poszczególnych form zbiórki i segregacji odpadów (w tym ewentualna lokalizacja GPZON-u).

Na terenie powiatu częstochowskiego nie przewiduje się lokalizacji składowiska odpadów niebezpiecznych lub instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Instalacje i składowiska znajdujące się w województwie śląskim powinny zaspokoić potrzeby powiatu częstochowskiego w tym zakresie.

W zakresie odpadów azbestowych

Na terenie powiatu częstochowskiego nie przewiduje się budowy składowiska odpadów zawierających azbest. Najbliższe składowisko przystosowane do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajduje się w Świętochłowicach, Knurowie i Dąbrowie Górniczej.

Systemy zbiórki transportu i czasowego składowania azbestu w gminach dostosowane będą do lokalnej specyfiki i zaplanowane zostaną w programach gminnych.

Odpady z sektora gospodarczego

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie powiatu częstochowskiego powinny dążyć do dalszego zwiększenia odzysku wytwarzanych odpadów, prowadząc działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii  wraz z ich wykorzystaniem zgodnie z procesami wymienionymi w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach. Odpady których nie można wykorzystać powinny podlegać unieszkodliwianiu z zastosowaniem  procesów przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach, w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Istotnym elementem planu będzie zagospodarowanie terenów poprzemysłowych znajdujących się na terenie powiatu.

W zakresie utylizacji poszczególnych grup odpadów obojętnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych a także poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych proponowane są następujące rozwiązania systemowe:

- Na terenie powiatu istnieją dwa punkty odbioru i rozbiórki zużytych samochodów i wraków w Częstochowie i one powinny zapewnić prawidłowy demontaż tego strumienia odpadów w krótkim horyzoncie czasowym tj. do roku 2007.

- Udział w tworzeniu wojewódzkiego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich stosowaniu.

- Zorganizowanie systemu kompostowania (lub współkompostowania) osadów ściekowych (ewentualnie z odpadami stałymi biodegradowalnymi) przy oczyszczalniach - do roku 2007

- Zorganizowanie systemu odbioru i przetwarzania odpadów z rozbiórek budowlanych dla umożliwienia ich recyklingu (np. budowa dróg), w oparciu o punkt regionalny przy składowisku w Młynku-Sobuczynie - do roku 2007

- Minimalizacja ilości odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznej,

- Unieszkodliwienie strumienia odpadów weterynaryjnych powinno być prowadzone w oparciu o istniejące poza województwem instalacje termicznego unieszkodliwiania odpadów i dofinansowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz PFOŚiGW i GFOŚiGW. Uszczelnieniu wymaga kontrola nad sposobem unieszkodliwienia odpadów pochodzenia zwierzęcego.

#### Zalety projektowanego systemu

- wykorzystanie potencjalnych możliwości w zakresie składowania odpadów na trzech istniejących składowiskach na terenie powiatu,

- możliwość lokalizacji instalacji i obiektów gospodarki odpadami na składowisku odpadów w Młynku-Sobuczynie, a tym samym brak konieczności zajmowania nowych terenów pod lokalizację infrastruktury związanej z unieszkodliwianiem odpadów,

- nakłady inwestycyjne ograniczające się do wydatków na organizację pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, i rozbudowę składowiska odpadów w Młynku-Sobuczynie oraz utrzymanie istniejących składowisk odpadów komunalnych do wyczerpania ich pojemności,

- niewielkie dodatkowe obciążenie dla środowiska z tytułu unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- najniższy koszt unieszkodliwiania tony odpadów komunalnych (w stosunku innych metod np. termicznych) co skutkować będzie w bezpośredni sposób na wysokości opłat dla ludności za odbiór i unieszkodliwienie odpadów.

- niezmienność systemu w odległym horyzoncie czasowym.

Wady projektowanego systemu

- brak gwarancji zapewniających stałość dostaw odpadów na modernizowane składowiska odpadów komunalnych i do planowanych nowych instalacji (przewoźnicy zbierający odpady korzystają z obiektów najtańszych, bardzo często o nieuregulowanym stanie prawnym),

- inwestorzy zagraniczni kończą rozmowy z gminami w momencie, gdy dowiedzą się, że nikt nie może zapewnić im potrzebnego dla utrzymania rentowności instalacji poziomu dostaw odpadów czyli surowca,

- brak odpowiednich przepisów prawa lokalnego (np. poprzedzonymi korzystnym wynikiem referendum w sprawie przejęcia obowiązków przez gminę) nie pozwala gminom na realny wpływ na gospodarkę odpadami na ich terenie.

# 7. Działania zmierzające do realizacji wyznaczonych celów w gospodarce odpadami

Każdy powiat dąży do wypracowania takiej sytuacji, w której gospodarka odpadami będzie prowadzona efektywnie, przy jak najmniejszym obciążeniu budżetów powiatu i gmin.

Efektywne zarządzanie planuje się osiągnąć dzięki rozwiązaniu systemowemu, w którym poszczególne składniki systemu (gromadzenie odpadów, ich transport i unieszkodliwianie) będą funkcjonować spójnie, wzajemnie się dopełniając.

W celu technicznego i organizacyjnego zabezpieczenia wykonalności zadań w zakresie realizacji ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska, w długofalowej perspektywie czasu w ramach realizacji pracy określono najważniejsze priorytety działań w najbliższym okresie zmierzające do poprawy gospodarki odpadami w powiecie.

Priorytety ekologiczne:

P. 1. Likwidacja składowisk odpadów

P. 2. Rozwój systemu gospodarki odpadami

P. 3. Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

P. 4. Edukacja ekologiczna

W ramach poszczególnych priorytetów określono szczegółowe zadania, z których część wynika z kompetencji tego szczebla administracji samorządowej oraz z konieczności włączenia się w regionalne i lokalne systemy gospodarki odpadami (np. działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu, odpadów weterynaryjnych, działania w zakresie wydzielenia i wykorzystania odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych, itd.).

## 7.1. Zadania w ramach priorytetu  „Likwidacja  składowisk odpadów”

  - Wspieranie działań gmin w zakresie likwidacji dzikich wysypisk

  - Likwidacja magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin

  - Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Przyrowie

## 7.2. Zadania w ramach priorytetu „Rozwój systemu gospodarki odpadami”

1.	Wdrożenie systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu w oparciu o rozbudowę składowiska w Młynku-Sobuczynie:

- ujęcie i energetyczne wykorzystanie biogazu

- budowa sortowni odpadów

- rekultywacja wypełnionych kwater składowiska

- budowa kompostowni

- budowa punktu selektywnej zbiórki, magazynowania i przerobu gruzu budowlanego

- budowa punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów powstających na terenie powiatu

3.	Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych powstających na terenie powiatu

4.	Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych powstających na terenie powiatu

- Organizacja systemu punktów selektywnej zbiórki i magazynowania gruzu budowlanego

## 7.3. Zadanie w ramach priorytetu  „Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi”

- Doskonalenie systemu ewidencji odpadów niebezpiecznych powstających na terenie powiatu

- Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych

- Odbiór odpadów niebezpiecznych z sektora MŚP

- Organizacja systemu zbiórki zwłok zwierzęcych

- Unieszkodliwianie przeterminowanych środków chemicznych znajdujących się w laboratoriach szkół powiatowych

- Opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych po dokonaniu inwentaryzacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- Realizacja powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych

- Objęcie wszystkich podmiotów wytwarzających odpady medyczne systemem zbiórki tych odpadów

## 7.4. Zadanie w ramach priorytetu  „Edukacja ekologiczna”

1.	Edukacja młodzieży z zakresu gospodarki odpadami stałymi

2.	Organizacja akcji szkoleniowych i promocja postaw proekologicznych w gospodarce odpadami

# 8. Zadania, rodzaj realizacji przedsięwzięć oraz źródła środków finansowych

Tabela 42.  Zadania, rodzaj realizacji przedsięwzięć oraz źródła środków finansowych

| Nazwa zadania (projektu) w zakresie gospodarki odpadami | Do zrealizowania do roku 2007 | Do zrealizowania w perspektywie długoterminowej ( do roku 2015) | Szacunkowy koszt wdrożenia całości zadania (projektu) lub nakłady w skali roku | Źródła finansowania | Realizatorzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania w ramach priorytetu P. 1. – Likwidacja dzikich składowisk odpadów |  |  |  |  |  |
| Wspieranie działań gmin w zakresie likwidacji dzikich wysypisk | X | X | - | Środki odpowiedzialnego podmiotu, WFOŚiGW | Właściciele terenu Gminy Powiatu, Nadleśnictwa |
| Likwidacja magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin | X |  | - | Środki odpowiedzialnego podmiotu, WFOŚiGW | Właściciele terenu Gminy Powiatu |
| Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Przyrowie | X | X | - | Środki odpowiedzialnego podmiotu, WFOŚiGW | Gmina Przyrów |
| Zadania w ramach priorytetu P. 2. – Rozwój systemu gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |
| Wdrożenie systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu w oparciu o rozbudowę składowiska w Młynku-Sobuczynie: - ujęcie i energetyczne wykorzystanie biogazu - budowa sortowni odpadów - rekultywacja wypełnionych kwater składowiska - budowa kompostowni - budowa punktu selektywnej zbiórki, magazynowania i przerobu gruzu budowlanego - budowa punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych | X | X | 5 800 000 3 000 000 9 600 000 2 500 000 1 500 000 1 000 000 | F. Strukturalne, F. Spójności NFOŚiGW WFOŚiGW | Miasto Częstochowa Gminy Powiatu, Powiat częstochowski, Sąsiednie powiaty |
| Rozwój selektywnej zbiórki odpadów powstających na terenie gminy | X | X | 10 000 000 | NFOŚiGW WFOŚiGW DANCEE | Gminy Powiatu, Firmy wywozowe |
| Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych powstających na terenie gminy | X | X | - | WFOŚiGW | Gminy Powiatu, Przedsiębiorstwa |
| Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych powstających na terenie gminy | X |  | - | WFOŚiGW | Gminy Powiatu, |
| Organizacja systemu punktów selektywnej zbiórki i magazynowania gruzu budowlanego |  | X |  | Środki odpowiedzialnego podmiotu, WFOŚiGW | Gminy Powiatu |
| Zadanie w ramach priorytetu P. 3. – Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi |  |  |  |  |  |
| Doskonalenie systemu ewidencji odpadów niebezpiecznych powstających na terenie powiatu | X |  | 1000 / rok | PFOŚiGW | Powiat częstochowski Podmioty gospodarcze |
| Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | X | X |  | NFOŚiGW WFOŚiGW | Powiat częstochowski Gminy powiatu |
| Odbiór odpadów niebezpiecznych z sektora MŚP | X | X |  | NFOŚiGW WFOŚiGW | Powiat częstochowski Gminy powiatu Podmioty gospodarcze |
| Organizacja systemu zbiórki zwłok zwierzęcych | X |  | 10.000 / rok | PFOŚiGW Budżet Gmin | Powiat częstochowski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |
| Unieszkodlwianie przeterminowanych środków chemicznych znajdujących się w laboratoriach szkół powiatowych | X | X | 3.000 / rok | PFOŚiGW Budżet Gmin | Powiat częstochowski |
| Opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych po dokonaniu inwentaryzacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego | X |  | 20.000 | PFOŚiGW WFOŚiGW | Powiat częstochowski |
| Realizacja powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych | X | X | b.d. | WFOŚiGW | Gminy Powiatu, Właściciele Obiektów |
| Objęcie wszystkich podmiotów wytwarzających odpady medyczne systemem zbiórki tych odpadów | X | X | 0 | zadanie administracyjne | Powiat częstochowski Podmioty wytwarzające odpady medyczne |
| Zadania w ramach priorytetu P. 4. – Edukacja ekologiczna |  |  |  |  |  |
| Edukacja młodzieży z zakresu gospodarki odpadami stałymi | X | X | 1.500 / rok | PFOŚiGW Budżet Kuratorium Oświaty | Powiat częstochowski Gminy Powiatu, Kuratorium Oświaty |
| Organizacja akcji szkoleniowych i promocja postaw proekologicznych w gospodarce odpadami | X | X | 1000 / rok | PFOŚiGW | Powiat częstochowski Gminy Powiatu, |

# 9. Analiza oddziaływania planu na środowisko

Projekt planu zakłada odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich odpadów powstających na terenie powiatu w długim horyzoncie czasowym, a także usunięcie zagrożeń związanych z odpadami już nagromadzonymi i rekultywację terenu. Realizacja planu będzie oznaczała dla środowiska powiatu zasadniczą redukcję zagrożeń i uciążliwości wynikających ze składowania odpadów. Ogólne zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych, przeznaczonych do składowania oznaczać będzie zmniejszenie obciążenia dla środowiska.

Rozbudowa systemu segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych połączona z akcją edukacyjną przyczyni się do oszczędniejszego gospodarowania zasobami środowiska. Rozwiązanie problemu odpadów wielkogabarytowych, pełne zagospodarowanie gruzu budowlanego oraz zmniejszenie ilości odpadów mineralnych powstających w procesach grzewczych, przyczynią się do ochrony powierzchni ziemi.

Wdrożenie planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzić będzie do likwidacji niekontrolowanego deponowania ich w środowisku. W rezultacie zmniejszone zostanie zagrożenie zanieczyszczeniem gleb i wód, zarówno powierzchniowych jak podziemnych. Rozwiązanie gospodarki odpadami będzie zatem warunkiem skutecznej ochrony i wykorzystania zasobów krajobrazowych powiatu, jak i ochrony zasobów wód podziemnych o potencjalnym znaczeniu użytkowym.

Realizacja planu oparta o rozwój selektywnej zbiórki coraz większej liczby strumieni odpadów oraz rozbudowę składowiska w Młynku-Sobuczynie o instalacje pozwalające na stopniowe zmniejszanie strumienia odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania nie przyczyni się, na jakimkolwiek jej etapie, do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska gmin i powiatu.

Wnioski

      - Dzięki wprowadzonemu systemowi gospodarowania odpadami na terenie powiatu częstochowskiego będą osiągane podstawowe cele w zakresie objęcia zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców, zmniejszenia ilości odpadów trafiających do środowiska oraz odzyskowi w coraz większym stopniu odpadów powstających.

      - Celem wprowadzenia systemu gospodarki odpadami będzie w dłuższym horyzoncie czasowym deponowanie na składowiskach tylko tych odpadów, których nie da się powtórnie przerobić.

      - System wywozowy odpadów komunalnych na składowisko regionalne w Młynku-Sobuczynie oraz składowiska lokalne w gminie Konopiska i Koniecpol (wraz z modernizacją tych składowisk), a tym samym brak potrzeby budowy nowych obiektów tego typu na terenie powiatu będzie oznaczać dla środowiska powiatu zasadniczą redukcję zagrożeń i uciążliwości wynikających ze składowania odpadów, w tym związanych z:

  - emisją gazu wysypiskowego

  - emisją odorów

  - zagrożeniem wód powierzchniowych

  - zagrożeniem wód podziemnych

  - degradacją gleb i powierzchni ziemi.

      - Ogólne zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych, w tym wydzielenie odpadów niebezpiecznych, przeznaczonych do składowania oznaczać będzie zmniejszenie obciążenia dla środowiska.

      - Wdrożenie planu gospodarki odpadami na terenie powiatu częstochowskiego spowoduje ponadto:

  - sprostanie wymogom polskiego prawa oraz Dyrektyw UE w dziedzinie gospodarowania odpadami

  - zamknięcie i rekultywację składowiska w Przyrowie, które ze względu na stopień wypełnienia lub stan techniczny nie mogą być modernizowane

  - likwidację „dzikich” miejsc składowania odpadów

  - odzysk surowców wtórnych

  - zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców powiatu i innych użytkowników środowiska

  - wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa

  - poprawę gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym, szczególnie wśród MŚP

Założone cele i podstawowe kierunki działań są zgodne z Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego.

# 10. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów

Analiza ekonomiczno – finansowa budżetów powiatu jest nieodłączną częścią planu gospodarki odpadami, gdyż możliwości finansowania zadań infrastrukturalnych z budżetów powiatowych są ograniczone, a zadania inwestycyjne, które stoją przed samorządami są bardzo duże. Stan środowiska przyrodniczego w Polsce ulega jednak stopniowej poprawie dzięki wzrostowi nakładów inwestycyjnych na jego ochronę. Przeznaczenie środków w budżecie na daną inwestycję jest bardzo ważnym elementem planowania, gdyż samorząd finansuje różne sfery życia społeczności lokalnej. Mając świadomość znaczenia planowanych inwestycji w gospodarce odpadami dla poprawy stanu środowiska naturalnego stwierdza się, że wielkość projektowanych zamierzeń daleko wykracza poza lokalne możliwości finansowe, stąd też realizacja wnioskowanych zadań jest możliwa wyłącznie przy wspomaganiu ich wykonywania ze źródeł zewnętrznych.

Dla powiatu dostępnymi źródłami finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami są trzy grupy środków:

- publiczne - np. pochodzące z budżetu państwa, powiatu lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

- prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

- prywatno-publiczne .

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

- zobowiązania kapitałowe - kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe - akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.

Mogą one występować łącznie.

Kredyty bankowe można podzielić na:

- kredyty udzielane ze środków własnych - kredyt komercyjny,

- kredyty ze środków powierzonych - otrzymanych z innych źródeł na uzgodnionych warunkach,

- kredyty udzielane ze środków własnych z dopłatą do oprocentowania przez instytucje zewnętrzne.

W kraju występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) 
z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, konwersji długu wobec Finlandii, funduszu ISPA),

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- leasing.

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa II Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- Rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej, Wojsko Polskie i przemysł.

- Likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych.

- Unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych.

- Przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych.

- Realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

W WFOŚiGW w Katowicach została przygotowana na wzór NFOŚiGW lista zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska także mogą:

- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

- wnosić udziały do spółek działających w kraju,

- nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju.

W kryteriach oceny Wniosku o dofinansowanie punktowana jest także pozycja przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4 określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaistnieje możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych (w szczególności w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Ochrona Środowiska i gospodarka wodna) oraz Funduszu Spójności, a także możliwość finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (inwestycje w skali regionalnej i lokalnej).

Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych w przyszłości ze wspomnianych funduszy określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006).

W ramach jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju: Ochrona Środowiska i zagospodarowanie przestrzenne podstawowe znaczenie będzie miało wsparcie inwestycyjne ukierunkowane między innymi na racjonalną gospodarkę odpadami. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne w okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede wszystkim na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego realizowane będą duże projekty współfinansowane z Funduszu Spójności.

Z funduszu tego wsparcie uzyska między innymi sektor środowisko. W ramach tego sektora nastąpi wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiorki, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych. W ramach tego priorytetu będą realizowane działania, służące stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz działania związane z eliminacją zanieczyszczeń azbestem.

Rachunek ekonomiczny wykazuje jednak, iż w naszych warunkach efektywność prowadzenia inwestycji wymaga nie tylko angażowania wysokich środków własnych, ale także aktywnej polityki pozyskiwania alternatywnych źródeł finansowania.

# 11. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Plan gospodarki odpadami winien być skorelowany z wojewódzkim oraz z gminnymi planami gospodarki odpadami oraz z całym systemem planowania na określonym obszarze zwłaszcza z:

- programem ochrony środowiska,

- planem zagospodarowania przestrzennego,

- strategią rozwoju województwa,

- założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Szczególnie istotna jest zgodność planu gospodarki odpadami z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w gminach, które określają przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu.

Zgodnie z ustawą o odpadach projekty planów podlegają zaopiniowaniu:

- projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa,

- projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu,

- projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany: krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji - winno być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.

Monitoring i ocena wdrażania planu wymagają następujących działań:

- Przyjęcie wskaźników określających:

  - wielkość strumienia odpadów komunalnych

  - stopień odzysku i powtórnego wykorzystania odpadów

  - ekonomiczną efektywność przedsięwzięć na rzecz ograniczenia strumienia odpadów i zwiększenie stopnia odzysku

  - monitoring elementów środowiska związanych z gospodarką odpadami (zanieczyszczenia wód podziemnych,  liczba i powierzchnia dzikich wysypisk).

Wskaźniki te należy przyjąć, mając na uwadze:

- limity wynikające z prognozy oraz wdrażania dyrektyw UE

- limity i wskaźniki, jakie pojawią się w przygotowywanym planie gospodarki odpadami dla województwa  śląskiego oraz w planie powiatowym;

- dotychczasowy stan środowiska gminy.

- Ustawiczne zbieranie informacji z poszczególnych gmin o stanie gospodarki wszystkimi rodzajami odpadów na terenie powiatu, realizowane przez wyznaczoną komórkę organizacyjną.

Niezależnie od wymienionych działań, na powiecie spoczywa obowiązek włączenia się w działania w zakresie wojewódzkiego monitoringu gospodarki odpadami, m.in. poprzez dostarczanie informacji niezbędnych dla utworzenia i aktualizacji wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Należy nadmienić, że wdrażanie i monitorowanie systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu wymaga współpracy z gminami i podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie powiatu, a także z samorządem województwa w zakresie korzystania z wojewódzkiej bazy danych.

Na potrzeby niniejszego planu przyjęto jako istotne wskazane poniżej wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, uznając, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana  i uzupełniana.

Tabela 43. Proponowany zestaw wskaźników monitoringu PGO – sektor komunalny

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny | Stan istniejący (rok 2001) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 30 800 Mg |
| 2 | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 17 300 Mg |
| 3 | Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%] | 56% |
| 4 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 229 kg/M/rok |
| 5 | Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 129 kg/M/rok |
| 6 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%] | 99 % |
| 7 | Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w [%] W [Mg] (w stosunku do roku 1995) | 99% |
| 8 | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] | 0 |
| 9 | Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: - tworzywa sztuczne - papier i tektura - szkło - opakowania z blachy stalowej - opakowania z aluminium - opakowania wielomateriałowe | 4 650 Mg 930 Mg 1 484 Mg 1 621 Mg 191 Mg 95 Mg 329 Mg |
| 10 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych [%] | 0% |
| 11 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: - tworzywa sztuczne - papier i tektura - szkło - blacha stalowa i aluminium - opakowania wielomateriałowe | 0 0 0 0 0 0 |
| 12 | Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: - wielkogabarytowych - budowlanych - niebezpiecznych | 0 0 0 |
| 13 | Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./ha] | 4 szt./ ha |
| 14 | Składowiska nieczynne [szt./ha] w tym: - zrekultywowane - do rekultywacji | 0 |
| 15 | Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: - linie do segregacji - kompostownie [szt./(Mg/rok)] - linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych - linie do przekształcania gruzu budowlanego | brak 1 brak brak |
| 16 | Ilość powstających osadów ściekowych | 1 450 Mg s.m. |
| 17 | Sposób postępowania z osadami ściekowymi: wykorzystane w tym: na cele przemysłowe na cele rolnicze kompostowane przekształcone termicznie składowane (na terenie oczyszczalni) inne nagromadzone na terenie oczyszczalni | 17 0 7 8 0 bd bd bd |

Tabela 44. Proponowany zestaw wskaźników monitoringu PGO – sektor gospodarczy

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor gospodarczy | Stan istniejący (rok 2000) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym [tys. Mg] w tym: - niebezpiecznych | 12,4 0,069 |
| 2 | Sposób zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego [ Mg / %] w tym: tymczasowo składowane wykorzystywane unieszkodliwiane składowane | 300 / 2,4% 11 900 / 96 % 0 / 0 % 200 / 1,6 % |
| 4 | Sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstających w przemyśle [%] w tym: wykorzystane unieszkodliwione składowane | 38 31 |
| 5 | Nagromadzenie odpadów [tys. Mg] z czego: wykorzystano | 224 |
| 6 | Tereny składowisk [ha]: niezrekultywowanych zrekultywowanych | brak bd |
| 7 | Obiekty gospodarki odpadami [szt / wydajność]: zakłady termicznej utylizacji odpadów składowiska odpadów nieniebezp. w tym składowiska odpadów niebezpiecznych inne instalacje | brak brak brak 2 |
| 8 | Ilość odpadów powstających w placówkach medycznych [Mg/rok]: odpady o charakterze komunalnym odpady infekcyjne i specjalne | bd 14 |
| 9 | Ilość zakładów termicznej utylizacji odpadów medycznych [szt. / wydajność] | Brak |
| 10 | Ilość odpadów powstających w placówkach weterynaryjnych [Mg]: odpady infekcyjne odpady specjalne | bd |
| 11 | Ilość odpadów zawierających azbest [tys. Mg] | bd |
| 12 | Ilość składowisk odpadów azbestowych [szt] | 0 |
| 13 | Nagromadzenie odpadów w mogilnikach (magazynach)[Mg] | (5,214) |

# 12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Plan gospodarki odpadami w powiecie częstochowskim został opracowany zgodnie z polityką ekologiczna państwa oraz wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach, w Rozporządzeniu MŚ w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami oraz z odpowiednimi istniejącymi i projektowanymi dokumentami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Plan stanowi integralną część programu ochrony środowiska dla powiatu.

Opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika, że w nadchodzących latach następować będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów powstających na terenie gminy, z rosnącym udziałem frakcji organicznej; przejściowo może także nastąpić wzrost udziału tworzyw sztucznych oraz azbestu.

Propozycja docelowego systemu gospodarki odpadami oparta jest o wywóz odpadów komunalnych na perspektywiczne składowiska zlokalizowane na terenie powiatu, dlatego nie przewiduje się budowy nowych składowisk na terenie powiatu.

Najważniejszym zadaniem strategicznym powiatu w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu będzie szereg przedsięwzięć, m.in. doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji odpadów i gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz inwestycje na składowisku odpadów w Młynku-Sobuczynie.

Analiza oddziaływania planu na środowisko wskazuje, że realizacja planu nie przyczyni się do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska, przyczyni się natomiast do ochrony powierzchni ziemi i zmniejszenia zagrożeń dla wód podziemnych.

Monitoring i ocena wdrażania planu opierać się będzie na konkretnych miernikach ilości odpadów odzyskanych wywiezionych i unieszkodliwionych oraz miernikach zawartych w dokumentach krajowych i wojewódzkich. Cele krótkoterminowe w gospodarce odpadami będą weryfikowane co 2 lata, natomiast długoterminowe – co 4 lata.