| Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa sprzętu | Ilość | Miejsce dostawy -szkoła | Dokładny opis oferowanego sprzętu z podaniem producenta urządzenia oraz jego parametrów |
| 1. | Komputer przenośny typu notebook 1.Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości HD WLED (1366x768) matryca matowa 2.Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, 3.Procesor Procesor klasy x86, min.2,2GHz zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3000 punktów 4.Pamięć operacyjna RAM 4GB możliwość rozbudowy do min 8GB, wolny drugi slot 5.Parametry pamieci masowej Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min. 6.Karta graficzna Zintegrowana. Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, OpenGL 3.x oraz Shader 5.0 posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units) 7.Wyposażenie multimedialne Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki – każdy min. 2W, Wbudowany czytnik kart multimedialnych min. 7-in-1 8.Obudowa Obudowa notebooka, boczne krawędzie matrycy oraz zawiasy wzmocnione, wykonane z metalu 9.Wymagania dotyczące baterii i zasilania minimum 6-cell, 48WHr Zasilacz o mocy min. 65W 10.Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 11.BIOS Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, nr seryjnym komputera, wersji BIOS, modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3, informacji o ilości i taktowaniu pamięci RAM, informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: karty sieciowej RJ45, karty sieciowej WLAN, modemu HSDPA/HSDPA+ , kamery, portów USB, czytnika kart Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN, Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego, Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 12.Certyfikaty i standardy -Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org 13.Waga: max 2,7kg z baterią 14.Bezpieczeństwo: Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy, Złącze typu Kensington Lock, Czytnik linii papilarnych 15.Warunki gwarancji: 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie zobowiązania związane z serwisem W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. 16.Wymagania dodatkowe - Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64-bit, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. - Wbudowane porty i złącza: VGA; HDMI, min. 4x USB 3.0, ExpressCard, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720P z mikrofonem - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, - Karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n + bluetooth 4.0 - Klawiatura wyspowa, (układ US -QWERTY), min 87 klawisze w tym min. 3 klawisze szybkiego dostępu - Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie - Napęd optyczny DVD +/- RW - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela | szt. 4 | 3xZłotyPotok 1xKoniecpol |  |
| 2. | Drukarka ze skanerem Format A3 – 1 szt, format A4 – 1 szt: prędkość druku – czerń i kolor 20 szt/min, automatyczny druk dwustronny | szt.2 | Złoty Potok |  |
| 3. | Program komputerowy Photoshop zainstalowany w laptopie (poz. 1) Program do celów edukacyjnych wraz z podręcznikiem użytkownika lub program równoważny. Program zainstalowany w laptopie (poz. 1) - zgodny z systemem Windows XP, 7 | szt.1 | Złoty Potok |  |
| 4. | Program do obsługi magazynowej który rejestruje wszystkie operacje magazynowe oraz pozwala na prowadzenie: - kartoteki magazynowej - dokumentów magazynowych - inwentaryzacji magazynu - nadawania indeksu magazynowego oraz posiada wyszukiwarkę - zgodny z systemem Windows XP, 7 Program powinien być zainstalowany w laptopie (poz. 1) | szt.1 | Koniecpol |  |
| 5. | Wizualizer cyfrowy Rozdzielczość min 1600x1200, wbudowany USB wraz z ekranem zwijanym 3.2 megapiksela rozdzielczość: HD 720p (1.280 x 720) odświeżanie 24 FPS wbudowany port USB wbudowany splitter wbudowany pulpit i oświetlenie laserowe pozycjonowanie dokumentu | szt.2 | 1xKoniecpol, 1xZłotyPotok |  |
| 6. | Urządzenie wielofunkcyjne - laserowe Wydruk czarno biały oraz kolorowy prędkość wydruku min 18 str/min Podajnik na min 200 str Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 wspierane systemy operacyjne: Linux , Windows 2000 , Windows 7 , Windows Vista , Mac OS X , Windows XP | szt.1 | Koniecpol |  |
| 7. | Kserokopiarka - kolorowa Wspierane systemy operacyjne - Windows Server 2003 , Windows XP , Windows 2000 , Windows ME , Windows 98 , Windows NT 4.0, Windows 7 , Windows Vista, Server 2008 Szybkość kopiowania – minimum 20 str./min. Czas uzyskania pierwszej kopii [s] – max. 7 Zmniejszanie/powiększanie [%] - 25 – 400 Funkcje kopiowania – kopiowanie wielokrotne Maksymalny format – A3 Pamięć - 32 MB (RAM) , Możliwość rozbudowy Wyświetlacz – Alfanumeryczny Rodzaje nośników – papier biurowy Obciążenie [str/mies] – 3000 Obsługa papieru - Automatyczny podajnik dokumentów na 80 arkuszy , Podajnik ręczny pojedyńczych arkuszy , odbiornik na 250 arkuszy , podajnik na 250 arkuszy Interfejs – USB 2.0 Maksymalny pobór mocy 1200 W | szt.1 | Koniecpol |  |
| 8. | Drukarka laserowa Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 1200 x 1200 Prędkość druku 20szt/min, automatyczny druk dwustronny | szt.1 | Koniecpol |  |
| 9. | Tablica interaktywna z oprogramowaniem: Przekątna tablicy 105" Przekątna powierzchni roboczej 96" Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni Rodzaj powierzchni: matowa, suchościeralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy Sposób obsługi: pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik Format obrazu 16:9 Rozdzielczość rzeczywista min. 4096 x 4096 Dokładność odczytu około 3 mm Prędkość kursora około 120"/sekundę Czas reakcji: pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms Komunikacja USB Paski skrótów po obu stronach tablicy System operacyjny Windows 2000, /XP/Vista/7 32 bit i 64 bit Zasilanie port USB Język oprogramowania Język polski Akcesoria3 pisaki (czerwony, czarny, niebieski), okrągły wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki, kabel USB 7.5 m, uchwyty do montażu na ścianie, oprogramowanie Flow!Works w języku polskim, instrukcja obsługi Mobilny stojak | szt.1 | Koniecpol |  |
| 10. | Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy Źródło światła: czerwona dioda 630nm Zakres odczytu: max 33cm Prędkość odczytu: 100 skany/sekunda Czas pracy: 30 godzin, 20 000 skanów Sygnalizacja: brzęczyk programowalny, dioda 2 kolory Waga: 200g (z baterią) Wysokość bezpiecznego upadku: 1.2m Temperatura pracy: 0-50 st. Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 10-90 % bez kondensacji Odczytywane kody kreskowe: EAN-8, EAN-13,UPC A/E, Addendum 2 z 5, Code 39, Code 93, Code 39, Interleaved 2 z 5, Codabar, Code 128, Chiness Post Code, EAN-128, RSS14 | szt.1 | Koniecpol |  |
| 11. | Urządzenia do przechowywania danych Pendrive o pojemności min 4GB Pamięć PenDrive USBInterfejs: USB 2.0 - min. prędkość odczytu -17 MB/s - min. prędkość zapisu - 10 MB/s | 40szt. | Koniecpol |  |
| 12. | Program komputerowy PLAZA zainstalowany w laptopie (poz. 1) dla hoteli pensjonatów sanatoriów ośrodków wczasowych SPA i innych świadczących usługi noclegowe, współpracujący z systemem- zgodny z systemem Windows XP, 7 lub równoważny do niego zainstalowany w laptopie (poz. 1) | szt.1 | Złoty Potok |  |
| 13. | Aparat cyfrowy Matryca 14 megapikseli - obiektyw 28 mm z 8-krotnym zoomem optycznym - wyświetlacz LCD o przekątnej 3 cale - redukcja rozmazań - filmy 720p HD - tryby kreatywne i efekty artystyczne - funkcja inteligentnego fotografowania - funkcja rozpoznawania twarzy - pamięć: wewnętrzna 64 MB, karty pamięci microSD / microSDHC - zasilanie: dedykowany akumulator litowo-jonowy | 1 szt. | Koniecpol |  |