Wytyczne techniczne - Część 4

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca:

- Wykona analizę stanu zagospodarowania, na dzień 31 grudnia 1998r. i obecnie, nieruchomości położonej w gm. Mstów, obr. Wancerzów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 446 (240410_2.0024.446) o pow. 0.5830 ha, zajętej pod drogę powiatową, w celu realizacji przepisu art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.). Analiza powinna być wykonana w oparciu o uzgodnione uprzednio dane z zasobów PODGiK, dane archiwalne, ortofotomapy i wywiad terenowy.

- Wyniki analizy uzgodni z treścią map zasobu geodezyjnego. Zweryfikuje przebieg pasa drogowego w terenie, wykona stosowne pomiary i opracuje ich wyniki celem aktualizacji danych baz BDOT 500 i EGiB.

- Sporządzi opinię z załącznikiem graficznym, który ma zawierać pełną treść ewidencyjną i wszystkie elementy sytuacyjne.

    - jeśli działka wymaga podziału – w formie koncepcji podziału w którym przedstawi graficznie obszar zajęty pod drogę (wyróżni kolorem lub zaszrafuruje) dokumentującego opinię o zasadności podziału.

    - jeśli działka nie wymaga podziału – w formie załącznika mapowego dokumentującego opinię o braku konieczności podziału.

- Wskaże na załączniku graficznym granicę zasięgu pasa drogowego według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., wraz z informacją dotyczącą numeru i relacji drogi powiatowej.

Wyniki analizy omówi z Zamawiającym oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie.

- Sporządzając w/w dokumentację Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu szerokiego zebrania informacji o stanie nieruchomości i zasięgu pasa drogowego w dacie 31 grudnia 1998 r. od właścicieli działek i zarządcy drogi oraz mieszkańców. Dla ustalenia linii podziału działki wymienionej w punkcie 1a., Wykonawca przeanalizuje wszystkie dostępne materiały zgromadzone w zasobie PODGiK w Częstochowie, w szczególności operaty jednostkowe, zasób bazowy do mapy zasadniczej oraz ortofotomapy zarówno aktualne jak i archiwalne, celem odszukania informacji o sposobie zagospodarowania i zainwestowania działki zajętej pod drogę w dacie 31 grudnia 1998 r.

- Wykonawca dokona badania księgi wieczystej dla działki z przedstawieniem właściciela zarówno na dzień  31.12.1998 r. jak i na dzień sporządzenia zamawianej dokumentacji, ze wskazaniem dokumentów będących podstawą wpisu właściciela w dziale II KW.

- Z opinii na temat stanu zagospodarowania działki powinno jednoznacznie wynikać:

- jakiej działki informacja dotyczy

- położenie działki - tj. obręb, nazwa miejscowości oraz nazwa ulicy przy której jest położona

- szczegółowy opis czy działka w dniu 31 grudnia 1998 r. znajdowała się w pasie drogi publicznej, jeśli tak to czy w całości czy w części,

- jakie elementy pasa drogowego znajdowały się w obszarze działki w dniu 31 grudnia 1998 r.

- jakie elementy pasa drogowego w obszarze działki znajdują się obecnie,

- jaki był zasięg pasa drogowego na dzień 31 grudnia 1998 r.,

- na podstawie jakich dowodów Wykonawca ustalił stan zajętości działek pod pas drogowy na dzień 31 grudnia 1998 r. i wskazał elementy pasa drogowego znajdujące się w obszarze działek zajętych pod drogi powiatowe,

- numer i relacja drogi powiatowej pod jaką dana działka została zajęta.

- Sporządzając w/w dokumentację, Wykonawca uwzględni stanowisko Ministra Infrastruktury i Rozwoju wyrażone w piśmie z dnia 29 stycznia 2015 r. nr DOI.2.6610.2.2015.PW. W/w pismo stanowi załącznik do niniejszych wytycznych.

- Załącznik graficzny przedstawia aktualną (na dzień sporządzania dokumentacji) mapę zasadniczą z wykazanymi granicami ewidencyjnymi działki zajętej pod drogę, z naniesioną granicą pasa drogowego według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., ze wskazaniem numeru i relacji drogi powiatowej.	
Wskazując granice działek, należy wykonać obliczenia współrzędnych punktów granicznych na podstawie pierwotnego pomiaru do założenia ewidencji gruntów i budynków (szkice podstawowe) oraz operatów jednostkowych dotyczących działki przedmiotowej, ponieważ dane numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków mogą pochodzić z digitalizacji i należy je traktować wyłącznie poglądowo. Wskazane granice działek powinny spełniać wymogi § 61 - Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.0.393 z późn. zm.).

- Dane użyte do sporządzenia załącznika mapowego mają przedstawiać stan faktyczny na dzień sporządzania dokumentacji oraz winny być tożsame z danymi ujawnionymi w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- W przypadku konieczności wynikających z realizacji zlecenia należy dokonać innych niezbędnych prac koniecznych i mających wpływ na jego prawidłowe wykonanie.

- Na mapie z projektem podziału lub mapie zasadniczej stanowiącej załącznik do opinii o stanie zagospodarowania  należy umieścić:

- legendę opisującą jednoznacznie zastosowane oznaczenia, w szczególności linię rozgraniczającą zasięg pasa drogowego według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. oraz granice przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich,

- adnotację, że przebieg linii rozgraniczającej pas drogowy na sporządzonej mapie z projektem podziału został ustalony według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r.

- Jeśli zastosowana skala mapy nie pozwala na jednoznaczną identyfikację jej elementów, należy zastosować wyniesienie w zakresie przedmiotowej działki w innej (czytelnej) skali.

- Sporządzone materiały muszą posiadać cechy dokumentu, w szczególności: pieczęć nagłówkowa Wykonawcy oraz podpis i imienną pieczątkę geodety uprawnionego sporządzającego dokumentację.

- W toku przeprowadzania prac dotyczących zadania Wykonawca zobowiązany jest:

  - Uzgodnić koncepcję podziału z zamawiającym i Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie.

  - Dokonać weryfikacji danych w terenie w zakresie niezbędnym do sporządzenia dokumentacji.

  - Przekazać odpowiednią dokumentację do PODGiK w Częstochowie, celem przeprowadzenia stosownej kontroli i przyjęcia do zasobu.

  - Uzyskać od Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie oświadczenia w sprawie zasięgu pasa drogowego w dacie 31 grudnia 1998 r. – 1 egzemplarz oświadczenia zarządcy drogi przekazać Zamawiającemu.

- Całość prac objętych umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i instrukcjami z zakresu geodezji i kartografii, ewidencji gruntów i budynków.

- W wypadku zwrotu dokumentacji do poprawy należy po poprawie dostarczyć osobno Zamawiającemu także cześć dokumentacji, która została wymieniona na nową.

- W przypadku przedłożenia Zamawiającemu dokumentu wykonanego w sposób znacznie utrudniający jego odczytanie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy o jego uczytelnienie.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, rozbieżności w trakcie prac i sporządzania dokumentacji należy skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia trybu postepowania.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest możliwa:

  - wyjątkowo, zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wynikająca z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (tj. nagłe zdarzenia losowe).

- Zamawiający powinien otrzymać.

  - opinię i załącznik graficzny dot. art. 73 (w dwóch egzemplarzach)

  - potwierdzenie przyjęcia do PODGiK w Częstochowie dokumentacji geodezyjnej, 
w części podlegającej zgłoszeniu (o ile było to konieczne).

- Warunki przedmiotowe

Wykonawca musi posiadać lub dysponować osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276).

Powierzenie wykonania czynności określonych w punkcie 1 innej osobie wymaga przedłożenia Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą celem jej akceptacji wyrażonej na piśmie.

- Termin realizacji zamówienia - do 30 listopada 2020 r

W terminie zakończenia prac należy uwzględnić czas niezbędny na weryfikację opracowania w części podlegającej zgłoszeniu, uzyskanie klauzul, oczekiwanie na dokumentację z EGiB.

- Oferta powinna wskazywać:

  - cenę brutto za całość usługi,

  - termin wykonania zadania.

- Zastosowane przepisy:

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 	
(Dz.U. 2020 poz. 276)

  - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019 poz.393 z późn. zm.).

  - Przepisy art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 	
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

  - Inne w zakresie wykonywanego zlecenia.